# 한화에어로스페이스 LS 기계·항공 R&D 면접 준비

1차 PT·직무면접 학습서 — 보완 확장판

2026년 10월 27일 보완 · 원본 학습서(20쪽)의 내용을 모두 유지하고, 계산형 PT 문제·전공 심화·질문 은행·인성면접·최신 사업 현황을 추가했습니다.

이 확장판의 목표는 하나입니다. 어떤 문제를 받아도 “요구조건 → 가정 → 계산 → 대안 비교 → 검증 계획”을 30분 안에 숫자와 함께 말할 수 있게 만드는 것입니다. 원본이 “어떻게 생각할지”를 정리했다면, 확장판은 “실제로 손으로 계산하고 입으로 말하는 연습”을 채웠습니다.

가장 중요한 준비는 본인의 판단을 설명하는 연습입니다. 어떤 조건에서 어떤 방법을 선택했고, 결과가 타당하다는 것을 어떻게 확인했는지 말할 수 있어야 합니다.

## 먼저 기억할 다섯 가지

• LS는 지상장비 사업 영역입니다. 지원 명칭의 ’기계·항공’을 항공엔진 직무와 동일하게 해석하지 않습니다.

• PT는 문제의 요구조건을 먼저 정리하고, 가정을 밝힌 뒤 분석과 결론을 제시합니다.

• 직무 질문에는 전공 개념뿐 아니라 자소서에 적은 설계·해석·실험 경험의 근거를 준비합니다.

• 방산 제품에서는 성능과 함께 신뢰성, 정비성, 환경조건, 장기 운용을 고려합니다.

• 기술적 판단과 모르는 부분을 구분합니다. 실제 수행한 검증과 앞으로 할 검증을 섞지 않습니다.

## 이 확장판에서 보완한 것

| 구분 | 원본 상태 | 확장판에서 추가한 내용 |
| --- | --- | --- |
| 회사·사업 | 2025년 연간 실적, 제품 4종 개요 | 2026년 2분기 실적, 2026년 수출 계약(핀란드·스페인·노르웨이·미국), 제품별 상세 카드, 수출형 개조 관점 |
| 방산 개발 | 개념 위주 | 국방획득 단계, 국산화·수출통제, 신뢰도 계산식, MIL-STD-810 주요 시험 방법 |
| 전공 기초 | 핵심 식 10여 개 | 파손이론·피로·좌굴·볼트·용접·베어링·공차·재료, 차량동역학·유압·방진·랜덤진동·열교환기 |
| 해석·시험 | 검증 절차 | FEM 요소·해석 종류 선택, 암시적/명시적, 다물체동역학, 스트레인게이지·가속도계·FFT·모달시험 |
| PT 연습 | 정성형 예시 5개 | 계산형 예시 12개 추가(총 17개), 개념형(체계통합) PT 3개, 10분 계산 드릴 25문항 |
| 질의응답 | 대표 질문 12개 | 전공·직무 꼬리질문 은행 약 150개, 압박질문 대응, 역질문 |
| 인성·지원동기 | 답변 틀 | 한화 핵심가치·인재상 연결, 1분 자기소개 3종, STAR 워크시트, 영어 답변 스크립트 |
| 마무리 | 체크리스트 | D-7 학습 계획, 면접 당일 타임라인, 공식 요약 1장, 약어 용어집 |

## 읽는 법과 표시 규칙

제목에 ★보완이 붙은 장·절은 이번에 새로 추가한 내용이고, ★가 없는 장은 원본 내용을 그대로 옮긴 것입니다.

‘공개 사실’은 회사 발표·공시·공고와 언론 보도를 요약한 것입니다. 보도 수치는 면접에서 “약 ○○, 보도 기준”으로 말하세요. ‘연습 예시’·‘학습용 수치’는 계산 연습을 위해 만든 가정이며 실제 제품 제원이나 한화의 설계기준이 아닙니다. 면접장에서 “K9의 주퇴력은 ○○ kN입니다”처럼 실제 값인 것처럼 말하면 안 됩니다. “가정한 값으로 계산하면”이라고 말해야 합니다.

## 시간이 부족할 때 우선순위

| 남은 시간 | 반드시 볼 것 | 여유가 있으면 |
| --- | --- | --- |
| 하루 | ‘PT 발표 구성’, 계산형 예시 중 지원 직무 2개, 공식 요약 1장, 1분 자기소개 | 꼬리질문 은행 중 지원 직무 영역 |
| 3일 | 위 내용 + 전공 심화 2장, 계산 드릴 25문항, 프로젝트 STAR 2개 | 제품 카드, 최신 사업 현황 |
| 7일 | D-7 계획표대로 전체 학습 | 모의 PT 3회 녹화·복기 |

## 지원 세부 직무별 집중 지도 ★보완

| 세부 직무 | 우선 학습 장 | 우선 연습 PT | 꼭 말할 수 있어야 할 개념 |
| --- | --- | --- | --- |
| 구조·방호 | 구조 기초, 구조 심화, 해석·시험 심화 | 예시 1·2·12·13·14 | 강도/강성, 피로·Goodman, 좌굴, 응력집중, 볼트 프리로드, 랜덤진동, 경량화와 방호의 상충 |
| 현수·조향·제동 | 동역학 기초, 차량동역학·유압 심화 | 예시 5·9·10·16 | 1/4 차량 모델, 정적처짐-고유진동수, 감쇠비, 유기압 현수, 제동 에너지·페이드, 궤도 장력 |
| 동력(파워팩·냉각) | 열유체 기초·심화 | 예시 4·8·15·17 | 주행저항, 등판능력, 구동력-출력, 냉각 열수지, 팬 법칙, ITD, 열교환기 ε-NTU |
| 체계·탑재·포탑 | 방산 개발, 동역학 | 예시 3·6·7·11, 개념형 PT 1~3 | 반동 운동량·에너지, 자동장전 메커니즘, 인터페이스, 형상관리, 신뢰도 |
| 지원 직무 불명확 | 위 전체에서 ‘기본식’ 위주 | 예시 1·2·4·6·8 | 문제 정의 → 가정 → 계산 → 검증의 흐름 자체 |

## 전체 차례

| 파트 | 장(★ = 확장판 추가) | 목적 |
| --- | --- | --- |
| 1 사업·직무 | LS 사업부와 기계 R&D 업무 · 핵심 제품과 회사 현황 · ★최신 사업 현황 2026 · ★제품별 상세 카드 · 방산 개발 기본 개념 · RAM과 환경시험 · ★방산 개발 심화와 신뢰도 계산 | 회사·제품·개발 업무의 큰 그림 |
| 2 전공 | 구조와 기계설계 기초 · ★구조·기계설계 심화 · 동역학과 열유체 기초 · ★진동·차량동역학·유압 심화 · ★열유체·동력 심화 · 해석과 시험 · ★해석·시험 심화 | 직무 질문과 PT 계산의 기반 |
| 3 PT | PT 면접 사례와 발표 구성 · ★PT 발표 실전 기술 · PT 예시 1~5 · ★PT 예시 6~17 · ★개념형 PT 3제 · 계산 연습 · ★10분 계산 드릴 | 30분 안에 풀고 말하기 |
| 4 질의응답 | ★전공 꼬리질문 은행 1·2 · 직무 질문과 답변 · 지원동기와 협업 · ★인성면접과 지원동기 심화 | 즉답 연습 |
| 5 마무리 | 개인 경험 정리 · ★D-7 계획과 면접 당일 · ★공식 요약 1장 · ★약어·용어집 · 출처 1·2 · ★추가 출처 | 개인화와 최종 점검 |

# LS 사업부와 기계 R&D 업무

직무 기본 지식 | 공개 공고를 바탕으로 정리

## LS에서 다루는 대상

LS는 Land Systems, 즉 지상장비 사업 영역으로 이해하면 됩니다. 공개 공고에는 화력체계·기동체계·대공체계·발사체계 등이 관련 제품군으로 제시됩니다. 제품 전체의 요구조건을 각 구성품 설계로 연결하고, 다른 장치와 통합해 작동을 확인하는 관점이 중요합니다. [1~4]

| 분야 | 공고상 업무 또는 학습 방향 | 연결되는 전공 |
| --- | --- | --- |
| 구조·방호 | 구조·방호장치와 인터페이스 설계, 구조·진동·충격 해석 검토, 시제품 시험지원 [1] | 재료역학, 기계설계, 구조해석 |
| 현수·조향·제동 | 현수 기구, Ackermann 조향, 유·공압 제동장치 선정·배치, 개발·형상관리 [2] | 동역학, 기구학, 유·공압 |
| 동력 | 엔진·변속기·냉각장치 등 파워팩 개발, 제작·시험, 하이브리드 통합냉각 분석 [3] | 열역학, 열전달, 유체, 동력전달 |
| 동역학 | 진동·충격과 운동 응답, 모델 가정과 해석 검증을 우선 학습 | 동역학, 진동, 수치해석 |

구조·방호는 2026년 하반기, 현수·조향·제동과 동력은 2026년 상반기 공개 공고 기준입니다. 동역학 행은 학습 방향이며 확정 담당업무의 인용이 아닙니다.

## 일을 한다면 무엇을 남겨야 하나

요구사항 파악 → 설계와 분석 → 제작 → 시험 → 개선 → 기술자료 관리로 생각해보세요. 실제 개발에서는 이 과정이 반복됩니다.

• 설계: 도면·3D 모델, 재료·공차·접합 선택 근거, 인터페이스 조건.

• 해석: 입력 하중, 물성, 경계조건, 가정, 결과와 한계가 담긴 보고서.

• 시험: 시험 목적·절차·판정기준, 계측 데이터, 이상 현상과 조치 기록.

• 변경: 어떤 형상의 제품을 어떤 조건으로 검증했는지 연결되는 이력.

## 설계 도구 질문에 답하는 방법

공고에는 CATIA, NX, ANSYS, Abaqus, SolidEdge 등의 도구가 제시됩니다. 모든 도구의 숙련을 주장할 필요는 없습니다. 사용한 도구 하나에 대해 ’대상 → 수행 기능 → 판단 → 검증’을 설명하세요. [1,3]

답변 틀: “○○ 부품의 △△를 검토하려고 □□ 도구를 사용했습니다. 제가 정한 조건은 ○○이고, 결과는 △△와 비교했습니다. 이 모델은 □□ 현상을 반영하지 못한다는 한계가 있습니다.”

# 핵심 제품과 회사 현황

사업 기본 지식 | 제원보다 기능과 직무 연결

## 제품 네 가지를 설명하기

| 제품 | 기본 역할 | 면접에서 연결할 기계 관점 |
| --- | --- | --- |
| K9 자주포 | 기동 가능한 지상 화력체계 | 차체 내구성, 진동, 동력·냉각, 정비성 |
| K10 탄약운반장갑차 | K9에 탄약을 보급하는 자동화 장비 | 이송 메커니즘, 구동, 정렬, 인터페이스 |
| 레드백 | 보병전투장갑차 | 방호·중량·기동성의 균형, 체계 통합 |
| 천무 발사대 | 지상 발사체계의 발사 플랫폼 | 탑재장치와 차량 연결, 구조·환경 검증 |

제품 역할은 공식 소개를 참고했고, 오른쪽 열은 면접용 해석입니다. 회사는 무인 지상차량도 소개하고 있습니다. 제품군 전체가 본인의 배치 팀 업무라는 뜻은 아닙니다. [4]

## 기업 현황에서 기억할 방향

성장과 실적 범위를 구분하기. 회사가 2026년 2월 발표한 2025년 실적은 연결 매출 26조 6,078억 원, 영업이익 3조 345억 원입니다. 지상방산 부문은 매출 8조 1,331억 원, 영업이익 2조 129억 원으로 발표했습니다. 연결 실적에는 한화오션의 연간 전체 연결 편입 등이 반영됐습니다. 이 수치는 2025년 연간 실적이며 2026년 최신 분기 실적을 뜻하지 않습니다. [5]

플랫폼 확장. 2026년 9월 공식 발표는 K9 기반 차륜형 개념, K9A2 자동화 포탑 기술 활용, 미국 육군 MTC 시제품 사업 선정을 소개합니다. 시제품 사업과 양산 계약, 개발 개념과 배치 완료를 구분해서 말해야 합니다. [6]

운용지원 확대. 같은 발표에서 드론 연계 운용 개념과 TOMMS 디지털 정비·물류지원이 소개됐습니다. 설계 이후의 부품 공급·정비·운용 데이터도 제품 가치와 연결된다는 점을 이해하세요. [6]

## 뉴스와 직무를 연결하는 답변

연습 예시: “플랫폼과 사용환경이 다양해질수록 구성품의 성능뿐 아니라 체계 인터페이스와 검증이 중요해진다고 생각합니다. 저는 ○○ 프로젝트에서 △△ 조건을 반영하고 □□ 시험으로 확인한 경험을 연결하고 싶습니다.”

피할 표현: 회사 전체 매출을 LS 매출로 말하기, 모든 한화 계열사 제품을 한화에어로스페이스 제품으로 말하기, 발표된 개발 방향을 이미 전력화된 성능으로 설명하기.

# ★보완 최신 사업 현황 2026

사업 지식 | 2026년 10월 27일 기준 공개 발표·보도 정리

## 2026년 실적 흐름

2026년 2분기(7월 말 발표): 연결 영업이익 약 1조 3,655억 원으로 분기 기준 처음 1조 원을 넘었다고 보도됐습니다. 지상방산 부문은 매출 약 2조 1,075억 원, 영업이익 약 5,330억 원, 수주잔고 약 38조 원대로 보도됐습니다. 증가 배경으로 국내 양산 사업과 폴란드·이집트·중동 납품 진행이 언급됐습니다. [17,18]

2026년 3분기 실적은 보통 11월 초에 발표됩니다. 면접일이 발표 이후라면 반드시 IR 자료나 전자공시에서 최신 수치를 확인하세요. 확인하지 못했다면 “최근 공개된 2분기 기준으로”라고 기준 시점을 붙여 말하면 됩니다.

말하는 법: “지상방산의 수주잔고가 매출의 몇 년치 수준으로 쌓여 있어, 앞으로는 수주 못지않게 납기 준수·양산 품질·현지 생산이 중요해진다고 이해했습니다.” 숫자를 외우는 것보다 이런 해석을 말하는 것이 직무와 연결됩니다.

## 2026년 주요 수주와 사업 이벤트

| 시점 | 내용(보도·공시 기준) | 기계 R&D 관점의 의미 |
| --- | --- | --- |
| 2026년 1월 | 노르웨이 천무 도입 결정 보도 [19] | 북유럽 혹한 환경 운용, 발사대 차량 통합 |
| 2026년 4월 | 핀란드 국방부와 K9 추가 공급 계약, 약 5억 4,600만 유로 보도 [20] | 극저온 시동·재료·윤활 등 혹한 적합성 |
| 2026년 6월 | 유로사토리에서 K9A2 소개, 자동화로 승무원 5명→3명 [21] | 자동장전·탄약 이송 메커니즘, 신뢰성 |
| 2026년 8월 | 미국 육군에 K9 차륜형 자주포 시제품 6문 공급 계약 보도 [22] | 차륜형 플랫폼의 사격 안정성·축하중·현수 |
| 2026년 8월 말 | 스페인 인드라와 K9 수출 이행계약 공시, 서유럽 첫 진출, 운용·도입국 11개국 보도 [23] | 현지 업체와의 협력 생산, 고객 요구 반영 |
| 2026년 9월 | K9 발전 방향 발표: 차륜형 개념, K9A2 자동화 포탑, TOMMS 디지털 정비 [6] | 플랫폼 다양화, 운용 데이터 기반 정비 |

주의할 구분: 시제품 계약 ≠ 양산 계약, 도입 결정 ≠ 이행계약, 개발 목표 ≠ 전력화된 성능. 스페인 계약은 금액·수량이 비공개로 공시됐고 공시 기준으로 규모를 추정한 보도가 있을 뿐입니다. 이런 구분을 정확히 하는 것 자체가 “근거를 구분하는 연구원”이라는 인상을 줍니다.

## 수출이 늘수록 기계 설계가 바빠지는 이유

수출국마다 운용환경, 요구 성능, 현지 생산 비율, 부품 공급망이 다릅니다. 같은 K9이라도 다음과 같은 개조·검증이 생깁니다.

| 고객 요구 | 기계 설계에서 생기는 과제 | 관련 전공 |
| --- | --- | --- |
| 혹한(북유럽) | 저온 시동, 재료 저온 인성, 유압유·윤활유 점도, 고무 씰 경화, 결빙 | 재료, 열, 유체 |
| 고온·사막(중동·북아프리카) | 냉각 용량(ITD 감소), 공기필터, 모래 마모, 일사 부하 | 열전달, 유체, 트라이볼로지 |
| 엔진·변속기 공급 제약 | 국산 파워팩 적용 시 장착·냉각·진동 인터페이스 재검증 | 동력, 진동, 체계통합 |
| 현지 생산 | 도면·공차·공정 표준화, 현지 공급사 품질 | 기계설계, 품질, 형상관리 |
| 성능 개량 | 자동장전, 승무원 감소, 사거리 증대에 따른 하중 증가 | 동역학, 구조, 메커니즘 |

국산 파워팩 사례(공개 보도): 1,000마력급 국산 디젤엔진이 2025년 2월 사막·산악 등 다양한 환경에서 약 1만 km 주행 내구시험을 마쳤다고 발표됐습니다. 기존 엔진이 해외 면허 생산품이어서 일부 국가 수출에 제약이 있었던 점이 개발 배경으로 보도됐습니다. [24] 면접에서는 “구성품을 국산화하면 성능 동등성뿐 아니라 장착 인터페이스·냉각·진동 특성과 내구 데이터를 다시 확보해야 한다”는 관점으로 연결하세요.

## 한 문장 회사 이해

연습 예시: “한화에어로스페이스 LS사업부는 K9·레드백·천무 같은 지상 플랫폼을 국내외 다양한 환경에 맞춰 개발·개량하고, 수출국 현지 생산과 장기 운용지원까지 연결하는 단계에 있다고 이해했습니다. 그래서 기계 연구원에게는 구성품 성능뿐 아니라 환경 적합성, 인터페이스, 시험 근거를 관리하는 역량이 중요하다고 생각합니다.”

# ★보완 제품별 상세 카드

사업 지식 | 수치는 공개 보도 기준, 면접에서는 ’약’과 기준을 붙이기

## K9 자주포 계열

| 항목 | 내용 |
| --- | --- |
| 역할 | 155 mm 52구경장 궤도형 자주포. 기동 후 신속 사격, 사격 후 신속 이탈(Shoot-and-Scoot) |
| 공개 보도 수치 | 최대사거리 약 40 km급(탄종에 따라 다름), 최대 발사속도 분당 6발 수준, 1,000마력급 디젤 파워팩, 전투중량 약 47 t, 최고속도 약 67 km/h, 승무원 5명 |
| 개량 방향 | K9A1: 사격통제·항법·보조동력 등 개선. K9A2: 자동장전·포탑 자동화로 승무원 3명, 발사속도 분당 8~9발 수준 목표 보도 [21] |
| 현수장치 | 유기압식 현수장치(가스 스프링+유압 감쇠) 계열로 소개됨 |
| 기계 R&D 연결 | 사격 반동의 차체 전달, 포탑 링·트러니언 체결부 피로, 파워팩 냉각, 현수 하중, 탄약 이송 메커니즘, 정비 접근성 |

면접 포인트: 자주포는 “쏘는 장비”이면서 “달리는 장비”입니다. 사격 하중(짧고 큰 충격)과 주행 하중(길고 반복적인 진동)이 같은 차체에 겹친다는 점을 말할 수 있으면 좋습니다.

## K10 탄약운반장갑차

K9과 짝을 이뤄 운용되며, 탄약을 자동으로 이송·보급하는 장비입니다. 핵심은 두 차량 사이의 인터페이스(상대 위치 정렬, 컨베이어 연결, 이송 속도와 탄 자세 유지)와 이송 메커니즘의 신뢰성입니다. 고장 시 수동 보급으로 전환하는 대체 경로(degraded mode)를 설계에 포함하는지 질문받을 수 있습니다.

## 레드백 보병전투장갑차

| 항목 | 내용 |
| --- | --- |
| 역할 | 보병을 태우고 함께 기동·전투하는 궤도형 장갑차 |
| 공개 사실 | 호주 LAND 400 Phase 3에서 129대 계약(2023), 호주 질롱의 생산시설 H-ACE에서 생산 [25] |
| 기술 특징(공개 자료) | 복합 고무궤도(소음·진동·정비 부담 감소 목적), 토션바 대신 독립형 인암(in-arm) 유기압 현수, 초기 공개 자료 기준 전투중량 약 42 t [25,26] |
| 기계 R&D 연결 | 방호 중량과 기동성의 균형, 지뢰 방호를 위한 차체 하부 공간, 고무궤도의 내구·발열, 승무원 승차감 |

면접 포인트: 토션바를 없애면 차체 바닥을 관통하는 축이 사라져 바닥 공간·방호 설계 자유도가 생깁니다. 대신 현수 유닛이 차체 측면에 붙으므로 체결부 하중과 정비성을 검토해야 합니다. 이런 상충관계(trade-off)를 말하는 연습을 하세요.

## 천무 다연장로켓 발사대

차량에 발사관 모듈(포드)을 탑재한 지상 발사체계입니다. 폴란드·노르웨이 등 수출이 보도됐습니다. 기계 관점에서는 발사 시 후폭풍·반력과 차량 안정성, 발사대 선회·고각 구동장치의 정밀도, 포드 교체(재장전) 메커니즘, 차량 프레임과 탑재 구조의 인터페이스가 핵심입니다.

## 그 밖의 지상 제품군

회사 공식 제품 페이지에는 보병전투차량, 대공 체계(예: 차륜형 대공포), 무인 지상차량 등이 소개됩니다. 모든 제품의 제원을 외울 필요는 없습니다. 지원 직무와 가까운 제품 한두 개를 골라 “어떤 구성품을 어떤 조건에서 검증하고 싶은가”까지 말할 수 있게 준비하세요. [4]

## 제품 질문 예상 답변

Q. 우리 회사 제품 중 가장 관심 있는 것은?

A. (예시) “K9A2입니다. 자동장전으로 승무원을 줄이면서 발사속도를 높이는 방향은, 사람이 하던 탄약 취급을 메커니즘이 대신해야 한다는 뜻입니다. 고각·진동 상태에서도 탄을 정확히 이송하고, 반복 사격에도 고장 없이 작동해야 하므로 메커니즘 설계와 신뢰성 검증이 핵심 과제라고 생각합니다. 저는 ○○ 프로젝트에서 구동 메커니즘을 설계하고 반복 시험으로 검증한 경험을 이 분야에 연결하고 싶습니다.”

Q. 경쟁 제품과 비교하면?

A. 구체적인 성능 비교는 공개 자료의 기준이 서로 달라 단정하기 어렵다고 먼저 말하고, “기동성·화력·가격·납기·현지 생산·후속 지원”처럼 고객이 실제로 비교하는 기준을 나열한 뒤 공개적으로 알려진 강점(납기 실적, 운용국 확대, 현지 협력)을 언급하는 방식이 안전합니다.

# 방산 개발을 이해하는 기본 개념

개발 기본 지식 | 회사 고유 절차가 아닌 일반 개념

## 방산 개발에서 무엇이 중요한가

주어진 운용환경에서 임무를 수행하고, 장기간 유지·정비할 수 있어야 합니다. 최고 성능 하나만 높이기보다 중량·공간·전력·열·내구·정비·비용·일정을 함께 판단해야 합니다. 이러한 요구를 구성품에 배분하고 통합 시 충돌을 조정하는 것이 체계 관점입니다. [10]

| 용어 | 쉽게 이해하기 | 면접 연결 |
| --- | --- | --- |
| 체계와 구성품 | 여러 장치가 함께 기능하는 전체와 그 하위 요소 | 부품의 개선이 전체 성능 개선인지 확인 |
| 요구사항 | 반드시 만족해야 할 조건 | 목표 수치, 적용 조건, 확인 방법을 함께 정리 |
| 인터페이스 | 부품·장치가 서로 만나는 조건 | 장착 위치, 하중, 공간, 전력, 신호, 열의 연결 |
| 형상관리 | 승인된 제품 상태와 변경 이력 관리 | 도면·부품·해석·시험 대상의 일치 [12] |
| 수명주기비용 | 개발부터 운용·정비·폐기까지의 비용 | 초기 가격과 유지 비용을 함께 고려 |
| MRO | 정비·수리·분해정비 등 운용지원 | 접근성, 교체성, 부품 공급과 연결 |

## 개발과 검증의 흐름

일반적으로 요구를 정의하고 설계·구현·통합·검증을 반복합니다. 국내 방산의 세부 사업 절차나 단계 명칭은 사업 유형별로 다르므로 이 흐름을 특정 회사의 공식 절차로 단정하지 않습니다.

Verification: 명시된 요구사항을 만족했는지 확인합니다. 예를 들어 규정된 하중에서 변위가 허용값 이하인지 검증합니다.

Validation: 의도한 환경과 용도에서 사용자의 필요를 충족하는지 확인합니다. 예를 들어 실제 정비 조건에서 장치를 적절히 교체할 수 있는지 봅니다. [10]

## 시험평가와 설계 검토 용어

개발시험평가(DT&E)는 기술적 요구성능 도달 여부, 운용시험평가(OT&E)는 운용상의 적합성 등을 중심으로 이해하면 됩니다. 두 평가를 Verification·Validation과 기계적으로 일대일 대응시키지는 않습니다. [16]

SRR은 요구사항, PDR은 기본설계, CDR은 상세설계의 적절성을 검토하는 대표적 명칭입니다. 약어 암기보다 ’어떤 근거로 다음 단계에 갈 수 있는가’를 생각하세요.

면접 예시: “성능 목표를 만족하는지 확인하는 동시에, 실제 운용과 정비 조건에서도 사용할 수 있는지를 검토하겠습니다.”

# RAM과 환경시험 기본 지식

신뢰성 지식 | 장비가 오래 작동하고 빨리 복구되도록

## RAM을 한 문장씩 설명하기

| 개념 | 의미 | 기계 설계와의 연결 |
| --- | --- | --- |
| 신뢰도 R | 주어진 조건과 시간 동안 필요한 기능을 수행할 확률 | 고장 원인 감소, 내구성, 사용조건 명확화 |
| 가용도 A | 필요할 때 사용 가능한 상태에 있을 정도 | 고장뿐 아니라 수리·지원 지연도 고려 |
| 정비도 M | 정해진 조건에서 정비·복구하기 쉬운 정도 | 접근성, 분해·조립성, 교체시간 |

RAM은 개발 초기부터 목표와 분석·시험을 연결하는 활동입니다. 내구시험을 한 번 통과했다고 전체 신뢰도가 입증된 것은 아닙니다. [13]

## 수치를 말할 때의 조건

MTBF는 수리 가능한 시스템에서 고장 간 평균시간, MTTR은 평균 수리시간으로 많이 쓰입니다. MTBF를 제품의 보증수명으로 해석하지 않습니다.

단순한 정상상태 수리가능 모델의 고유가용도는 Ai = MTBF / (MTBF + MTTR)로 표현할 수 있습니다. 예방정비나 물류·행정 지연까지 포함하는 실제 운용가용도와 구분해야 합니다.

## 고장 분석 용어

FMEA: 구성품의 고장형태에서 출발해 영향과 대책을 살핍니다. FMECA는 치명도 분석을 추가합니다.

FTA: 특정한 상위 고장 사건에서 출발해 이를 일으키는 원인 조합을 분석합니다. 이 용어를 안다고 실제 수행 경험이 있는 것처럼 말하지 않습니다. [13]

## MIL 규격을 어떻게 설명할까

MIL-STD-810은 환경의 영향을 고려하고 시험을 구성하는 지침입니다. 모든 제품에 똑같은 시험조건을 적용하거나, 단일한 포괄 인증으로 이해하면 부정확합니다. 실제 수명주기 환경과 요구조건에 맞춰 시험 방법·수준·시간 등을 정하는 tailoring이 핵심입니다. [14]

고온·저온, 습도, 진동, 충격, 먼지 등에서 무엇을 시험할지는 실제 요구조건과 적용 규격을 확인합니다. 특정 온도·시간·하중을 근거 없이 ’군용 기준’이라고 말하지 않습니다.

## 안전과 보안을 묻는다면

시험 중 이상이 발견되면 안전한 상태를 확보하고 사실·조건·영향을 기록해 공유합니다. 원인과 승인 절차를 확인한 뒤 재개합니다. 보안은 승인된 저장·공유 경로와 접근권한을 준수하는 태도로 답하고, 과거 조직의 비공개 도면·수치·자료를 면접 근거로 공개하지 않습니다.

# ★보완 방산 개발 심화와 신뢰도 계산

개발 지식 | 일반 개념과 학습용 계산 — 사업별 실제 절차는 별도 확인

## 무기체계 획득의 큰 흐름

국내 무기체계 연구개발은 일반적으로 소요 결정 → 선행연구 → 탐색개발 → 체계개발 → 시험평가(개발시험평가·운용시험평가) → 전투용 적합 판정 → 양산 → 배치·운영유지의 흐름으로 이해할 수 있습니다. 사업 유형(국내 연구개발, 구매, 성능개량 등)에 따라 단계와 명칭이 달라질 수 있으므로 “일반적으로”라는 말을 붙여 설명하세요. [16,27]

| 단계 | 기계 연구원이 주로 하는 일 | 대표 산출물 |
| --- | --- | --- |
| 탐색개발 | 핵심 기술 개념 검증, 대안 비교, 위험 요소 식별 | 개념 설계, 기술 검증 시험 결과 |
| 체계개발 | 상세설계, 시제 제작, 구성품·체계 시험, 결함 개선 | 도면, 해석·시험 보고서, 규격서 |
| 시험평가 | 시험 지원, 결함 원인 분석, 설계 변경 | 결함 조치 보고서, 형상 변경 자료 |
| 양산 | 양산성 개선, 공정·품질 문제 대응, 원가 절감 설계 | 양산 도면, 기술 변경 자료 |
| 운영유지·성능개량 | 야전 고장 분석, 수명 연장, 개량형 설계 | 고장 분석 보고서, 개량 설계 |

연결 답변: “설계는 시제 제작 전에 끝나는 것이 아니라 시험평가와 양산, 야전 운용에서 나온 데이터로 계속 개선된다고 이해하고 있습니다.”

## 국산화와 수출통제를 이해하기

해외 구성품(엔진·변속기·센서 등)을 쓰면 해당 국가의 수출 승인이 필요해 수출 대상국이 제한되거나 일정이 지연될 수 있습니다. 국산화는 공급망과 수출 자유도를 높이는 수단입니다. 기계 R&D 관점에서 국산화는 단순 대체가 아니라 다음을 다시 증명하는 일입니다.

1. 형상·인터페이스 호환: 장착 위치, 체결, 배관·배선, 무게중심 변화.

2. 성능 동등성: 출력·토크 곡선, 효율, 발열량, 응답 특성.

3. 환경·내구: 고온·저온·고지·먼지 조건의 시동과 연속 운전, 누적 주행 내구.

4. 체계 영향: 냉각계통 용량, 진동 특성 변화에 따른 마운트 재설계, 정비 절차·공구 변경.

## 신뢰도 기본 계산

고장률이 일정한 경우(지수분포): R(t) = e^(−λt), MTBF = 1/λ (수리 가능 시스템에서 일정 고장률 가정).

예: MTBF = 1,000시간이면 100시간 임무의 신뢰도는 R = e^(−0.1) ≈ 0.905입니다. t = MTBF일 때 R = e^(−1) ≈ 0.368입니다. 즉 MTBF만큼 운용하면 고장 없이 버틸 확률은 약 37%에 불과합니다. “MTBF를 수명으로 해석하지 않는다”는 원본의 경고가 여기서 나옵니다.

직렬 구성(하나라도 고장 나면 기능 상실): Rs = R1 × R2 × … × Rn, 고장률은 λs = Σλi.

예: 신뢰도 0.99인 구성품 20개가 직렬이면 0.99²⁰ ≈ 0.818입니다. 부품 수가 늘면 체계 신뢰도가 빠르게 떨어집니다. 부품 수 감소·단순화가 신뢰도 설계인 이유입니다.

병렬 구성(모두 고장 나야 기능 상실, 이중화): Rp = 1 − (1 − R1)(1 − R2).

예: 0.9인 장치 두 개를 이중화하면 1 − 0.1² = 0.99. 다만 무게·공간·비용이 늘고, 두 장치가 공통 원인(같은 전원·같은 오염·같은 진동)으로 함께 고장 나면 이 계산은 과대평가됩니다.

## 고장률 곡선과 와이블 분포

욕조 곡선: 초기 고장(제작·조립 결함, 고장률 감소) → 우발 고장(일정) → 마모 고장(증가). 초기 고장은 번인·스크리닝·품질관리로, 마모 고장은 예방정비·교체주기로 다룹니다.

와이블 형상모수 β: β < 1이면 초기 고장형, β ≈ 1이면 우발 고장형(지수분포), β > 1이면 마모 고장형입니다. 베어링·기어처럼 피로로 고장 나는 기계 부품은 보통 β > 1입니다. “기계 부품에 일정 고장률(지수분포)을 그대로 적용하면 마모 특성을 놓칠 수 있다”는 말을 할 수 있으면 좋습니다.

## 가속수명시험의 원리

실제 수명을 시험하기 어렵기 때문에 응력(온도·하중·진동)을 높여 고장을 빨리 일으키고, 모델로 사용 조건 수명을 추정합니다.

온도 가속(아레니우스 모델): AF = exp[(Ea/k)(1/T_use − 1/T_test)], 온도는 절대온도. 주로 화학 반응형 열화(전자부품, 고무·윤활 열화)에 쓰입니다.

하중 가속(역누승 법칙): 수명 ∝ 1/S^m. 피로에서 응력을 높여 시험하는 원리와 같습니다. 예: m = 3일 때 하중을 1.26배 높이면 수명은 약 1/2(1.26³ ≈ 2).

주의: 가속 조건에서 실제와 다른 고장 모드가 나오면 그 시험은 무효입니다. 예를 들어 온도를 너무 높여 사용 조건에서 일어나지 않는 재료 연화가 생기면 안 됩니다. “고장 모드가 같은지 먼저 확인한다”는 문장이 핵심입니다.

## MIL-STD-810 주요 시험 방법 ★

| 방법 | 환경 | 기계 설계에서 볼 점 |
| --- | --- | --- |
| 500 | 저압(고도) | 밀폐 부품 압력차, 냉각 공기 밀도 감소 |
| 501 / 502 | 고온 / 저온 | 열팽창 차이, 재료 강도·인성, 윤활·씰, 시동 |
| 503 | 온도 충격 | 이종 재료 접합부 균열, 열응력 |
| 505 | 일사 | 표면 온도 상승, 고분자 열화 |
| 507 | 습도 | 부식, 전기 절연, 결로 |
| 509 | 염수분무 | 부식, 이종금속 갈바닉 부식, 코팅 |
| 510 | 모래·먼지 | 마모, 필터 막힘, 씰 손상, 냉각 저하 |
| 512 | 침수 | 밀봉, 배수 |
| 514 | 진동 | 공진, 체결 풀림, 피로 |
| 516 | 충격 | 순간 가속도, 장착부 파손, 기능 유지 |
| 521 | 결빙·동결비 | 가동부 고착, 하중 증가 |

시험 방법 번호를 모두 외울 필요는 없습니다. 중요한 것은 원본에서 강조한 tailoring입니다. “제품의 수명주기 동안 실제로 겪는 환경(운송·보관·주행·사격)을 먼저 정의하고, 거기에 맞춰 시험 방법·수준·순서를 정한다”고 말하세요. [14]

함께 알아두면 좋은 규격: 전자파 적합성(MIL-STD-461), 소음(MIL-STD-1474), 인간공학(MIL-STD-1472). 기계 연구원이 직접 담당하지 않더라도 차폐·접지 구조, 소음원 배치, 정비 자세와 손 접근 공간은 기계 설계와 맞닿아 있습니다.

## 정비성 설계의 구체적 예

| 원칙 | 설계 예 |
| --- | --- |
| 접근성 | 자주 교체하는 필터·벨트를 장갑판 해체 없이 접근 가능한 위치에 |
| 모듈화 | 파워팩 일체 탈착(엔진+변속기+냉각)으로 야전 교체 시간 단축 |
| 오조립 방지 | 비대칭 핀·커넥터, 방향 표시(실수 방지 설계) |
| 공구 최소화 | 볼트 규격 통일, 특수 공구 최소화 |
| 고장 진단 | 압력·온도 점검 포트, 상태 센서(디지털 정비와 연결) |

“MTTR을 줄이는 설계”를 질문받으면 위 표에서 두 가지를 골라 본인 경험과 연결하세요.

# 구조와 기계설계 전공 기초

전공 복습 | 정의와 적용 조건을 함께 말하기

## 혼동하기 쉬운 개념

| 개념 | 설명 | 흔한 오해 |
| --- | --- | --- |
| 강도와 강성 | 강도는 항복·파손 저항, 강성은 하중에 대한 변형 저항 | 고강도 재료면 탄성변형도 항상 작다 |
| 항복과 피로 | 항복은 소성변형 시작, 피로는 반복하중에 따른 손상·파손 | 항복 이하 응력이면 무조건 안전하다 |
| 좌굴 | 압축을 받는 구조의 불안정 현상 | 재료강도만 높이면 해결된다 |
| 응력집중 | 구멍·단차 등 형상에 따른 국부 응력 증가 | 해석의 모든 최대응력은 물리적으로 유효하다 |
| 안전율 | 정의된 한계와 사용 수준의 비로 불확실성에 여유를 둠 | 크면 클수록 무조건 좋은 설계다 |

## 기본식과 가정

축방향 평균응력 σ = F/A. 중심 축하중과 적절한 단면을 가정한 평균값입니다. 편심·굽힘·국부 집중을 별도로 봐야 합니다.

선형 탄성 σ = Eε. 단순 1축 선형 탄성 범위의 관계입니다. E는 탄성계수이며 항복강도와 다른 물성입니다.

보 굽힘응력 σ = My/I. 선형 탄성 보 이론의 조건에서 사용합니다. I는 굽힘축에 대한 단면2차모멘트입니다. 얇게 만든다는 판단 전에 하중 방향과 단면을 확인하세요.

원형축 비틀림 τ = Tr/J. 원형축의 탄성 비틀림 가정입니다. 일반 비원형 단면에는 그대로 적용하지 않습니다. [15]

## 실제 설계 질문으로 연결하기

공차와 끼워맞춤: 모든 공차를 작게 하면 제조비·검사 부담이 늘 수 있습니다. 기능에 중요한 치수를 구분하고 공차 누적, 조립성과 열팽창을 확인합니다.

볼트 체결: 조임토크와 축력은 같은 값이 아닙니다. 마찰·윤활·체결 조건에 따라 관계가 달라집니다. 풀림, 미끄럼, 피로와 접촉면 상태를 함께 검토합니다.

재료 선택: 강도뿐 아니라 강성, 밀도, 온도, 부식, 제조·접합, 조달과 비용을 비교합니다. 방호 성능을 일반 정적 강도 하나로 대체하지 않습니다.

경량화: 하중경로를 유지하고, 응력·변위·좌굴·피로·제조성을 함께 봅니다. 최적화 형상은 제조 가능성과 시험 근거가 확보돼야 설계안이 됩니다.

구술 연습: “어떤 하중에서 어떤 파손 형태가 우려되는지 먼저 정한 뒤, 그에 맞는 물성·계산·시험을 선택하겠습니다.”

# ★보완 구조·기계설계 심화

전공 심화 | 식 → 숫자 예 → 면접 한 줄의 순서로 익히기

## 조합응력과 파손이론

축에 굽힘응력 σ와 비틀림 전단응력 τ가 동시에 작용하면, 연성재료는 등가응력으로 판단합니다.

von Mises: σ_vm = √(σ² + 3τ²). Tresca(최대전단응력): σ_eq = √(σ² + 4τ²).

예: σ = 100 MPa, τ = 60 MPa이면 σ_vm = √(10,000 + 10,800) ≈ 144 MPa, Tresca ≈ 156 MPa. Tresca가 더 보수적입니다.

| 재료 | 적용 이론 | 이유 |
| --- | --- | --- |
| 연성재료(강, 알루미늄) | von Mises 또는 Tresca | 전단에 의한 소성 변형이 파손을 지배 |
| 취성재료(주철, 세라믹) | 최대주응력, Mohr-Coulomb | 인장에 의한 파단이 지배, 압축강도 ≫ 인장강도 |

면접 한 줄: “해석에서 von Mises를 보는 이유는 연성재료의 항복 판단에 적합하기 때문이고, 취성재료나 피로 균열 평가에는 그대로 쓰지 않습니다.”

## 응력집중과 노치 민감도

Kt는 형상만으로 정해지는 이론 응력집중계수, Kf는 실제 피로에서의 유효 계수입니다. Kf = 1 + q(Kt − 1), q는 노치 민감도(0~1)입니다. 예: Kt = 2.0, q = 0.8이면 Kf = 1.8.

연성재료의 정적 하중에서는 국부 항복으로 응력이 재분배되어 Kt의 영향이 작지만, 피로에서는 Kf가 수명을 크게 좌우합니다. 그래서 “정적 해석의 응력집중부 최대값”과 “피로 평가”를 따로 봐야 합니다. 원본 PT 예시 2(항복 이하인데 균열 발생)의 전공적 근거가 여기 있습니다.

응력집중 완화 설계: 필렛 반경 확대, 단면 변화 완만하게, 하중 방향과 구멍 위치 조정, 이완 홈(relief groove), 표면 처리(쇼트피닝으로 압축 잔류응력 부여).

## 피로 설계의 기본 흐름

1. S-N 곡선: 응력 진폭과 파단 반복수의 관계. 강은 약 10⁶~10⁷회 부근에서 내구한도가 나타나는 경우가 많고, 알루미늄은 뚜렷한 내구한도가 없어 반복수 기준으로 평가합니다.

2. 내구한도 추정: 시편 내구한도 Se′ ≈ 0.5 Sut(강, Sut ≤ 1,400 MPa 근사). 실제 부품은 표면·크기·하중종류·온도·신뢰도 계수(Marin 계수)로 낮춥니다.

3. 평균응력 보정(Goodman): σa/Se + σm/Sut = 1/n. 인장 평균응력은 피로수명을 줄입니다.

4. 변동 하중 누적(Miner 법칙): D = Σ(ni/Ni), D = 1이면 파손으로 봅니다.

학습용 계산: Sut = 800 MPa 강재 축(지름 30 mm, 기계가공, 신뢰도 99%).

Se′ = 400 MPa. 표면계수 ka = 4.51 × 800^(−0.265) ≈ 0.77, 크기계수 kb = 1.24 × 30^(−0.107) ≈ 0.86, 신뢰도계수 ke ≈ 0.81. → Se ≈ 400 × 0.77 × 0.86 × 0.81 ≈ 215 MPa. 시편값의 절반 가까이로 떨어집니다.

응력집중을 반영한 σa = 80 MPa, σm = 150 MPa이면 Goodman: 80/215 + 150/800 = 0.372 + 0.188 = 0.56 → 피로 안전율 n ≈ 1.8. 같은 조건에서 최대응력 230 MPa의 정적 항복 안전율은 Sy = 650 MPa 기준 약 2.8입니다. 정적 안전율보다 피로 안전율이 작다는 점이 핵심입니다.

Miner 예: 10⁶회 수명 응력에서 2×10⁵회, 2×10⁵회 수명 응력에서 5×10⁴회 작용 → D = 0.2 + 0.25 = 0.45. 남은 수명 여유가 있지만, Miner 법칙은 하중 순서 효과를 무시하므로 실제 D가 1보다 작을 때 파손되기도 합니다.

실제 하중 이력 처리: 주행 중 측정한 불규칙 변형률 이력은 레인플로우 카운팅으로 진폭·평균별 반복수를 세고 Miner 법칙으로 손상을 합산합니다. “실차 하중 측정 → 레인플로우 → 손상 계산 → 등가 내구시험 조건”의 흐름을 말할 수 있으면 직무 이해가 드러납니다.

## 용접부 피로

용접부는 형상 불연속(토우), 잔류응력, 미세 결함 때문에 모재보다 피로강도가 크게 낮습니다. 그래서 용접 구조는 모재 S-N이 아니라 용접 상세 등급별 S-N 곡선(FAT 등급 등)으로 평가하는 경우가 많습니다.

필렛 용접 전단응력 1차 계산: τ = F / (0.707 h L). 예: F = 50 kN, 다리길이 h = 6 mm, 총 용접길이 L = 200 mm → τ ≈ 50,000 / (0.707 × 6 × 200) ≈ 59 MPa.

개선 방법: 용접 위치를 고응력부에서 멀리, 토우 그라인딩·피닝, 완전 용입, 용접 대신 볼트 체결 검토. 고강도강은 탄소당량이 높을수록 용접 균열 위험이 커져 예열·저수소 용접봉이 필요합니다. 열영향부(HAZ)는 경화·취화되거나 연화될 수 있습니다.

## 좌굴

Euler 좌굴하중: Pcr = π²EI / (KL)². 양단 핀 K = 1, 일단 고정·타단 자유 K = 2, 양단 고정 K = 0.5(이론값).

세장비 판단: λ = KL/r, r = √(I/A). 강(E = 210 GPa, Sy = 350 MPa)은 λ가 약 109보다 크면 Euler 식, 작으면 Johnson 식(비탄성 좌굴)을 씁니다. 짧은 기둥은 좌굴 전에 항복합니다.

면접 한 줄: “좌굴은 재료 강도보다 탄성계수와 단면2차모멘트, 길이·지지조건에 지배됩니다. 고강도 재료로 바꿔도 좌굴하중은 거의 늘지 않습니다.” 원본의 ‘흔한 오해’ 표와 연결하세요.

판재 좌굴: 얇은 판에 압축·전단이 걸리면 국부 좌굴이 생깁니다. 리브·보강재로 판을 작은 칸으로 나누어 좌굴 강도를 높입니다. 경량화 설계에서 판 두께를 줄일 때 반드시 확인합니다.

## 파괴역학 기초

균열이 이미 있는 부재는 응력이 아니라 응력확대계수 K = Yσ√(πa)로 평가합니다. K가 파괴인성 K_IC에 도달하면 불안정 파괴가 일어납니다.

예: σ = 200 MPa, 표면 균열 a = 2 mm, Y = 1.12 → K ≈ 17.8 MPa√m. K_IC = 50 MPa√m인 강이면 임계 균열길이 a_c = (1/π)(K_IC / Yσ)² ≈ 16 mm. 균열이 16 mm에 이르기 전에 비파괴검사 주기로 발견해야 한다는 설계(손상허용 설계)로 이어집니다. 균열 성장 속도는 Paris 법칙 da/dN = C(ΔK)^m으로 다룹니다.

## 볼트 체결 심화

토크와 축력: T = K·d·Fi. K(너트계수)는 건조 강재에서 약 0.2, 윤활 시 0.15 이하로 떨어질 수 있습니다. 같은 토크라도 윤활 상태에 따라 축력이 30% 이상 달라질 수 있습니다.

권장 예하중: 재사용 체결은 Fi ≈ 0.75 × 보증하중, 영구 체결은 약 0.9(일반 설계 교재 기준).

외력 분담: 볼트 강성 kb, 피체결물 강성 km, C = kb/(kb + km). 외부 인장 P가 작용하면 볼트 하중은 Fb = Fi + C·P, 피체결물 압축은 Fi − (1 − C)P 만큼 감소합니다. 피체결물이 볼트보다 훨씬 강해 C가 작으면(보통 0.2~0.3) 볼트는 외력의 일부만 느낍니다. 분리 하중 P_sep = Fi / (1 − C).

왜 예하중이 피로에 유리한가: 반복 외력 중 볼트가 느끼는 진폭은 C·P/2뿐입니다. 예하중이 부족해 접합면이 벌어지면 볼트가 외력 전체를 받게 되어 피로 손상이 급증합니다.

풀림 원인: 접합면 미끄럼(가로 진동), 좌면 함몰·크리프로 인한 축력 저하. 대책은 충분한 예하중, 접촉면 경도 확보, 와셔, 나사 고정제, 기계적 잠금. “스프링 와셔가 항상 풀림을 막는다”는 것은 오해로 알려져 있으니 단정하지 마세요.

## 베어링·기어·축

구름 베어링 정격수명: L10 = (C/P)^p × 10⁶ 회전. 볼 p = 3, 롤러 p = 10/3. 예: C = 50 kN, P = 10 kN, 볼베어링, 1,500 rpm → L10 = 125 × 10⁶ 회전 ≈ 1,390시간. 하중이 2배가 되면 볼베어링 수명은 1/8입니다.

기어: 모듈 m = d/z, 기어비 i = z2/z1, 출력 토크 = 입력 토크 × i × η. 치 굽힘응력(Lewis) σ = Ft / (b·m·Y), 치면은 접촉응력(피팅)으로 별도 평가합니다.

축 설계 체크: 강도(조합응력·피로), 강성(처짐·비틀림각 — 기어 물림과 베어링 정렬), 위험속도(회전수가 굽힘 고유진동수에 근접하지 않게), 키홈·단차 응력집중.

## 공차와 끼워맞춤

공차 누적: 부품 4개가 각각 ±0.1 mm일 때 최악 조건(worst-case)은 ±0.4 mm, 통계적 RSS 방식은 ±√(4 × 0.1²) = ±0.2 mm입니다. 안전·기능에 치명적인 치수는 최악 조건, 대량 생산의 일반 치수는 RSS를 검토할 수 있습니다.

끼워맞춤 예(지름 50 mm): 구멍 H7 = 0/+0.025. 축 g6 = −0.025/−0.009(헐거운 끼워맞춤, 미끄럼), k6 = +0.002/+0.018(중간), p6 = +0.026/+0.042(억지, 압입). 하우징과 베어링 외륜, 축과 내륜의 끼워맞춤은 회전하는 쪽에 억지 끼워맞춤을 주는 것이 일반 원칙입니다.

GD&T 기본: 데이텀(측정·조립 기준), 평면도·직각도·위치도·동심도. “치수공차만으로는 형상·위치 관계를 표현하기 어려워 기하공차로 기능을 정의한다”고 설명하세요. 조립 기준면을 데이텀으로 잡는 것이 원칙입니다.

## 재료 선택 심화

| 재료 | 밀도 g/cm³ | E GPa | 특징 | 주의 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 구조용·합금강 | 7.85 | 약 210 | 고강도, 용접성 다양, 저가 | 중량, 부식, 저온 취성(BCC) |
| 알루미늄 합금 | 2.7 | 약 70 | 경량, 저온 인성 양호(FCC), 가공성 | 피로 내구한도 불명확, 고강도 계열 용접성·응력부식 |
| 티타늄 합금 | 4.5 | 약 110 | 높은 비강도, 내식성 | 고가, 가공 난이도 |
| 세라믹 | 약 3~4 | 300 이상 | 높은 경도(방호 타격면) | 취성, 인장 약함 |
| 섬유 복합재 | 1.4~2.0 | 방향별 상이 | 비강도·비강성 우수, 방호 배면재 | 이방성, 손상 검사, 접합 |

비강성의 함정: E/ρ는 강 약 26.8, 알루미늄 약 25.9, 티타늄 약 24.4로 거의 같습니다. 그래서 인장(축) 강성 기준으로는 알루미늄으로 바꿔도 무게가 거의 줄지 않습니다. 반면 판의 굽힘 강성(∝ E·t³)을 같게 하면 알루미늄 두께는 (210/70)^(1/3) ≈ 1.44배, 무게는 1.44 × 2.7 / 7.85 ≈ 0.5배가 됩니다. 경량재의 효과는 하중 형태에 따라 다르다는 것을 숫자로 말할 수 있으면 강한 답변이 됩니다.

저온 취성: 체심입방(BCC) 구조의 탄소강은 연성-취성 천이온도 아래에서 충격 인성이 급감합니다. 혹한 운용 장비는 저온 샤르피 충격시험 기준을 만족하는 강재를 선택하거나 니켈 함유 강재 등을 검토합니다. 면심입방(FCC)인 알루미늄·오스테나이트계 스테인리스는 천이가 뚜렷하지 않습니다.

부식: 알루미늄과 강을 직접 접촉시키면 전해질(염수·습기) 환경에서 알루미늄이 우선 부식(갈바닉 부식)될 수 있습니다. 절연 와셔·실런트·코팅으로 전기적 접촉을 끊습니다.

열처리: 담금질(경도↑, 취성↑) → 뜨임(인성 회복). 표면경화(침탄·질화·고주파)로 표면 내마모·피로강도를 높이고 내부 인성을 유지합니다. 기어·축·핀에 흔히 씁니다.

# 동역학과 열유체 전공 기초

전공 복습 | 식이 설명하는 현상과 한계

## 진동과 운동

단자유도 선형 질량·스프링·댐퍼 모델은 m x″ + c x′ + k x = F(t)로 쓸 수 있습니다. m은 질량, c는 감쇠계수, k는 강성입니다. 실제 다자유도 장비를 이 모델로 볼 수 있는지 먼저 판단합니다.

비감쇠 고유진동수 fn = √(k/m)/(2π), 감쇠비 ζ = c/(2√(km))입니다. 강성 증가·질량 감소는 이 단순 모델에서 fn을 높입니다. 실제 구조에서는 모드별 영향이 다릅니다.

공진은 가진과 구조의 동특성이 결합해 응답이 커지는 현상입니다. 큰 진동을 모두 공진으로 단정하지 않습니다. 회전 불평형, 정렬, 체결 풀림, 접촉 등도 후보입니다.

가진력을 줄이는 것과 전달경로를 바꾸는 것을 구분하세요. 감쇠를 늘리면 공진 부근 응답이 줄 수 있지만, 방진에서는 주파수비에 따라 전달률에 미치는 영향이 달라집니다.

## 열과 유체

에너지수지: 들어온 에너지와 발생한 에너지에서 나간 에너지를 빼면 축적량이 됩니다. 정상상태는 축적률이 0이라는 뜻이지 열 흐름이 없다는 뜻이 아닙니다.

Q̇ = ṁ cp ΔT: 단상 유체의 현열 변화에 사용합니다. 질량유량·비열·온도차를 정확히 정의하고 상변화, 외부 열손실 등의 조건을 확인합니다.

대류 Q̇ = hAΔT: h는 유동·형상·물성에 따라 달라집니다. 팬 속도를 높이면 항상 원하는 만큼 열이 제거된다고 단정할 수 없습니다.

유량과 압력손실: 펌프·팬 자체 성능과 배관·덕트 저항의 조합이 운전점을 정합니다. 장치 용량만 키우기 전에 막힘, 우회유동, 재유입과 계측값을 확인합니다.

회전동력 P = Tω: P는 W, T는 N·m, ω는 rad/s입니다. rpm을 그대로 대입하지 않고 ω = 2πN/60으로 변환합니다.

## 현수와 제동의 연결

스프링·댐퍼는 승차감, 자세 유지, 접지, 작동거리 사이의 균형으로 봅니다. 조향의 Ackermann 기하는 저속 순수 구름 조건의 바퀴 궤적을 이해하는 출발점이며 고속 타이어 거동을 모두 설명하지는 않습니다.

제동에서는 운동에너지, 정지거리, 열부하, 접지조건을 함께 봅니다. 실제 차량의 공기저항·경사·회전부 관성·제동력 배분 등을 생략한 단순 계산과 차량 성능 판정을 구분하세요.

# ★보완 진동·차량동역학·유압 심화

전공 심화 | 현수·조향·제동, 체계·탑재 직무의 핵심

## 진동 기본 수치 감각

정적처짐과 고유진동수: fn = (1/2π)√(g/δst). δst를 mm로 쓰면 fn ≈ 15.76 / √δst(mm) Hz입니다. 정적처짐 25 mm → 약 3.2 Hz, 248 mm → 약 1.0 Hz. 차량 현수가 길고 부드러워야 낮은 고유진동수를 얻는 이유를 한 줄로 설명할 수 있습니다.

감쇠 측정: 자유진동 감쇠 곡선에서 대수감소율 δ = ln(x1/x2) ≈ 2πζ(ζ가 작을 때). 주파수응답에서는 반파워 대역폭 ζ ≈ (f2 − f1) / (2fn), 공진 증폭 Q ≈ 1/(2ζ).

힘 전달률(방진): TR = √{[1 + (2ζr)²] / [(1 − r²)² + (2ζr)²]}, r = f/fn.

| r | ζ = 0.1 | ζ = 0.3 | 의미 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.0 | 약 5.1 | 약 1.9 | 공진: 감쇠가 클수록 유리 |
| √2 ≈ 1.41 | 1.0 | 1.0 | 이보다 커야 방진 효과 시작 |
| 3.0 | 약 0.15 | 약 0.25 | 방진 영역: 감쇠가 클수록 오히려 불리 |

면접 한 줄: “방진은 고유진동수를 가진 주파수의 1/√2 이하로 낮추는 것이 출발점이고, 감쇠는 공진 통과 시 응답을 줄이는 대신 고주파 전달률을 높이는 상충관계가 있습니다.”

회전 불평형 가진력: F = m·e·ω². 불평형 0.005 kg·m가 3,000 rpm(ω ≈ 314 rad/s)에서 만드는 힘은 약 490 N입니다. 회전수가 2배면 힘은 4배입니다. 원본 PT 예시 3에서 “특정 회전수 구간에서만 진동이 크다”면 공진, “회전수가 오를수록 계속 커진다”면 불평형 가진력 증가를 먼저 의심하는 근거입니다.

## 다자유도·랜덤진동·충격

모드: 다자유도 구조는 여러 고유진동수와 모드형상을 가집니다. 해석에서는 유효질량(질량참여율)이 큰 모드가 기초 가진에 대한 응답을 지배합니다. 보통 누적 유효질량이 각 방향 80~90% 이상이 되도록 모드를 추출합니다.

랜덤진동: 차량 주행 진동은 특정 주파수 하나가 아니라 넓은 대역에 에너지가 퍼진 랜덤 신호로, PSD(g²/Hz)로 표현합니다. PSD 곡선 아래 면적의 제곱근이 Grms입니다. 예: 20~2,000 Hz에서 0.04 g²/Hz로 평탄하면 Grms = √(0.04 × 1,980) ≈ 8.9 g.

Miles 식(단자유도 응답 근사): Grms,응답 ≈ √[(π/2) · fn · Q · PSD(fn)]. 입력 PSD가 고유진동수 부근에서 평탄하고 단자유도로 볼 수 있을 때의 근사입니다. 응답은 가우스 분포로 보고 3σ(= 3 × Grms)를 설계 하중으로 쓰는 경우가 많습니다.

충격: 반정현파(half-sine) 같은 펄스의 피크 가속도와 지속시간으로 정의하거나, 충격응답스펙트럼(SRS)으로 “각 고유진동수를 가진 단자유도 계가 받는 최대 응답”을 나타냅니다. 같은 충격도 부품의 고유진동수에 따라 심각도가 다르다는 것이 SRS의 핵심입니다.

## 차량 주행저항과 구동력

주행저항 = 구름저항 + 경사저항 + 공기저항 + 가속저항

구름저항 = f·W·cosθ, 경사저항 = W·sinθ, 공기저항 = ½ρC_dAv², 가속저항 = (1 + δ)m·a(δ는 회전부 관성 보정).

구름저항계수 f는 포장도로·궤도차량에서 약 0.03 전후, 연약지에서는 0.1 이상으로 커집니다(학습용 범위). 궤도차량은 저속이 많아 공기저항보다 구름·경사저항이 지배적입니다.

구동력(스프로킷·바퀴): F = T_엔진 × i_전체 × η / r. 출력은 P = F·v. 저속에서는 접지 마찰 한계(μW), 고속에서는 엔진 출력 한계(P/v)가 구동력을 제한합니다. 이 두 곡선으로 변속기 기어비를 설계합니다.

등판능력: 경사 % = tanθ × 100. 60% 경사는 약 31°입니다. 저속 등판에서 필요한 마찰계수는 대략 μ ≥ tanθ + f ≈ 0.65(f = 0.05 가정)로, 출력보다 접지력이 한계가 될 수 있습니다.

출력 대 중량비(hp/t): 가속·등판·최고속도의 1차 지표입니다. 1,000마력급 엔진으로 47 t 차량이면 약 21 hp/t입니다. 방호를 추가해 중량이 늘면 이 값이 떨어지므로 방호와 기동성의 상충을 수치로 보여줄 수 있습니다.

## 궤도차량의 특징

접지압: p = W / (2·b·L), b는 궤도 폭, L은 접지 길이. 예: 47 t, b = 0.55 m, L = 4.6 m → 약 91 kPa(학습용 수치). 낮을수록 연약지 기동성이 좋습니다.

스키드 조향: 좌우 궤도의 속도 차로 선회합니다. 접지길이 L과 궤도 중심거리 B의 비(L/B)가 크면 직진 안정성은 좋지만 선회 저항이 커지고, 작으면 선회는 쉽지만 직진성이 떨어집니다. 일반적으로 L/B ≈ 1.2~1.8 범위가 균형점으로 알려져 있습니다.

궤도 장력: 너무 느슨하면 고속 선회·역회전 시 궤도 이탈, 너무 팽팽하면 구름저항·마모·소비동력 증가. 유압(그리스) 실린더식 장력조절장치로 조정합니다.

차륜형과의 비교: 차륜형은 도로 속도·연비·정비성·소음이 유리하고, 궤도형은 험지·연약지 기동성과 중량 수용 능력이 유리합니다. K9 차륜형 개념처럼 같은 화력을 차륜형에 올리면 사격 반동을 받치는 안정성(아웃리거·잭), 축하중 한계, 타이어·현수 강성이 새로운 과제가 됩니다.

## 전복 안정성

정적 안정계수 SSF = T / (2h), T는 좌우 접지 중심거리, h는 무게중심 높이. 측방 가속도가 SSF × g를 넘으면 (강체·정적 근사로) 전복이 시작됩니다. 예: T = 2.9 m, h = 1.5 m → SSF ≈ 0.97, 정적 전복 경사각 ≈ 44°.

포탑·탑재장비를 높은 위치에 추가하면 h가 올라가 SSF가 떨어집니다. 탑재 장비 설계에도 무게중심 관리가 필요한 이유입니다. 실제 동적 전복은 현수 롤 강성·노면 충격으로 더 일찍 일어날 수 있습니다.

## 차륜 조향과 Ackermann

Ackermann 조건: cot δo − cot δi = w / L(w: 킹핀 간 거리, L: 축거). 저속에서 모든 바퀴가 같은 순간 회전중심을 갖도록 내측 바퀴를 더 크게 꺾습니다. 다축 차량(차륜형 대형 플랫폼)은 여러 축의 조향각을 같은 회전중심에 맞추도록 링키지를 설계합니다. 고속에서는 타이어 슬립각 때문에 Ackermann이 정확히 맞지 않습니다(원본 내용 연결).

## 현수장치 1/4 차량 모델

차체(스프렁 질량 ms)와 바퀴·암(언스프렁 질량 mu)을 두 질량으로 보고, 현수 스프링 ks·댐퍼 cs, 타이어(또는 궤도·고무) 강성 kt로 연결합니다.

| 모드 | 대략적 범위(승용·일반 차량 기준) | 의미 |
| --- | --- | --- |
| 차체 바운스 | 약 1~1.5 Hz | 승차감, 멀미, 차체 운동 |
| 휠 홉 | 약 10~15 Hz | 접지 하중 변동, 접지력 |

노면 가진 주파수: 파장 λ의 노면을 속도 v로 달리면 f = v/λ. 파장 5 m 굴곡을 21.6 km/h(6 m/s)로 지나면 1.2 Hz로 차체 바운스와 일치할 수 있습니다. “특정 속도에서만 차가 심하게 출렁인다”는 현상의 원인입니다.

스프링·댐퍼 상충: 부드러운 스프링 → 충격 전달 감소, 대신 처짐·바닥침·자세 변화 증가. 큰 감쇠 → 차체 운동 억제, 대신 고주파 충격 전달 증가. 원본 PT 예시 5의 꼬리질문 답변 근거입니다.

## 유압·유기압 기초

기본식: 힘 F = p·A, 속도 v = Q/A, 유압동력 P = p·Q. 예: 압력 20 MPa, 피스톤 지름 100 mm(A ≈ 7.85×10⁻³ m²)이면 힘 약 157 kN. 같은 실린더가 0.1 m/s로 움직이려면 유량 약 47 L/min, 유압동력 약 15.7 kW.

오리피스 유량: Q = Cd·A0·√(2Δp/ρ). 댐퍼의 감쇠력이 오리피스에서는 속도 제곱에 비례하는 경향이 있어, 블로오프 밸브로 고속 영역 감쇠력을 제한해 큰 충격의 전달을 줄입니다.

가스 스프링(유기압 현수의 원리): 질소 가스를 유체로 압축해 스프링으로 씁니다. 폴리트로픽 관계 pVⁿ = 일정에서 강성 k ≈ n·p·A²/V. 가스가 압축될수록 압력이 올라 강성이 점점 커지는(점진형) 특성이 생겨, 작은 입력에는 부드럽고 큰 입력에는 바닥침을 막아줍니다. 가스 온도 변화에 따라 차고가 변할 수 있다는 점도 기억하세요.

축압기: 짧은 시간에 큰 유량이 필요한 작동기(장전·이송 장치 등)에서 펌프 용량을 키우지 않고 순간 유량을 공급합니다. 예시 7에서 계산합니다.

유압유와 온도: 저온에서는 점도가 커져 응답이 느리고 펌프 흡입이 어려워지며, 고온에서는 점도 저하로 누설·마모가 늘어납니다. 점도지수(VI)가 높은 유압유와 작동유 예열·냉각 설계가 필요합니다.

## 제동 기초

제동 에너지: E = ½mv² (+ 하강 시 위치에너지). 정지거리 s = v²/(2a), 최대 감속은 접지 마찰 μg를 넘을 수 없습니다.

열 문제: 1회 제동은 브레이크 질량의 열용량으로 흡수하지만, 반복·연속 제동(장경사 하강)에서는 방열이 따라가지 못해 온도가 누적되고 마찰계수가 떨어지는 페이드가 생깁니다. 중량 차량은 유체식 리타더나 엔진 브레이크로 연속 제동 에너지를 분담합니다. 예시 9에서 계산합니다.

# ★보완 열유체·동력 심화

전공 심화 | 동력·냉각 직무의 핵심, 다른 직무도 기본은 필수

## 엔진 에너지 수지 감각

디젤엔진은 연료 에너지의 대략 35~45%를 축동력으로, 나머지를 배기와 냉각수·윤활유·복사 열로 내보냅니다(운전점에 따라 다름, 학습용 범위). 그래서 축출력과 비슷한 크기의 열을 냉각계통이 처리해야 하는 경우가 많습니다. 여기에 변속기(특히 토크컨버터 저속 고부하), 인터쿨러, 유압·전장 발열이 더해집니다.

고도 영향: 공기 밀도는 해수면 근처에서 고도 1,000 m마다 약 10% 감소합니다. 흡기 질량과 냉각 공기 질량유량이 모두 줄어 출력 저하와 냉각 성능 저하가 동시에 일어납니다.

## 열저항 회로

열 흐름을 전기회로처럼 다룹니다. 전도 R = L/(kA), 대류 R = 1/(hA), 직렬은 더하고 병렬은 역수로 더합니다. Q̇ = ΔT / R_total.

가장 큰 저항이 병목입니다. 공기 측 h가 액체 측보다 수십 배 작기 때문에, 라디에이터·열교환기는 공기 측에 핀을 붙여 면적을 늘립니다. “냉각수 유량을 아무리 늘려도 공기 측이 병목이면 효과가 작다”는 원본 PT 예시 4의 근거입니다.

## 열교환기 해석 두 가지 방법

LMTD 방법(입출구 온도를 알 때): Q̇ = U·A·ΔT_lm, ΔT_lm = (ΔT1 − ΔT2) / ln(ΔT1/ΔT2).

예: 냉각수 105 → 95 °C, 공기 45 → 70 °C, 대향류 근사 → ΔT1 = 35 K, ΔT2 = 50 K → ΔT_lm ≈ 42 K. 500 kW를 처리하려면 UA ≈ 11.9 kW/K가 필요합니다.

ε-NTU 방법(출구 온도를 모를 때, 성능 예측): Q̇ = ε·C_min·(T_h,in − T_c,in). NTU = UA/C_min. 같은 열교환기에서 입구 온도차(ITD = 냉각수 입구 − 외기 온도)에 열량이 비례한다는 점이 핵심입니다.

ITD로 고온 환경 설명하기: 냉각수 상한 105 °C에서 외기 25 °C면 ITD = 80 K, 외기 49 °C면 56 K입니다. 같은 열교환기·같은 유량이면 방열량이 약 56/80 = 0.7배로 줄어듭니다. 같은 열을 버리려면 UA나 공기 유량을 약 1.4배 늘려야 합니다. 사막 수출형 냉각 설계를 질문받으면 이 계산을 말하세요.

## 팬·펌프 법칙과 운전점

상사 법칙(같은 팬, 같은 유체): 유량 Q ∝ N, 압력 Δp ∝ N², 동력 P ∝ N³.

팬 회전수 10% 증가 → 유량 10% 증가, 소비동력 약 33% 증가. 20% 증가 → 동력 약 73% 증가. “팬을 더 빨리 돌리면?”이라는 질문에 효과는 선형, 비용은 세제곱이라고 답할 수 있습니다.

운전점: 팬·펌프 성능곡선(유량-압력)과 시스템 저항곡선(Δp ∝ Q²)의 교점입니다. 덕트가 막히거나 필터가 오염되면 시스템 곡선이 가팔라져 장치는 정상이어도 유량이 줄어듭니다. 원본의 “장치 용량만 키우기 전에 막힘·우회유동·재유입을 확인한다”의 근거입니다.

재유입(recirculation): 라디에이터를 통과한 뜨거운 공기가 다시 흡입되면 실질 외기온도가 올라가 ITD가 줄어듭니다. 차량 배기·냉각 출구 배치, 차폐판 설계로 막습니다.

## 배관 유동

Reynolds 수: Re = ρvD/μ. 원관에서 약 2,300 이하는 층류, 약 4,000 이상은 난류로 봅니다.

압력손실(Darcy-Weisbach): Δp = f·(L/D)·(ρv²/2) + Σ K·(ρv²/2). 층류 f = 64/Re, 난류는 Moody 선도. 유량이 같을 때 관 지름을 줄이면 속도가 커져 손실이 대략 D⁵에 반비례해 커집니다(난류 근사).

캐비테이션: 펌프 흡입부 압력이 증기압 아래로 떨어지면 기포가 생겼다 붕괴하면서 성능 저하·소음·침식을 일으킵니다. NPSH_가용 > NPSH_요구가 되도록 흡입 배관을 짧고 굵게, 냉각수 계통은 가압(라디에이터 압력캡)으로 비등점을 높입니다.

## 하이브리드·전동화 열관리 기초

전동 구성품(모터·인버터·배터리)은 엔진보다 허용 온도가 낮고 온도 범위가 좁습니다. 대략 엔진 냉각수 90~105 °C, 전력전자 50~65 °C, 배터리 20~40 °C 수준으로 생각하면 됩니다(학습용 범위).

통합냉각 설계 원칙: 온도 레벨이 다른 회로를 분리하거나 순서대로 배치합니다. 공기 흐름 방향으로 저온 열교환기를 앞(상류)에, 고온 열교환기를 뒤에 두면 저온 회로가 차가운 공기를 먼저 씁니다. 배터리는 열폭주 안전을 위해 온도 감시·격리·배기 경로를 함께 설계합니다.

# 해석과 시험을 설명하는 방법

직무 핵심 | 결과값보다 근거와 재현성

## 해석 결과를 믿을 수 있습니까

1. 목적: 응력, 변위, 고유진동수, 온도 중 무엇을 판단할 해석인지 정합니다.

2. 입력: 하중 이력, 물성, 단위, 온도, 실제 지지·접촉조건을 확인합니다.

3. 모델: 형상 단순화, 요소 종류, 비선형성 필요 여부를 설명합니다.

4. 수치 확인: 메시 수렴, 잔차·에너지 등 문제에 적합한 지표를 확인합니다.

5. 물리 확인: 자유물체도·단순 계산·기존 데이터와 크기 및 경향을 비교합니다.

6. 시험 비교: 동일 조건과 위치의 측정값으로 검증하고 유효 범위를 밝힙니다.

메시가 촘촘하다고 모델이 옳아지는 것은 아닙니다. 잘못된 경계조건도 수치적으로 수렴할 수 있습니다. 날카로운 모서리·점하중 등 특이점은 최대응력만 보지 말고 모델의 물리적 의미를 점검합니다.

## 시험을 설계할 때 필요한 여섯 항목

| 항목 | 설명할 내용 |
| --- | --- |
| 목적·기준 | 어떤 요구사항을 어떤 값으로 판정하는가 |
| 시편·형상 | 어느 버전의 부품이며 실제 제품을 얼마나 대표하는가 |
| 입력·환경 | 하중, 속도, 온도, 고정 방식, 시험 순서 |
| 계측 | 센서 위치·범위·교정, 취득속도, 단위와 시간 동기화 |
| 재현성 | 반복성, 산포, 초기조건, 측정 불확실성 |
| 이상 대응 | 중단 기준, 기록, 원인 분석, 재시험 조건 |

## 설계 변경을 제안한다면

변경 이유 → 영향 받는 요구·부품·인터페이스 → 해석·시험 재검토 → 승인 → 도면과 BOM 갱신 → 변경품 추적 순서로 설명하세요. 사내 실제 승인체계를 알고 있다고 가정하지 않습니다. [11,12]

## 모르는 질문을 받았을 때

연습 답변: “그 조건의 정확한 수치는 기억나지 않습니다. 다만 ○○ 관계를 적용하려면 △△ 가정이 필요합니다. 주어진 조건에서는 □□를 먼저 확인하고, 부족한 자료는 ○○입니다.”

공식이 기억나지 않더라도 하중경로·에너지수지·단위·증감 경향을 먼저 정리할 수 있습니다. 풀이를 수정할 때는 어느 가정이나 계산을 왜 고쳤는지 밝힙니다.

# ★보완 해석·시험 심화

직무 핵심 | 도구 이름보다 “왜 그 방법인가”

## FEM 요소와 해석 종류 선택

| 대상 | 적합한 요소 | 주의 |
| --- | --- | --- |
| 프레임·트러스 | 1D 보(beam) 요소 | 체결부·국부 응력은 보지 못함 |
| 얇은 판·차체 패널 | 2D 쉘 요소 | 두께 방향 응력, 용접부 상세 |
| 두꺼운 블록·주조품·체결부 | 3D 솔리드 요소 | 굽힘 지배 얇은 부재에 1차 요소 사용 시 과강성(전단잠김) |

1차 vs 2차 요소: 2차 사면체(중간절점) 요소는 굽힘과 곡면 표현이 좋아 응력 정확도가 높습니다. 1차 사면체는 지나치게 뻣뻣한 결과를 낼 수 있습니다.

| 질문 | 해석 종류 |
| --- | --- |
| 정하중에서 응력·변위는? | 선형 정적 |
| 고유진동수와 모드형상은? | 모달 |
| 특정 주파수 가진의 정상 응답은? | 조화(하모닉) 응답 |
| 넓은 대역 주행 진동 응답은? | 랜덤진동(PSD) |
| 충격·사격 하중의 시간 응답은? | 과도(트랜지언트) 동해석, SRS |
| 큰 변형·접촉·소성이 있는가? | 비선형 정적(기하·재료·경계 비선형) |
| 충돌·폭발처럼 매우 짧고 큰 변형은? | 명시적(explicit) 동해석 |
| 반복하중 수명은? | 피로해석(응력 결과 + S-N + 하중 이력) |
| 온도 분포와 열응력은? | 열전달 → 열-구조 연성 |
| 냉각 공기·유동은? | CFD |
| 링크·현수·궤도의 운동과 하중은? | 다물체동역학(MBD) |

비선형 세 가지: 기하 비선형(큰 변형·좌굴 후 거동), 재료 비선형(소성·고무 초탄성), 경계 비선형(접촉·마찰·볼트 접합면 분리).

암시적 vs 명시적: 암시적(implicit)은 매 증분마다 평형을 반복 계산해 정적·느린 동적 문제에 적합하고 큰 시간 간격을 쓸 수 있습니다. 명시적(explicit)은 평형 반복 없이 아주 작은 시간 간격으로 진행해 충격·폭발·충돌처럼 짧고 비선형이 큰 문제에 적합합니다. 명시적 해석의 안정 시간 간격은 가장 작은 요소 크기 / 재료 음속에 비례하므로 작은 요소 하나가 전체 계산 시간을 좌우합니다.

경계조건 실수 사례: 볼트 구멍 전체를 완전 고정 → 실제보다 강성 과대, 응력 위치 왜곡. 대칭 조건을 비대칭 하중에 사용. 점하중 → 특이점 응력. 접촉을 일체(bonded)로 가정 → 접합면 분리·미끄럼을 놓침. 원본의 “메시가 촘촘해도 경계조건이 틀리면 옳지 않다”를 구체 사례로 말할 수 있게 준비하세요.

## 다물체동역학과 CFD

다물체동역학(MBD): 강체(또는 유연체)와 조인트·힘 요소로 기구의 운동과 연결부 하중을 계산합니다. 궤도차량 주행 시뮬레이션으로 노면별 현수 하중·차체 가속도를 얻고, 이 하중을 FEM 피로해석의 입력으로 넘기는 흐름이 대표적입니다.

CFD 점검 포인트: 난류 모델 선택(k-ε, k-ω SST 등), 벽면 격자(y+)가 난류 모델에 맞는지, 격자 수렴, 잔차와 함께 관심 물리량(유량·압력손실·온도)이 수렴했는지, 시험값(풍량·압력)과 비교.

## 계측 기초

스트레인게이지: 저항 변화율 ΔR/R = GF·ε(게이지율 GF ≈ 2). 휘트스톤 브리지로 미소 저항 변화를 전압으로 바꿉니다. 1/4 브리지는 온도 보상이 약하고, 하프·풀 브리지는 온도 보상과 감도가 좋습니다. 주응력 방향을 모르면 3축 로제트를 붙입니다. 응력집중부 바로 위가 아니라 해석과 비교 가능한 위치에 붙이는 것이 중요합니다.

가속도계: 측정 주파수 범위, 측정 범위(충격 측정 시 포화 주의), 질량 효과(가벼운 구조에 무거운 센서 → 고유진동수 저하), 부착 방법(나사 > 접착 > 자석 순으로 고주파 응답 좋음).

샘플링: 나이퀴스트 조건상 최고 관심 주파수의 2배 이상으로 샘플링해야 하고, 실무에서는 여유를 두며 샘플링 전 앤티앨리어싱 필터로 높은 주파수 성분을 제거합니다. 앨리어싱은 샘플링 후에는 제거할 수 없습니다.

FFT: 주파수 분해능 Δf = 1/T(측정 시간). 신호가 주기의 정수배로 잘리지 않으면 누설(leakage)이 생겨 윈도우 함수(Hanning 등)를 씁니다. 회전 장치는 회전수와 함께 측정한 워터폴·차수 분석으로 회전 차수 성분과 고정 주파수(공진)를 구분합니다.

모달 시험: 임팩트 해머나 가진기로 가진하고 주파수응답함수(FRF)를 측정합니다. 코히어런스로 입력-출력 관계의 신뢰도를 확인하고, 피크에서 고유진동수·감쇠비, 여러 점의 응답으로 모드형상을 얻습니다. 해석 모드와는 주파수 차이와 MAC 값(모드형상 상관도)으로 비교합니다.

## 차량 내구시험의 흐름

1. 실차 하중 측정: 대표 노면(포장·비포장·벨지안·장애물 등)에서 변형률·가속도·변위 측정.

2. 목표 수명 하중 정의: 운용 프로파일(노면 비율·거리·사격 횟수)로 측정 데이터를 조합.

3. 가속화: 손상에 기여하지 않는 작은 진폭 구간을 제거하거나 하중 반복을 압축해 시험 시간 단축. 손상 등가성(Miner 손상 동일) 확인.

4. 시험: 리그(유압 가진기)·내구 주행로·부품 시험.

5. 판정과 개선: 균열·변형·풀림 점검, 원인 분석, 설계 변경 후 재시험.

대표 차량 기동 시험 항목(일반 개념): 최고속도, 가속, 등판, 측경사 주행, 수직장애물·참호 통과, 도하, 선회, 제동, 연비·항속거리. 시험 항목의 공식 명칭과 기준은 사업별 요구서를 따릅니다.

# PT 면접 사례와 발표 구성

후기와 연습 전략 | 안내문에 맞춰 조정

## 공개 자료에서 확인된 사례

• 2025년 11월 LS 기계·항공 R&D 지원자 글에는 현장에서 PT 질문을 받는다고 안내됐습니다. 응시 전 질문 글이므로 실제 문제·시간의 증거는 아닙니다. [7]

• 2026년 7월 기계 R&D 후기에는 1차 전공 PT가 언급됩니다. LS 소속인지는 확인되지 않습니다. 다른 R&D 후기에는 열·진동 관점으로 다시 분석하는 후속 질문이 있습니다. [8]

• 링커리어에 재수록된 2026년 상반기 후기는 인터넷 없는 노트북에서 3개 문제를 약 5분간 읽고 하나를 고른 뒤, 30분간 풀이·발표자료를 준비했다고 설명합니다. 하위 질문 2~3개, A4 메모, USB 제출, 면접관 3명과 자기소개 후 PT도 언급됩니다. 세부 직무가 불명확하므로 이번 면접의 확정 조건으로 보지 않습니다. [9]

## 발표를 다섯 단계로 구성하기

문제와 목표 → 요구조건·가정 → 분석·계산 → 대안 비교 → 결론·검증

첫 문장: “이 문제의 목표는 ○○이고, △△ 조건을 만족하는 대안을 제안하겠습니다.”

분석: “가능한 원인은 A·B·C이며, ○○ 데이터로 구분하겠습니다.”

결론: “현재 조건에서는 A를 우선 검토하되, B가 확인되면 대안을 바꾸겠습니다.”

검증: “○○ 조건에서 △△ 지표를 확인하고, □□ 부작용도 평가하겠습니다.”

## 30분 준비를 가정한 연습

| 시간 | 할 일 | 산출물 |
| --- | --- | --- |
| 0~5분 | 요구·조건·하위 질문 정리 | 풀어야 할 항목과 가정 |
| 5~17분 | 자유물체도·식·원인 분석 | 핵심 풀이와 대안 |
| 17~25분 | 발표자료 작성 | 조건, 풀이, 결론의 흐름 |
| 25~30분 | 단위·누락·논리 검토 | 오류 수정과 예상 질문 |

실제 시간이 다르면 비율을 조정하세요. 계산형 문제에서는 원인 분석 이야기만 하지 말고 요구된 계산을 수행합니다. 자료 디자인보다 풀이·단위·가정의 가독성이 우선입니다.

## 발표 후 자주 점검할 질문

“왜 그 가정인가?” “다른 대안은?” “수치는 어떻게 얻었나?” “열·진동·제조 측면은?” “시험으로 어떻게 확인하나?” “결론이 달라지는 조건은?”

다음 다섯 사례는 실제 기출이 아닌 연습용 풀이입니다. 수치가 없는 상황에서 조건 확인부터 결론까지 말하는 흐름에 집중하세요.

# ★보완 PT 발표 실전 기술

발표 기술 | 원본의 5단계 구성을 실제 화면·판서로 옮기기

## 발표자료 한 장 구성 틀

PT 준비 환경(노트북·A4·화이트보드)이 정해지지 않았으므로 3~5장 분량을 기본으로 연습합니다. 장표가 많으면 시간 안에 풀이를 끝내지 못합니다.

| 장 | 제목 | 들어갈 내용 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 문제 정의 | 목표 한 줄, 주어진 조건, 내가 세운 가정(번호 매기기), 하위 질문 목록 |
| 2 | 분석·계산 | 자유물체도·개략도, 사용한 식, 대입 숫자와 단위, 결과(박스 표시) |
| 3 | 원인·대안 비교 | 대안 2~4개 × 평가 기준(성능·중량·비용·일정·위험) 표, 선택 근거 |
| 4 | 결론·검증 | 추천안, 검증 방법(해석·시험·판정기준), 결론이 바뀌는 조건, 한계 |
| (5) | 예비 | 시간이 남으면 민감도(가정이 ±20% 바뀌면?) 또는 추가 고려사항 |

가정에 번호를 붙이는 이유: 꼬리질문에서 “가정 2를 바꾸면 결과는 이렇게 달라집니다”라고 바로 대답할 수 있습니다. 면접관은 정답보다 가정을 의식하고 있는지를 봅니다.

## 발표 시간별 스크립트 분량

| 발표 시간 | 문제 정의 | 분석·계산 | 대안·결론 | 검증·한계 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 3분 | 30초 | 1분 | 1분 | 30초 |
| 5분 | 40초 | 2분 | 1분 30초 | 50초 |
| 7분 | 1분 | 3분 | 2분 | 1분 |

1분에 보통 250~300자(한국어 기준) 정도를 말합니다. 발표 연습은 반드시 타이머와 녹음으로 하고, 계산 장표에서 말이 빨라지는 습관을 확인하세요.

## 문장 단위 화법

시작: “제가 선택한 문제는 ○번, △△입니다. 목표는 □□이고, 결론부터 말씀드리면 ○○안을 제안합니다.”

가정: “자료에 없는 값은 세 가지를 가정했습니다. 첫째 ○○, 둘째 △△, 셋째 □□입니다. 실제 값이 다르면 결과가 어떻게 바뀌는지는 마지막에 말씀드리겠습니다.”

계산: “이 식은 ○○ 조건에서 성립합니다. 대입하면 △△이고, 단위는 □□입니다. 이 값은 ○○와 비교하면 크기가 타당합니다.”

대안 비교: “A는 효과가 크지만 중량이 늘고, B는 효과는 작지만 기존 구조를 유지할 수 있습니다. 필수 요구조건인 ○○를 만족하는 범위에서 B를 우선 추천합니다.”

마무리: “정리하면 ○○가 원인일 가능성이 높고, △△로 확인한 뒤 □□안을 적용하겠습니다. 이 결론은 ○○ 가정이 틀리면 바뀔 수 있습니다.”

## 꼬리질문 유형별 대응

| 유형 | 예 | 대응 |
| --- | --- | --- |
| 가정 공격 | “그 가정은 비현실적이지 않나요?” | 가정의 목적(1차 추정) 인정 → 더 현실적인 값이면 결과 방향 → 확인 방법 |
| 오류 지적 | “그 계산 틀렸는데요?” | 바로 재확인, 맞으면 “제가 ○○를 빠뜨렸습니다. 수정하면 △△이고 결론은 □□” |
| 확장 | “열 관점에서도 보세요” | 원래 문제의 에너지·온도·재료 영향으로 연결, 모르면 접근 방법 제시 |
| 대안 | “다른 방법은 없나요?” | 미리 준비한 탈락 대안과 탈락 이유 제시 |
| 실무 | “실제로 어떻게 시험하죠?” | 시험 6항목(목적·시편·입력·계측·재현성·이상대응) 중 2~3개로 답변 |
| 압박 | “그건 학생 수준 답이네요” | 감정 반응 없이 “현장 기준을 아직 모르는 부분이 있습니다. 제가 판단한 근거는 ○○이고, 입사 후 △△를 배우겠습니다” |

절대 하지 말 것: 모르는 수치를 지어내기, 면접관의 지적을 반박만 하기, 틀린 계산을 끝까지 고집하기, “그냥 안전율을 크게 주면 됩니다”로 끝내기.

## 자주 나오는 실수 10가지

1. 하위 질문 중 하나를 빼먹음 → 시작 전 질문 목록에 체크 표시.

2. 단위 혼동(rpm과 rad/s, kW와 kJ, MPa와 N/mm² — 같은 값임을 알기, %경사와 각도).

3. 결론 없이 분석만 나열 → 첫 문장에 결론.

4. 원인을 하나로 단정 → 후보와 판별 방법 제시.

5. 대안의 부작용 미검토 → 표에 ‘부담’ 열을 반드시 둠.

6. 검증 계획이 “시험해보겠습니다” 한 줄 → 무엇을, 어떤 조건에서, 어떤 기준으로.

7. 그림 없이 식만 씀 → 자유물체도·개략도 한 장이 설명 시간을 절반으로 줄임.

8. 시간 초과 → 25분 시점에 무조건 정리 시작.

9. 장표 디자인에 시간 소모 → 흑백 텍스트·표면 충분.

10. 숫자를 너무 정밀하게 씀(0.4761904 kg/s) → 유효숫자 2~3자리, “약”을 붙임.

# PT 예시 1 경량화와 구조 성능

연습 상황 | 장비 지지 브래킷의 하중과 장착 위치를 유지하며 경량화

## 1 목표와 조건 확인

“경량화 목표, 허용응력·변위, 반복하중과 수명을 확인하겠습니다. 여기서는 기존 재료와 장착 위치를 유지하고 형상을 개선한다고 가정하겠습니다.”

강도는 항복·파손 저항, 강성은 변형 저항입니다. 강도를 만족해도 변형 때문에 정렬이나 기능이 나빠질 수 있으므로 둘을 별도로 평가합니다.

## 2 구조를 분석하기

하중 작용점에서 체결부까지 자유물체도와 하중경로를 그립니다. 응력·변형 분포로 재료 제거 후보를 찾되, 낮은 응력만 보고 제거하지 않습니다. 좌굴 저항, 체결, 조립, 제조에 필요한 부분인지 확인합니다.

| 대안 | 기대 효과 | 검토 사항 |
| --- | --- | --- |
| 전체 두께 감소 | 간단한 중량 감소 | 강성 저하, 좌굴, 국부 응력 |
| 선택적 제거·단면 변경 | 필요한 위치에 재료 집중 | 응력집중, 제조와 검사 가능성 |
| 재료 변경 | 밀도·강도 개선 가능 | 탄성계수, 비용, 접합·부식 |

## 3 해결안 선택

“이번 조건에서는 재료 변경보다 선택적 재료 제거와 단면 변경을 우선 검토하겠습니다. 굽힘 부위는 필요한 단면 특성을 유지하고 체결부에는 국부 하중을 반영하겠습니다.”

가능하면 중량 감소율과 응력·변위 변화를 표로 비교합니다. 아직 계산하지 않았다면 구체적인 감소율을 성과처럼 제시하지 않습니다.

## 4 검증 계획

기존안과 개선안을 동일한 하중·구속조건으로 비교합니다. 중량, 응력, 변위와 필요 시 피로·좌굴을 확인합니다. 제작·조립 가능한지 검토한 뒤 시제품 시험으로 성능을 확인합니다.

## 마무리 발표 예시

“하중 전달에 필요한 부분을 유지하면서 재료 배치를 개선하겠습니다. 전체 두께를 일괄적으로 줄이기보다 단면과 형상을 조정하고, 중량 감소뿐 아니라 허용응력·변위·내구 요구조건을 만족하는지로 판단하겠습니다.”

## 꼬리질문과 답변

Q. 고강도 재료로 바꾸면 강성도 좋아지나요?

A. 강도와 강성은 별개입니다. 탄성계수와 형상에 따라 변형이 달라지므로 고강도라는 이유만으로 강성이 높아진다고 판단할 수 없습니다.

Q. 응력이 낮은 부분을 모두 제거해도 되나요?

A. 다른 하중조건과 좌굴, 진동, 조립·제조 기능을 확인해야 합니다. 한 조건의 해석 결과만으로 제거하지 않겠습니다.

# PT 예시 2 해석과 시험의 불일치

연습 상황 | 항복 이하로 해석됐으나 반복 시험에서 체결부 근처 균열 발생

## 1 문제를 정확하게 정의하기

“시험을 안전하게 중단하고 균열 위치·방향·발생 시점, 하중 이력과 시험품 형상을 확보하겠습니다. 해석이 평가한 파손 형태와 실제 파손 형태가 같은지 확인하겠습니다.”

정적 항복 검토를 통과했다는 사실은 반복하중에 대한 피로수명까지 충족했다는 뜻이 아닙니다.

## 2 원인 후보 나누기

| 후보 | 확인할 내용 |
| --- | --- |
| 실제 하중의 차이 | 충격·반복하중, 방향, 크기, 시험 지그 영향 |
| 모델의 차이 | 구속, 볼트 축력, 접촉·마찰, 형상 단순화 |
| 재료·제작의 차이 | 물성, 표면 상태, 결함, 잔류응력 |
| 평가 기준의 차이 | 항복만 확인했는지, 피로·균열 영향 포함 여부 |

## 3 가설의 우선순위와 확인 방법

“균열이 체결부 근처이므로 체결부의 실제 거동과 반복하중을 우선 조사하겠습니다. 위치만으로 원인을 확정하지 않고 변형률 측정, 체결 상태 확인, 파손면 관찰 등으로 가설을 검증하겠습니다.”

계측값의 교정·위치·단위와 해석 출력의 비교 위치도 맞춥니다. 시험과 다른 곳의 해석값을 비교하면 차이를 잘못 해석할 수 있습니다.

## 4 원인에 맞춰 개선하기

응력집중이 원인이면 곡률·단면을 개선합니다. 체결부 움직임이 원인이면 체결·접촉 조건을 개선합니다. 하중이 누락됐다면 모델과 평가기준부터 수정합니다. 수정 모델이 기존 시험의 변형과 파손 위치를 설명하는지 확인한 뒤 개선품을 재시험합니다.

## 마무리 발표 예시

“실제 시험과 해석 가정의 차이를 확인하겠습니다. 반복하중과 체결부 거동을 우선 조사하되 측정 근거로 원인을 좁히겠습니다. 이후 설계와 모델을 수정하고 동일 조건의 재시험으로 효과를 확인하겠습니다.”

## 꼬리질문과 답변

Q. 두께를 늘리면 해결되지 않나요?

A. 응력이 낮아질 수 있지만 하중 누락이나 체결 문제가 남을 수 있습니다. 원인을 확인한 뒤 중량과 다른 부품에 대한 영향까지 비교하겠습니다.

Q. 해석을 시험에 맞추면 충분한가요?

A. 한 결과에 맞추기 위한 임의 조정보다 물리적 근거가 필요합니다. 별도의 하중조건이나 측정점에서도 모델의 설명력을 확인하겠습니다.

# PT 예시 3 특정 조건의 큰 진동

연습 상황 | 회전 장치가 특정 회전수 구간에서만 큰 진동을 보임

## 1 발생 조건 확인

“진동이 커지는 회전수, 방향, 측정 위치와 부하를 확인하겠습니다. 회전수를 올릴 때와 내릴 때 동일한 현상이 나타나는지도 보겠습니다.”

회전수만이 아니라 온도, 조립 상태, 장착 조건이 같은지 확인합니다. 큰 진동이 발생한다는 사실만으로 공진을 확정하지 않습니다.

## 2 원인 가설과 측정

회전 불평형·정렬 문제로 가진력이 증가했을 가능성, 가진 주파수와 고유진동수가 가까워졌을 가능성, 체결 풀림·접촉 같은 비선형 거동을 후보로 둡니다.

회전수와 진동을 동기 측정하고 주파수 성분이 회전수에 따라 어떻게 이동하는지 분석합니다. 필요하면 모달시험으로 고유진동수·모드형상·감쇠를 확인합니다.

| 대안 | 검토할 상황 | 동시에 볼 점 |
| --- | --- | --- |
| 밸런싱·정렬 개선 | 회전 장치 가진력이 원인 | 작업 후 재현성 |
| 강성·질량 조정 | 고유진동수 이동이 필요 | 다른 모드·중량·접합 영향 |
| 감쇠 증가 | 공진 부근 응답 억제가 필요 | 온도·내구·주파수별 효과 |
| 방진·경로 개선 | 주변으로 전달되는 진동이 문제 | 변위·정렬·전달률 |

## 3 해결안과 검증

“공진이 주원인으로 확인되면 강성·질량 조정과 감쇠 증가를 비교하겠습니다. 가진력이 주원인이면 밸런싱과 정렬 개선을 우선 검토하겠습니다.”

변경 뒤 전체 운전 범위를 다시 측정합니다. 문제 회전수의 진동만 줄고 다른 회전수나 부품의 응답이 커지지 않았는지, 변위·내구·정렬 요구조건을 만족하는지 확인합니다.

## 마무리 발표 예시

“회전수별 진동 측정으로 가진 원인과 구조 응답을 구분하겠습니다. 원인에 따라 가진력 저감 또는 구조 변경을 선택하고, 전체 운전 범위에서 진동과 내구성을 재검증하겠습니다.”

## 꼬리질문과 답변

Q. 강성을 높이면 항상 좋아지나요?

A. 고유진동수가 이동하면서 다른 가진 성분과 가까워질 수 있습니다. 중량과 전달진동도 달라지므로 전체 범위에서 검토하겠습니다.

Q. 고유진동수 하나만 알면 되나요?

A. 가진 방향·주파수와 모드형상, 감쇠, 응답 위치가 중요합니다. 고유진동수의 일치 여부만으로 응답 크기를 판단하지 않겠습니다.

# PT 예시 4 고온 환경의 냉각 부족

연습 상황 | 상온에서는 정상이나 고온에서 장시간 운전하면 냉각수 과열

## 1 과열 조건과 계측 확인

“온도센서의 정확도·위치를 확인하고, 냉각수 입출구 온도·유량, 외기온도, 장비 부하를 함께 측정하겠습니다. 과열이 정상상태인지 계속 상승하는 과도상태인지도 구분하겠습니다.”

## 2 열 발생과 방출을 나누기

• 발열 측: 예상보다 큰 부하 또는 구성품 손실이 있는가?

• 냉각수 측: 유량 부족, 막힘, 공기 혼입, 유량 분배 문제가 있는가?

• 공기 측: 풍량 부족, 우회유동, 뜨거운 공기의 재유입이 있는가?

• 열교환기 측: 오염, 성능 저하, 용량 부족이 있는가?

| 대안 | 기대 효과 | 함께 검토할 부담 |
| --- | --- | --- |
| 덕트·공기 흐름 개선 | 실제 냉각공기 이용 개선 | 배치와 압력손실 |
| 팬·펌프 운전 개선 | 풍량·유량 조절 | 소비동력, 소음, 부품 부담 |
| 열교환기 변경 | 열 방출 능력 개선 | 공간, 중량, 비용 |
| 손실·발열 저감 | 처리해야 할 열 감소 | 다른 구성품 변경 영향 |

## 3 해결안 선택

“유량 부족과 재유입 등 실제 성능 저하 원인을 먼저 확인하겠습니다. 이를 개선해도 요구 온도를 만족하지 못하면 열교환기 용량과 팬·펌프 사양을 재검토하겠습니다.”

단상 냉각수의 열수송량은 Q̇ = ṁ cp ΔT로 확인할 수 있습니다. 이 값만으로 열교환기의 방열성능이 보장되는 것은 아니므로 공기 측과 열교환 조건도 확인합니다.

## 4 검증 계획

고온·고부하·장시간 조건에서 온도가 허용범위에 안정되는지 봅니다. 냉각성능과 함께 소비동력, 압력손실, 누설, 다른 구성품의 온도도 평가합니다.

## 마무리 발표 예시

“냉각장치를 바로 키우기보다 발열량과 열 방출 경로를 확인하겠습니다. 유량과 공기 흐름으로 원인을 좁히고, 성능·소비동력·설치공간을 비교해 개선안을 선정하겠습니다.”

## 꼬리질문과 답변

Q. 팬을 더 빨리 돌리면 되지 않나요?

A. 공기 측이 병목일 때 효과가 있을 수 있지만 냉각수 유량이나 재유입이 주원인이면 효과가 제한적일 수 있습니다. 소비동력 증가도 함께 보겠습니다.

Q. 온도차가 작으면 냉각이 나쁜가요?

A. 유량과 측정 위치를 함께 봐야 합니다. 온도차 하나만으로 전달 열량이나 냉각계통 전체 성능을 판단할 수 없습니다.

# PT 예시 5 승차감과 차체 운동

연습 상황 | 거친 노면에서 탑승 충격과 차체 상하·피치 운동이 큼

## 1 개선의 기준 정의

“주행속도, 노면, 적재량을 확인하고 승차감과 자세 안정성을 별도 지표로 평가하겠습니다.” 탑승 위치의 가속도, 차체 상하·피치 운동, 현수 작동거리·바닥침, 접지와 동적 하중을 비교합니다.

## 2 원인을 구분하기

충격이 큰 원인이 과도한 강성인지, 감쇠 특성인지, 작동거리 부족인지 확인합니다. 탑승 위치의 가속도와 차체·현수장치 움직임을 함께 측정합니다. 좌석에서만 큰 응답과 차체 전체의 큰 운동을 구분합니다.

| 대안 | 기대 효과 | 주의할 점 |
| --- | --- | --- |
| 스프링 특성 조정 | 차체 응답과 충격 전달 변화 | 정적 처짐, 작동거리, 자세 유지 |
| 댐퍼 특성 조정 | 차체 운동과 충격 전달 조절 | 작동 속도 영역별 상충관계 |
| 작동거리·범프스톱 개선 | 큰 입력에서 바닥침 완화 | 공간과 구조 제약 |
| 좌석·탑재부 절연 | 해당 위치 전달 충격 감소 | 차체 운동 자체 개선과 구분 |

## 3 해결안 선택

“스프링을 무조건 부드럽게 하기보다 실제 노면 입력과 현수 응답을 확인한 뒤 스프링·댐퍼 조합을 검토하겠습니다. 큰 입력에서 바닥침이 주원인이면 작동거리와 범프스톱 특성도 살펴보겠습니다.”

## 4 검증 계획

동일 노면·속도·적재량으로 기존안과 비교합니다. 이후 적재량, 주행속도와 조향·제동 조건을 바꾸어 개선 범위와 부작용을 확인합니다. 하나의 승차감 지표만 좋아지고 접지·안정성·내구성이 나빠지지 않았는지 봅니다.

## 마무리 발표 예시

“승차감과 자세 안정성을 측정 가능한 지표로 정의하겠습니다. 충격 전달과 큰 차체 운동의 원인을 구분해 현수 특성을 조정하고, 다양한 적재·주행 조건에서 요구조건을 함께 만족하는지 확인하겠습니다.”

## 꼬리질문과 답변

Q. 감쇠를 크게 하면 무조건 좋은가요?

A. 차체 운동 억제에 도움이 될 수 있지만 입력 조건에 따라 전달 충격이 커질 수 있습니다. 작동 속도와 주파수 영역에 따른 특성을 검토하겠습니다.

Q. 현수장치를 부드럽게 하면 승차감이 좋아지나요?

A. 일부 조건에서 도움이 될 수 있지만 처짐·바닥침·자세 변화가 커질 수 있습니다. 요구 작동거리와 다른 성능을 함께 확인하겠습니다.

# ★보완 PT 예시 6 포 사격 반동과 차체 안정성

연습 상황 | 자주포의 포 발사 시 반동 에너지와 주퇴장치, 차체 들림 가능성 검토

문제(연습용): 155 mm급 자주포의 사거리 증대를 위해 장약을 늘리려 한다. ① 반동이 얼마나 커지는지 1차로 추정하고 ② 주퇴장치와 차체에 미치는 영향, ③ 대응 방안을 제시하라.

## 1 조건과 가정

가정 1: 포탄 질량 m = 45 kg, 포구속도 v = 900 m/s. 가정 2: 주퇴부(포신·포미 등 뒤로 밀리는 부분) 질량 M = 3,000 kg. 가정 3: 1차 추정에서는 장약 가스의 운동량을 무시하고, 이후 보정계수로 반영. 가정 4: 주퇴거리 L = 0.9 m 동안 일정한 저항력으로 정지. 모든 수치는 학습용이며 실제 제원이 아닙니다.

## 2 계산

운동량 보존: 발사 순간 포탄 운동량 = 주퇴부 운동량. p = m·v = 45 × 900 = 40,500 N·s.

자유 주퇴속도 V = p/M = 40,500 / 3,000 = 13.5 m/s.

주퇴 에너지: E = ½MV² = ½ × 3,000 × 13.5² ≈ 273 kJ.

평균 주퇴 저항력: F = E / L = 273,000 / 0.9 ≈ 304 kN(일정 저항력 가정).

장약 가스 효과: 포구를 떠나는 가스도 운동량을 가지므로 실제 운동량은 더 큽니다. 운동량이 1.4배가 되면 V = 18.9 m/s, 에너지는 1.4² ≈ 1.96배인 약 536 kJ, 평균 저항력은 약 595 kN입니다.

핵심 통찰: 에너지는 운동량의 제곱에 비례(E = p²/2M)합니다. 포구속도를 높이면 반동 에너지는 그 제곱으로 커집니다. 반대로 포구제퇴기(머즐브레이크)가 가스를 옆·뒤로 돌려 운동량을 30% 줄이면 에너지는 0.7² ≈ 0.49배로 거의 절반이 됩니다.

주퇴부 질량의 효과: 같은 운동량에서 M을 키우면 V와 E가 모두 줄어듭니다(E = p²/2M). 대신 포탑 중량이 늘고 고각 구동 부하가 커집니다.

## 3 차체 영향 1차 검토

전복 모멘트(정적 근사): 트러니언(포 회전축) 높이 h = 2.2 m라고 가정하면 후방 사격 시 M_전복 ≈ 304 kN × 2.2 m ≈ 669 kN·m.

복원 모멘트: 차량 중량 47 t(W ≈ 461 kN), 무게중심에서 후방 접지 끝까지 수평거리 2.5 m 가정 → 461 × 2.5 ≈ 1,153 kN·m. 기본 조건에서는 복원 모멘트가 큽니다.

장약 증가 시: 가스 효과 1.4배 조건이면 595 × 2.2 ≈ 1,309 kN·m로 복원 모멘트를 넘을 수 있어 차체 들림 가능성이 생깁니다. 측방 사격은 접지 끝까지 거리가 짧아(궤도 간격의 절반 정도) 더 불리합니다.

주의: 반동은 수십 ms 단위의 짧은 충격이므로 정적 비교는 1차 판단입니다. 실제로는 차체 관성, 현수 강성, 지면 조건을 포함한 과도 동해석과 사격 시험으로 확인합니다.

## 4 대안 비교

| 대안 | 효과 | 부담·검토 사항 |
| --- | --- | --- |
| 포구제퇴기 효율 개선 | 운동량 감소, 에너지 제곱으로 감소 | 후폭풍·소음·충격파가 승무원·차체 장비에 미치는 영향 |
| 주퇴거리 증가 | 저항력 감소(F ∝ 1/L) | 포탑 내부 공간, 고각 사격 시 포미와 바닥 간섭, 복좌 시간 증가로 발사속도 저하 |
| 주퇴부 질량 증가 | 주퇴속도·에너지 감소 | 포탑 중량, 고각 구동 부하, 차량 중량 |
| 주퇴 저항력 곡선 최적화 | 최대 저항력 감소(평균값에 가깝게) | 주퇴기 오리피스 설계, 온도에 따른 유체 특성 |
| 사격 시 현수 강성 확보·차체 지지 | 차체 운동·들림 감소 | 기구 추가, 사격 준비 시간 |

## 5 결론 발표 예시

“장약 증가로 반동 운동량이 늘면 에너지는 제곱으로 늘어나므로 주퇴장치만으로 흡수하는 것은 한계가 있다고 판단했습니다. 1차 추정에서 기존 조건은 약 270 kJ, 가스 효과를 고려한 증가 조건은 약 2배 수준이었습니다. 따라서 포구제퇴기로 운동량 자체를 줄이는 방안을 우선 검토하고, 남는 에너지는 주퇴 저항력 곡선을 평탄화해 최대 하중을 낮추겠습니다. 차체 들림은 정적 근사로 가능성이 확인되었으므로 과도 동해석과 실사격 시험에서 차체 가속도와 접지 하중을 계측해 판정하겠습니다.”

## 6 꼬리질문과 답변

Q. 왜 운동량 보존을 썼나요? 에너지 보존은 안 되나요?

A. 발사는 화약의 화학에너지가 들어오는 과정이라 역학적 에너지가 보존되지 않습니다. 외력이 작은 짧은 시간에서는 운동량이 보존되므로 운동량으로 주퇴속도를 구한 뒤, 그 이후 주퇴 과정의 에너지를 계산했습니다.

Q. 주퇴거리를 2배로 하면 문제가 해결되나요?

A. 평균 저항력은 절반이 되지만 포탑 공간과 고각 사격 시 간섭, 복좌 시간이 늘어 발사속도가 떨어질 수 있습니다. 요구 발사속도와 공간 제약을 함께 만족하는 범위에서 정하겠습니다.

Q. 연속 사격하면 무엇이 문제인가요?

A. 주퇴기 유체 온도가 올라가 점도가 떨어지면 저항력 특성이 변합니다. 포신 온도 상승, 체결부 반복하중에 의한 피로도 검토 대상입니다.

Q. 이 하중이 포탑 링이나 트러니언에 어떤 영향을 주나요?

A. 주퇴력이 트러니언 베어링과 포탑 지지 구조로 전달되므로 그 경로의 체결부·용접부에 반복 충격하중에 대한 피로 평가가 필요합니다. 사격 횟수를 하중 반복수로 바꿔 Miner 손상을 계산하는 방식을 생각할 수 있습니다.

# ★보완 PT 예시 7 자동 탄약 이송장치 설계

연습 상황 | 자동장전 포탑의 탄 이송(장전) 메커니즘 구동력과 유압 실린더 좌굴 검토

문제(연습용): 탄을 장전 위치까지 정해진 시간 안에 이송하는 장치를 설계하라. ① 필요한 구동력과 ② 유압 실린더 크기, ③ 로드 좌굴 여부, ④ 신뢰성 확보 방안을 제시하라.

## 1 조건과 가정

가정 1: 탄 45 kg + 이송 트레이 15 kg → 이동 질량 m = 60 kg. 가정 2: 이송거리 s = 1.2 m, 이송시간 t = 0.6 s. 가정 3: 삼각형 속도 프로파일(절반 가속·절반 감속). 가정 4: 마찰계수 0.2, 장전 경사 45°(고각 상태에서 위로 이송). 가정 5: 유압 공급압 10 MPa. 학습용 수치입니다.

## 2 운동과 힘

삼각형 프로파일: 최대속도 v_max = 2s/t = 4 m/s, 가속도 a = 4s/t² = 4 × 1.2 / 0.36 ≈ 13.3 m/s²(약 1.36 g).

관성력 m·a = 60 × 13.3 ≈ 800 N.

경사 성분 m·g·sin45° = 60 × 9.81 × 0.707 ≈ 416 N.

마찰 μ·m·g·cos45° = 0.2 × 60 × 9.81 × 0.707 ≈ 83 N.

합계 ≈ 1,300 N. 효율·여유를 고려한 설계 하중 1.5배 → 약 1.95 kN.

실무 통찰: 실제 장전은 탄을 멈춰 세우는 것이 아니라, 탄 띠(driving band)가 포신 시작부에 정해진 속도로 밀려 들어가 고정(안착)되도록 해야 고각에서 탄이 미끄러져 내려오지 않습니다. 그래서 감속 구간의 끝 속도와 충격이 중요한 설계 변수입니다. 이 점을 언급하면 “메커니즘을 실제 기능으로 이해한다”는 인상을 줍니다.

## 3 유압 실린더 크기와 유량

필요 면적 A = F/p = 1,950 / (10 × 10⁶) ≈ 1.95 × 10⁻⁴ m² → 지름 약 16 mm. 여유와 표준 규격을 고려해 보어 25 mm(A ≈ 4.9 × 10⁻⁴ m²)를 선택.

최대속도에서 순간 유량 Q = v·A = 4 × 4.9 × 10⁻⁴ ≈ 1.96 × 10⁻³ m³/s ≈ 118 L/min. 순간 유압동력 P = p·Q ≈ 20 kW.

통찰: 0.3초 동안만 필요한 큰 유량을 위해 펌프를 키우는 것은 비효율적입니다. 축압기로 순간 유량을 공급하고 장전 사이에 펌프로 재충전하는 방식, 또는 전동 서보 구동을 대안으로 비교합니다.

## 4 로드 좌굴 검토

로드 길이(유효 길이) L = 1.3 m, 양단 핀(K = 1), 강재 E = 210 GPa 가정.

| 로드 지름 | I = πd⁴/64 | Pcr = π²EI/L² | 설계 하중 1.95 kN 대비 |
| --- | --- | --- | --- |
| 12 mm | 1.02 × 10⁻⁹ m⁴ | 약 1.25 kN | 좌굴 발생(부족) |
| 16 mm | 3.22 × 10⁻⁹ m⁴ | 약 3.9 kN | 안전율 약 2.0 |
| 20 mm | 7.85 × 10⁻⁹ m⁴ | 약 9.6 kN | 안전율 약 4.9 |

세장비 확인: d = 16 mm에서 r = d/4 = 4 mm, L/r = 325 ≫ 109이므로 Euler 식 적용이 타당합니다.

통찰: 힘은 작아도 긴 스트로크 때문에 좌굴이 지배합니다. 지름 4/3배(12→16 mm)에 좌굴하중은 (4/3)⁴ ≈ 3.2배가 됩니다. 스트로크가 긴 경우 체인식·텔레스코픽 실린더·랙피니언 등 압축 부재가 길어지지 않는 메커니즘을 대안으로 검토합니다. 차량 진동에 의한 횡하중과 로드 가이드 지지도 고려 대상입니다.

## 5 신뢰성·안전 방안

| 위험 | 대책 |
| --- | --- |
| 탄 걸림(jam) | 위치 센서·하중 감시로 이상 감지 시 정지, 역동작 해제, 수동 장전 모드 |
| 저온 유압 응답 지연 | 작동유 예열, 점도지수 높은 유압유, 저온 시험 |
| 반복 작동 마모·피로 | 수명 요구 작동 횟수만큼 내구시험, 마모 부품 교체 주기 |
| 사격 충격·차량 진동 중 작동 | 진동·충격 환경 시험 중 기능 확인 |
| 사람 끼임 | 인터록, 안전 구역, 비상 정지 |

## 6 결론 발표 예시

“요구 이송시간 0.6초를 만족하려면 약 1.4 g 가속이 필요하고 설계 하중은 약 2 kN입니다. 힘보다 긴 스트로크에 따른 좌굴이 지배적이므로 로드 지름 16 mm 이상, 안전율 2 이상을 확보하거나 압축 부재가 길어지지 않는 체인식 메커니즘을 비교하겠습니다. 순간 유량이 크므로 축압기를 적용하고, 탄 안착 속도와 걸림 대응 모드를 포함해 반복 작동 내구시험과 저온 시험으로 검증하겠습니다.”

## 7 꼬리질문과 답변

Q. 사다리꼴 속도 프로파일을 쓰면 무엇이 달라지나요?

A. 같은 시간·거리에서 최대속도는 낮아지고 등속 구간이 생기는 대신, 가속 구간이 짧아져 가속도는 커질 수 있습니다. 실제로는 저크(가속도 변화율)를 줄여 충격과 진동을 낮추는 프로파일(S-커브)을 검토합니다.

Q. 전동식과 유압식 중 무엇을 추천하나요?

A. 유압은 힘 밀도가 높고 충격에 강하지만 누유·저온 응답 문제가 있고, 전동은 제어 정밀도·정비성이 좋지만 순간 출력을 위한 전력 공급과 열 관리가 필요합니다. 차량의 기존 유압·전력 계통 용량과 정비 체계를 보고 판단하겠습니다.

Q. 좌굴 계산에서 K = 1로 둔 이유는?

A. 실린더 양 끝이 핀으로 연결되는 일반적인 장착을 가정했습니다. 한쪽이 고정에 가까우면 K가 작아져 유리하지만, 실제 고정도는 불확실하므로 보수적인 값을 썼습니다.

# ★보완 PT 예시 8 등판능력과 파워팩 요구 출력

연습 상황 | 방호 강화로 중량이 늘어난 궤도차량의 등판·속도 성능 검토

문제(연습용): 차량 중량이 47 t일 때 60% 경사 등판과 평지 최고속도를 만족하는지 검토하고, 중량이 10% 늘어나면 어떤 영향이 있는지 설명하라.

## 1 가정

질량 47 t(W ≈ 461 kN), 구름저항계수 f = 0.05(비포장 경사로)·0.03(포장 평지), 접지 마찰계수 μ = 0.7, 엔진 1,000 hp(약 746 kW), 구동계 전체 효율 0.7, 공기저항 C_d·A = 8 m², 스프로킷 반경 0.33 m. 학습용 수치입니다.

## 2 60% 경사 등판

θ = tan⁻¹(0.6) ≈ 31°, sinθ ≈ 0.515, cosθ ≈ 0.857.

경사저항 W·sinθ ≈ 237 kN, 구름저항 f·W·cosθ ≈ 20 kN → 필요 견인력 ≈ 257 kN.

접지 한계 μ·W·cosθ ≈ 0.7 × 461 × 0.857 ≈ 277 kN. 여유가 약 8%로 작습니다. 필요 마찰계수 ≈ tanθ + f ≈ 0.65. 노면이 젖거나 느슨하면 출력이 충분해도 미끄러집니다.

등판 속도: 스프로킷 출력 ≈ 746 × 0.7 ≈ 522 kW → v = P/F ≈ 522 / 257 ≈ 2.0 m/s(약 7.3 km/h).

필요 스프로킷 토크: 257 kN × 0.33 m ≈ 85 kN·m. 엔진 토크를 3,000 N·m로 가정하면 전체 감속비는 85,000 / (3,000 × 0.7) ≈ 40 수준이 필요합니다. 변속기 저단과 최종감속기, 토크컨버터 토크 증대의 역할을 설명할 수 있습니다.

## 3 평지 최고속도

67 km/h(18.6 m/s)에서 구름저항 0.03 × 461 ≈ 13.8 kN, 공기저항 ½ × 1.2 × 8 × 18.6² ≈ 1.7 kN → 합계 약 15.5 kN, 필요 출력 ≈ 15.5 × 18.6 ≈ 288 kW. 가용 522 kW보다 작으므로 출력 측면에서는 여유가 있고, 실제 최고속도는 변속기 최고단 기어비·엔진 최고회전수·궤도 속도 한계·승차감·안전에 의해 정해진다고 볼 수 있습니다.

## 4 중량 10% 증가(51.7 t) 영향

| 항목 | 변화 |
| --- | --- |
| 출력 대 중량비 | 21.3 → 19.3 hp/t(약 9% 감소), 가속 성능 저하 |
| 등판 필요 견인력 | 257 → 283 kN, 등판 속도 약 7.3 → 6.6 km/h |
| 등판 접지 한계 | 필요 마찰계수는 거의 같음(중량에 비례해 함께 증가) |
| 현수 | 정적 처짐 증가 → 작동거리 감소, 바닥침 위험, 스프링 재설정 |
| 접지압 | 약 10% 증가 → 연약지 기동성 저하 |
| 제동·냉각 | 제동 에너지 10% 증가, 고부하 운전 시간 증가로 냉각 부담 |
| 구동계 수명 | 토크·하중 증가로 기어·베어링 수명 감소(볼베어링은 하중 세제곱에 반비례) |

통찰: 등판 한계가 접지력이라면 중량이 늘어도 ’등판 가능 여부’는 크게 변하지 않지만, 속도·가속·현수·제동·수명은 모두 영향을 받습니다. 방호를 늘리는 결정은 기동 체계 전체를 다시 보는 결정입니다.

## 5 결론 발표 예시

“60% 경사 등판에는 약 257 kN의 견인력이 필요하고, 출력 기준 약 7 km/h로 등판 가능하지만 필요 마찰계수가 0.65로 접지력 여유가 작습니다. 중량이 10% 늘면 등판 가능 여부보다 가속·현수 작동거리·제동·구동계 수명이 더 큰 문제가 됩니다. 따라서 중량 증가 시 파워팩 출력 상향만 검토하지 않고 현수 재설정과 구동계 수명 재평가를 함께 진행하고, 실차 등판·가속 시험으로 확인하겠습니다.”

## 6 꼬리질문과 답변

Q. 엔진 출력을 1,200 hp로 올리면 해결되나요?

A. 속도·가속은 좋아지지만 냉각 열량이 늘어 냉각계통이 커지고, 파워팩 공간·중량·연비도 바뀝니다. 등판 접지력 한계는 출력으로 해결되지 않습니다.

Q. 궤도 접지 마찰을 높이려면?

A. 궤도 패드 형상·재질, 그라우저(돌기) 설계, 접지압 분포 개선을 생각할 수 있습니다. 대신 포장도로 손상·소음·마모와의 상충을 검토해야 합니다.

Q. 구동계 효율 0.7은 어디서 나왔나요?

A. 변속기(토크컨버터 포함), 최종감속기, 궤도 구름손실을 합친 1차 가정입니다. 운전점에 따라 크게 달라지므로 실제 설계에서는 구성품별 효율 맵을 사용하겠습니다.

# ★보완 PT 예시 9 중량 궤도차량의 제동과 열부하

연습 상황 | 반복 제동·장경사 하강 시 제동력 저하(페이드) 문제

문제(연습용): 시험 중 긴 내리막에서 제동력이 점점 약해지는 현상이 보고됐다. ① 제동 에너지를 추정하고 ② 원인을 분석하며 ③ 개선안과 검증 계획을 제시하라.

## 1 가정

질량 47 t, 제동 시작 속도 60 km/h(16.7 m/s), 목표 감속 0.5 g, 좌우 브레이크 각 1조(마찰 디스크 팩 질량 30 kg, 비열 460 J/(kg·K)), 하강로 경사 30%, 길이 2 km, 하강 속도 20 km/h. 학습용 수치입니다.

## 2 1회 정지 제동

운동에너지 E = ½mv² = ½ × 47,000 × 16.7² ≈ 6.5 MJ.

정지거리 s = v²/(2a) = 16.7² / (2 × 4.9) ≈ 28 m, 정지시간 ≈ 3.4 s, 평균 제동동력 ≈ 6.5 MJ / 3.4 s ≈ 1.9 MW.

한쪽 브레이크가 3.3 MJ를 열용량만으로 흡수한다면(단열 가정) 온도 상승 ΔT = E/(m·c) ≈ 3.3 × 10⁶ / (30 × 460) ≈ 236 K. 1회는 견딜 수 있어도, 식기 전에 반복하면 온도가 누적됩니다.

## 3 장경사 연속 하강

경사 30% → θ ≈ 16.7°, 2 km 주행 시 높이 차 ≈ 2,000 × sinθ ≈ 575 m.

위치에너지 m·g·Δh ≈ 47,000 × 9.81 × 575 ≈ 265 MJ. 구름저항(f = 0.03)이 약 27 MJ를 소모하므로 제동으로 처리할 에너지 ≈ 238 MJ.

하강 시간 = 2,000 m / 5.56 m/s ≈ 360 s → 평균 제동동력 ≈ 660 kW를 6분간 지속.

통찰: 238 MJ를 브레이크 열용량만으로 흡수하는 것은 불가능합니다(계산상 수천 K). 연속 제동 에너지는 유체식 리타더·엔진 브레이크가 받아 냉각계통으로 버려야 합니다. 그러면 리타더 발열이 냉각계통의 설계 부하가 됩니다. 제동 문제가 동력·냉각 문제와 연결되는 지점입니다.

## 4 원인 후보

| 후보 | 확인 방법 |
| --- | --- |
| 마찰재 과열에 의한 마찰계수 저하(페이드) | 브레이크 온도 계측, 마찰재 온도-마찰계수 특성 비교 |
| 리타더 용량 부족 또는 미작동 | 리타더 작동 신호·유온·제동 토크 분담 확인 |
| 냉각계통 포화로 리타더 성능 제한 | 냉각수·리타더 오일 온도가 보호 한계에 도달했는지 |
| 브레이크 유압 계통 문제(유체 비등, 누설) | 유압 측정, 작동유 상태 |
| 운용 방식(저단 미사용, 브레이크 의존) | 주행 데이터 분석, 운용 절차 |

## 5 개선 대안

| 대안 | 효과 | 부담 |
| --- | --- | --- |
| 리타더 용량·제어 개선 | 연속 제동 분담 증가 | 냉각 부하 증가 → 냉각계통 재검토 |
| 브레이크 열용량·방열 증대(습식 다판·오일 냉각) | 온도 상승 억제 | 중량·공간·유압 계통 |
| 고온 안정 마찰재 | 페이드 개시 온도 상승 | 마모·소음·비용 |
| 저단 유지·하강 속도 제한 운용 | 즉시 적용 가능 | 운용 제약, 근본 해결은 아님 |

## 6 결론 발표 예시

“1회 제동은 약 6.5 MJ로 브레이크 열용량으로 처리할 수 있지만, 2 km 장경사 하강은 약 240 MJ를 6분간 처리해야 해 마찰 브레이크만으로는 불가능합니다. 따라서 현상의 주원인은 리타더 분담 부족이나 냉각 포화로 인한 마찰 브레이크 과열일 가능성이 높다고 봅니다. 브레이크·리타더·냉각수 온도를 동시 계측해 원인을 좁히고, 리타더 제어 개선과 냉각 용량 재검토를 함께 진행하겠습니다. 검증은 동일 경사로에서 하강 속도별 온도 수렴 여부와 제동 토크 유지로 판정하겠습니다.”

## 7 꼬리질문과 답변

Q. 감속도를 1 g로 하면 정지거리가 절반이 되나요?

A. 계산상으로는 그렇지만 감속도는 접지 마찰계수를 넘을 수 없습니다. 노면 μ가 0.7이면 0.7 g 이상은 미끄러지고, 궤도차량은 하중 이동으로 앞쪽 접지 하중이 커지는 점도 고려해야 합니다.

Q. 회전부 관성을 무시해도 되나요?

A. 엔진·변속기·궤도·로드휠의 회전 에너지가 추가로 있으므로 1차 추정에서는 등가 질량 보정계수(수 % ~ 10% 이상)를 곱해 보수적으로 잡는 것이 좋습니다.

# ★보완 PT 예시 10 유기압 현수장치 사양 결정

연습 상황 | 승차감 목표를 만족하는 현수 강성·가스 체적·감쇠 1차 설계

문제(연습용): 궤도차량의 차체 바운스 고유진동수를 약 1.2 Hz로 하려 한다. 바퀴당 현수 강성, 정적 처짐, 가스 스프링의 기본 사양, 감쇠계수를 추정하고 설계상 고려사항을 설명하라.

## 1 가정

스프렁 질량 40 t, 로드휠 양측 각 6개(총 12개)에 균등 분배 → 바퀴당 약 3,333 kg. 레버비 1(현수 유닛 힘 = 바퀴 하중, 학습용 단순화), 피스톤 지름 80 mm, 가스 폴리트로픽 지수 n = 1.4, 목표 감쇠비 ζ = 0.3. 학습용 수치입니다.

## 2 강성과 정적 처짐

k = m(2πf)² = 3,333 × (2π × 1.2)² ≈ 190 kN/m(바퀴당).

정적 처짐 δ = mg/k ≈ 3,333 × 9.81 / 190,000 ≈ 173 mm. 확인: fn ≈ 15.76 / √173 ≈ 1.2 Hz.

통찰: 낮은 고유진동수는 큰 정적 처짐을 요구합니다. 금속 스프링으로 이 처짐과 큰 하중을 동시에 만족시키면 스프링이 커지고 무거워집니다. 가스 스프링은 작은 부피로 큰 하중을 지지하면서 낮은 강성을 구현할 수 있습니다.

## 3 가스 스프링 1차 사양

피스톤 면적 A = π × 0.08² / 4 ≈ 5.0 × 10⁻³ m². 정적 하중 32.7 kN → 정적 가스압 p ≈ 6.5 MPa.

강성 k ≈ n·p·A²/V → 필요 가스 체적 V = n·p·A²/k ≈ 1.4 × 6.5 × 10⁶ × (5.0 × 10⁻³)² / 190,000 ≈ 1.2 L.

점진형 강성 확인: 피스톤이 100 mm 더 들어가면 체적이 약 0.5 L 줄어 V ≈ 0.71 L, 압력은 6.5 × (1.21/0.71)¹·⁴ ≈ 13.8 MPa, 강성은 약 680 kN/m로 약 3.6배가 됩니다. 작은 입력은 부드럽게, 큰 입력은 단단하게 받아 바닥침을 막는 자연스러운 특성입니다.

## 4 감쇠

c = 2ζ√(km) = 2 × 0.3 × √(190,000 × 3,333) ≈ 15 kN·s/m.

속도 의존성: 오리피스 댐퍼는 속도가 커질수록 감쇠력이 급증하므로, 큰 장애물 통과 시 차체 충격이 커질 수 있습니다. 블로오프 밸브로 고속 감쇠력을 제한하고, 압축·인장 감쇠를 다르게(일반적으로 인장 측을 크게) 설정합니다.

## 5 노면과 속도의 관계

파장 5 m의 노면 굴곡을 21.6 km/h(6 m/s)로 지나면 가진 주파수 = v/λ = 1.2 Hz로 차체 바운스 공진이 생깁니다. 궤도차량은 여러 로드휠이 같은 굴곡을 시간차(τ = 휠 간격 / 속도)를 두고 지나므로 바운스와 피치가 서로 다른 속도에서 커질 수 있습니다.

## 6 설계 고려사항

| 항목 | 고려 내용 |
| --- | --- |
| 작동거리 | 정적 처짐 + 범프 측 여유 + 리바운드 측 여유, 차체 하부 공간과 지상고 |
| 온도 | 가스 온도 상승 시 압력·차고 상승. 연속 험지 주행 시 댐퍼 발열 |
| 적재 변화 | 탄약 적재량 변화로 하중이 바뀌면 차고·고유진동수 변화. 가스 체적 조절식(차고 조절) 검토 |
| 사격 시 | 반동으로 차체가 크게 움직이지 않도록 강성 확보 또는 현수 고정 기능 검토 |
| 신뢰성·정비 | 가스 누설, 씰 마모, 압력 점검 포트, 유닛 단위 교체 |
| 승차감 평가 | 탑승 위치 가속도(주파수 가중), 군용 차량 평가에 쓰이는 흡수전력 지표 등 |

## 7 결론 발표 예시

“바운스 1.2 Hz를 목표로 하면 바퀴당 강성 약 190 kN/m, 정적 처짐 약 170 mm가 필요합니다. 피스톤 지름 80 mm 기준 정적 가스압 약 6.5 MPa, 가스 체적 약 1.2 L로 1차 사양을 잡을 수 있고, 가스 스프링의 점진형 강성으로 큰 입력에서 바닥침을 줄일 수 있습니다. 감쇠는 ζ 0.3 기준 약 15 kN·s/m로 시작하되, 블로오프 특성과 압축·인장 비대칭을 노면 시험으로 튜닝하겠습니다. 온도·적재 변화에 따른 차고 변화와 사격 시 차체 거동을 함께 검증하겠습니다.”

## 8 꼬리질문과 답변

Q. 고유진동수를 1.0 Hz로 더 낮추면?

A. 승차감은 좋아질 수 있지만 정적 처짐이 약 250 mm로 늘어 작동거리와 차체 자세 변화(가감속 시 피치, 선회 시 롤)가 커집니다. 사격 안정성에도 불리합니다.

Q. 레버비를 무시했는데 실제로는?

A. 현수암 레버비 R(바퀴 이동/유닛 이동)이 있으면 바퀴 기준 강성은 유닛 강성의 1/R²이 됩니다. 실제 설계에서는 암 기하에 따른 레버비 변화까지 반영합니다.

# ★보완 PT 예시 11 탑재 전자장비 방진 마운트

연습 상황 | 차량 진동으로 탑재 장비 고장이 반복되어 방진 마운트를 설계

문제(연습용): 질량 20 kg 장비 박스를 4개 마운트로 지지한다. 주요 가진은 30 Hz 이상이며, 30 Hz에서 전달률 0.2 이하를 목표로 한다. 마운트 사양을 제시하고 위험 요소를 설명하라.

## 1 계산

비감쇠 근사에서 TR = 1/(r² − 1) ≤ 0.2 → r² ≥ 6 → r ≥ 2.45 → fn ≤ 30 / 2.45 ≈ 12 Hz.

fn = 10 Hz로 선택: 전체 강성 k = m(2πfn)² = 20 × (62.8)² ≈ 79 kN/m, 마운트당 약 20 kN/m. 정적 처짐 δ = g/(2πfn)² ≈ 2.5 mm.

감쇠 영향(r = 3): ζ = 0.1이면 TR ≈ 0.15, ζ = 0.3이면 TR ≈ 0.25. 고무 마운트 감쇠를 너무 크게 하면 목표를 못 맞출 수 있습니다.

## 2 숨은 위험: 저주파 차량 운동과의 충돌

궤도차량은 차체 바운스 1~2 Hz, 휠 홉·궤도 관련 성분 수~15 Hz 대역에도 큰 진폭이 있습니다. fn = 10 Hz는 이 대역과 겹쳐 오히려 공진으로 증폭될 수 있습니다. 또한 저주파 큰 진폭에서 마운트 변위가 커져 장비가 주변과 충돌하거나 마운트가 바닥치기(bottoming)할 수 있습니다.

궤도 링크 통과 주파수: f = v/p(p: 궤도 링크 피치). 피치 0.15 m, 속도 10 m/s면 약 67 Hz. 속도에 따라 이동하므로 운용 속도 범위 전체의 가진 주파수 대역을 정리해야 합니다.

## 3 대안 비교

| 대안 | 장점 | 단점 |
| --- | --- | --- |
| 연질 마운트(fn 약 10 Hz) | 고주파 차단 우수 | 차량 저주파 대역과 공진 가능, 큰 변위, 스웨이 공간 필요 |
| 경질 마운트(fn을 주요 가진 대역 위로) | 변위 작음, 공진 회피 | 고주파 차단 효과 없음, 장비 자체 내진 설계 필요 |
| 연질 + 스너버(변위 제한) + 적정 감쇠 | 차단과 변위 제어 절충 | 스너버 접촉 시 충격 발생, 비선형 |
| 장비 내부 보강(경질 장착) | 근본적 내구성 확보 | 장비 설계 변경 범위 큼 |

## 4 결론과 검증

“30 Hz 이상 차단만 보면 fn 10 Hz 연질 마운트가 적합하지만, 궤도차량 저주파 대역과의 공진과 큰 변위 위험이 있습니다. 실차에서 장착 위치의 진동 PSD를 측정해 가진 대역을 먼저 확인하고, 연질 마운트 + 스너버 + 적정 감쇠 조합을 1안으로 검토하겠습니다. 장착 상태에서 3축 진동 시험과 충격 시험을 실시하고, 장비 응답 가속도·마운트 변위·장비 기능을 동시에 확인하겠습니다. 마운트는 질량중심과 탄성중심을 일치시켜 병진·회전 모드가 연성되지 않게 배치하겠습니다.”

## 5 꼬리질문과 답변

Q. 고무 마운트의 강성은 일정한가요?

A. 고무는 주파수가 높을수록 강성이 커지는 동특성(동적 배율)이 있고, 온도가 낮으면 크게 단단해집니다. 혹한 환경에서 fn이 올라가 방진 성능이 달라질 수 있으므로 온도별 동특성을 확인해야 합니다.

Q. 질량중심과 탄성중심을 맞추는 이유는?

A. 어긋나면 한 방향 가진이 회전 운동을 함께 일으켜 예상하지 못한 모드와 큰 변위가 생깁니다.

# ★보완 PT 예시 12 랜덤진동 환경의 브래킷 내구

연습 상황 | 주행 진동 환경 시험에서 부품 지지 브래킷 균열

문제(연습용): 2 kg 부품을 지지하는 외팔 브래킷(길이 80 mm, 폭 40 mm, 두께 5 mm 강판)이 랜덤진동 시험 중 뿌리부에서 균열이 났다. 입력 PSD는 0.04 g²/Hz(평탄), 브래킷 고유진동수 150 Hz, Q = 10이다. 원인을 정량적으로 설명하고 개선하라.

## 1 응답 추정(Miles 식)

Grms,응답 ≈ √[(π/2) × 150 × 10 × 0.04] ≈ √94.2 ≈ 9.7 g. 3σ ≈ 29 g.

등가 정하중(3σ) F ≈ 2 × 9.81 × 29 ≈ 570 N. 뿌리 굽힘모멘트 M ≈ 570 × 0.08 ≈ 46 N·m. 단면계수 Z = bh²/6 = 40 × 5² / 6 ≈ 167 mm³ → σ(3σ) ≈ 274 MPa, 1σ ≈ 91 MPa, 2σ ≈ 183 MPa.

## 2 해석

3σ 응력은 일반 구조용강 항복강도 부근으로 정적으로는 버틸 것처럼 보여도 피로가 문제입니다. 150 Hz로 진동하면 1시간에 약 54만 회 반복됩니다. 뿌리부의 굽힘 가공부·용접부·구멍이 응력집중을 더합니다.

Steinberg 3구간법: 응답이 가우스 분포라 가정하고 전체 반복수의 약 68.3%를 1σ, 27.1%를 2σ, 4.33%를 3σ 응력으로 보고 S-N 곡선과 Miner 법칙으로 손상을 합산합니다.

## 3 개선 대안

| 대안 | 효과 | 주의 |
| --- | --- | --- |
| 두께 5 → 6 mm | Z 약 1.44배, 응력 약 30% 감소 | fn 상승으로 입력 대역 내 위치 변화, 중량 |
| 리브·접힘(플랜지) 추가 | 강성·강도 크게 증가, 상대 변위 감소 | 가공성, 리브 끝 응력집중 |
| 길이 단축·지지점 추가 | 모멘트 감소, fn 상승 | 배치 공간 |
| 감쇠 추가(구속층 감쇠 등) | Q 감소 → 응답 √Q에 비례 감소 | 온도 의존성, 장기 내구 |
| 뿌리부 형상 개선 | Kf 감소 | 필렛 반경, 용접 위치 이동 |

통찰: Miles 식에서 응답 가속도는 √fn에 비례해 커지지만, 상대 변위(따라서 응력)는 Grms/(2πfn)²에 비례하므로 강성을 높여 fn을 올리면 전체적으로 응력은 줄어드는 경우가 많습니다. 단, 입력 PSD가 고주파에서 높으면 결과가 달라지므로 실제 PSD로 확인합니다.

## 4 결론 발표 예시

“Miles 식으로 응답은 약 10 g rms, 3σ 응력은 약 270 MPa로 추정됩니다. 정적으로는 항복 부근이지만 시간당 50만 회 이상 반복되므로 피로가 균열의 주원인으로 판단됩니다. 리브 추가로 강성과 단면계수를 높이고 뿌리부 필렛을 키우는 안을 1순위로 하되, 변경 후 고유진동수를 다시 계산해 입력 PSD와의 관계를 확인하겠습니다. Steinberg 3구간법으로 목표 시험 시간의 손상을 계산하고 동일 조건 랜덤진동 시험으로 검증하겠습니다.”

## 5 꼬리질문과 답변

Q. Miles 식은 언제 쓰면 안 되나요?

A. 여러 모드가 가깝게 붙어 있거나, 입력 PSD가 고유진동수 부근에서 급변하거나, 비선형(접촉·풀림)이 있으면 단자유도 근사가 맞지 않습니다. 이때는 FEM 랜덤진동 해석을 씁니다.

Q. Q = 10은 어디서 나왔나요?

A. 감쇠비 5% 가정입니다. 실제 Q는 구조·체결 상태에 따라 다르므로 모달 시험이나 시험 중 응답 측정으로 확인해야 합니다. 볼트 체결 구조는 Q가 더 클 수도 있습니다.

# ★보완 PT 예시 13 장비 장착부 볼트 체결 설계

연습 상황 | 포탑·탑재 장비 장착면의 볼트가 시험 중 풀리고 일부 파단

문제(연습용): M16 강도등급 10.9 볼트 8개로 장비 베이스를 고정한다. 사격·주행 시 장착면에 전단 150 kN이 작용한다. 체결 토크를 정하고 풀림·파단의 원인과 대책을 제시하라.

## 1 가정

인장응력단면적 As = 157 mm², 보증응력 830 MPa(10.9 등급), 재사용 체결 기준 예하중 0.75 × 보증하중, 건조 너트계수 K = 0.2, 접합면 마찰계수 μ = 0.3(마찰면 1개), 볼트 하중분담계수 C = 0.2. 학습용 수치입니다.

## 2 예하중과 토크

예하중 Fi = 0.75 × 830 × 157 ≈ 97.7 kN. 토크 T = K·d·Fi = 0.2 × 0.016 × 97,700 ≈ 313 N·m.

윤활 상태 함정: 같은 313 N·m를 윤활된 볼트(K = 0.15)에 주면 Fi ≈ 130 kN, 볼트 응력 ≈ 830 MPa로 보증응력에 도달합니다. 반대로 도장·녹이 낀 면(K가 큼)은 예하중이 부족해집니다. 토크 관리만으로는 축력 산포가 ±25% 이상일 수 있어 중요 체결부는 토크-각도법, 축력 측정 와셔·초음파 측정 등을 검토합니다.

## 3 미끄럼 검토

미끄럼 저항 = n·μ·Fi = 8 × 0.3 × 97.7 ≈ 234 kN → 전단 150 kN 대비 안전율 약 1.56.

전복 모멘트로 볼트당 외부 인장 P = 20 kN이 동시에 걸리면 접합면 압축은 (1 − C)P = 16 kN씩 줄어 미끄럼 저항 ≈ 8 × 0.3 × 81.7 ≈ 196 kN, 안전율 약 1.31로 떨어집니다. 볼트 하중은 Fi + C·P ≈ 101.7 kN로 조금만 증가합니다.

피로 관점: P가 0~20 kN으로 반복될 때 볼트 응력 진폭은 C·P/2/As ≈ 12.7 MPa입니다. 그러나 예하중이 사라져 접합면이 벌어지면 진폭은 P/2/As ≈ 63.7 MPa로 5배가 됩니다. 예하중 유지가 곧 피로 수명입니다.

## 4 풀림·파단 원인 후보

| 후보 | 근거·확인 |
| --- | --- |
| 접합면 미끄럼에 의한 회전 풀림 | 미끄럼 안전율이 작음, 마킹(토크 마크) 어긋남 확인 |
| 예하중 부족(토크 관리·윤활 산포) | 체결 기록, 잔류 축력 측정 |
| 좌면 함몰·도장막 크리프로 축력 감소 | 좌면 자국, 도장면 체결 여부 |
| 볼트가 전단을 직접 받음(미끄럼 후 지압) | 구멍 변형, 볼트 굽힘 흔적 |
| 피로 파단 | 파단면 비치마크(조개껍질 무늬) 관찰 |

## 5 개선 대안

미끄럼 저항 확보(볼트 수·등급 증가, 마찰면 처리, 전단 핀·키·턱으로 전단을 별도 부담), 축력 관리 개선(체결 절차·윤활 규정·재조임 주기), 좌면 처리(도장 제거·경화 와셔), 풀림 방지(나사 고정제, 기계적 잠금).

## 6 결론 발표 예시

“예하중 약 98 kN, 토크 약 310 N·m로 계산되지만 전복 모멘트가 동시에 작용하면 미끄럼 안전율이 1.3까지 떨어집니다. 미끄럼이 생기면 볼트가 풀리고, 예하중이 사라지면 볼트 응력 진폭이 약 5배가 되어 피로 파단으로 이어질 수 있습니다. 따라서 전단은 전단 핀이나 턱으로 따로 받게 하고, 체결은 윤활 조건을 규정한 축력 관리로 바꾸겠습니다. 개선 후 동일 하중 시험에서 잔류 축력과 마킹 변화로 풀림 여부를 확인하겠습니다.”

## 7 꼬리질문과 답변

Q. 볼트를 더 굵게 하면 되지 않나요?

A. 예하중을 키우면 미끄럼 저항이 늘지만, 원인이 윤활 산포나 좌면 크리프라면 굵게 해도 반복됩니다. 원인을 먼저 확인하고, 전단을 볼트 체결력에만 의존하지 않는 구조를 우선 검토하겠습니다.

Q. C = 0.2는 어떻게 정하나요?

A. 볼트 강성과 피체결물(압축 원뿔 영역) 강성으로 계산하거나 FEM으로 구합니다. 피체결물이 얇거나 개스킷이 있으면 C가 커져 볼트가 외력을 더 많이 받습니다.

# ★보완 PT 예시 14 방호력 강화와 중량 증가의 상충

연습 상황 | 고객이 하부·측면 방호 강화를 요구, 중량과 기동성 영향 검토

문제(연습용): 기존 차량에 하부·측면 방호를 추가하라는 요구가 있다. 체계 관점에서 영향을 분석하고 설계 방향을 제시하라.

## 1 문제 정의

“먼저 위협 수준과 방호 요구를 정량적으로 정의하겠습니다. 어떤 위협을 어느 방향에서 어느 수준까지 막아야 하는지, 그리고 중량·크기·수송 조건 같은 제약이 무엇인지 확인하겠습니다.” 방호 수준은 일반적으로 국제 표준화 문서나 사업 요구서에서 등급으로 정의됩니다. 근거 없이 수치를 말하지 않습니다.

## 2 중량 영향 1차 추정

강판 추가 중량 = 면적 × 두께 × 밀도. 하부 6 m²에 10 mm 강판 추가 → 6 × 0.01 × 7,850 ≈ 471 kg. 측면 양쪽 14.4 m²에 10 mm 추가 → 약 1,130 kg. 합계 약 1.6 t(학습용).

## 3 연쇄 영향 지도

| 변경 | 1차 영향 | 2차 영향 |
| --- | --- | --- |
| 중량 +1.6 t | 출력 대 중량비 약 3% 감소 | 가속·등판 속도 저하 |
|  | 현수 정적 처짐 증가 | 작동거리 감소 → 승차감·바닥침 |
|  | 접지압 증가 | 연약지 기동성 저하 |
|  | 제동 에너지 증가 | 브레이크·리타더·냉각 부하 |
| 하부 형상 변경(V형 등) | 폭발 압력 분산 | 지상고·차고 증가 → 무게중심 상승 → 전복 안정성 저하 |
| 측면 부가장갑 | 폭 증가 | 수송(철도·항공·선박) 제원 초과 가능, 교량 통과 |
| 내부 좌석·바닥 | 탑승자 충격 감소 필요 | 에너지흡수 좌석(바닥이 아닌 벽·천장 장착), 바닥 이격 |

## 4 설계 방향

1. 경량 방호재 조합: 세라믹 타격면 + 복합재 배면 등 다층 구조로 같은 방호 수준에서 중량 절감. 비용·손상 후 교체성 검토.

2. 모듈형 부가장갑: 임무·위협에 따라 탈부착. 수송 시 분리해 중량·폭 제한 충족. 장착 인터페이스(볼트·브래킷)의 충격·진동 설계 필요.

3. 하중경로 재검토: 부가장갑 하중이 차체 구조에 미치는 영향, 체결부 피로.

4. 기동 체계 재조정: 현수 가스압·차고 재설정, 필요 시 파워팩·냉각 영향 검토.

## 5 결론 발표 예시

“방호 강화는 중량 1~2 t 수준의 증가로 이어질 수 있고, 이는 기동·현수·제동·냉각·수송성까지 연쇄적으로 영향을 줍니다. 따라서 방호 요구를 먼저 정량화한 뒤, 경량 다층 방호재와 모듈형 부가장갑을 우선 검토하고, 현수 재설정과 기동 성능 재검증을 같은 변경 패키지로 관리하겠습니다. 형상 변경 이력과 해석·시험 근거를 함께 관리해 어느 형상이 어떤 조건으로 검증됐는지 추적하겠습니다.”

## 6 꼬리질문과 답변

Q. 알루미늄 장갑으로 바꾸면 무게가 줄지 않나요?

A. 같은 방호 성능을 내려면 두께가 커지므로 실제 절감 폭은 위협 종류에 따라 다릅니다. 두께 증가로 내부 공간이 줄고, 강재 차체와의 접합·갈바닉 부식도 검토해야 합니다.

Q. 방호를 위해 무엇을 포기하겠습니까?

A. 필수 요구조건은 포기할 수 없으므로, 요구서의 우선순위와 허용 범위를 고객·체계 담당과 확인하겠습니다. 엔지니어가 혼자 정할 문제가 아니라 근거 자료를 만들어 의사결정을 돕는 것이 제 역할이라고 생각합니다.

# ★보완 PT 예시 15 하이브리드 파워팩 통합냉각

연습 상황 | 하이브리드화로 열원이 늘어난 차량의 냉각계통 설계, 고온 환경 대응

문제(연습용): 엔진·변속기에 모터·인버터·배터리가 추가된다. 외기 49 °C에서도 모든 구성품이 허용 온도를 지키도록 냉각계통 구성 방향을 제시하라.

## 1 열부하 정리(학습용 가정)

| 열원 | 열량 | 허용 온도 수준 |
| --- | --- | --- |
| 엔진 냉각수·오일 | 520 kW | 높음(약 100 °C 전후) |
| 변속기(저속 고부하) | 150 kW | 중간~높음 |
| 인터쿨러 | 80 kW | 중간 |
| 모터·인버터 | 15 kW | 낮음(약 60 °C 전후) |
| 배터리 | 5 kW | 매우 낮음(약 20~40 °C) |
| 합계 | 약 770 kW |  |

## 2 공기 유량과 팬 동력

외기 온도 상승 25 K 허용 시 ṁ_air = 770 / (1.005 × 25) ≈ 31 kg/s, 고온 공기 밀도 약 1.1 kg/m³ → 약 28 m³/s.

팬 정압 1,500 Pa 가정 → 공기동력 ≈ 28 × 1,500 ≈ 42 kW, 팬 효율 0.6 → 팬 소비동력 약 70 kW. 냉각에만 엔진 출력의 약 10%를 쓰는 셈입니다.

## 3 고온 환경의 벽

외기 25 °C → 49 °C에서 엔진 회로 ITD는 80 K → 56 K, 같은 열교환기·유량이면 방열 능력 약 0.7배. 팬 회전수로만 1.43배 유량을 얻으면 동력은 1.43³ ≈ 2.9배(약 200 kW)로 현실성이 없습니다. → 열교환기 면적(UA) 증대, 공기 유로 저항 감소, 재유입 차단이 우선입니다.

배터리 회로: 허용 온도가 20~40 °C인데 외기가 49 °C면 공기로는 냉각할 수 없습니다. 냉동 사이클(칠러)을 써야 하고, 칠러 압축기 동력과 그 응축열이 다시 냉각계통 부하가 됩니다.

## 4 구성 방향

1. 온도 레벨별 회로 분리: 고온(엔진·변속기) / 중온(인터쿨러) / 저온(전장) / 칠러(배터리).

2. 공기 흐름 배치: 저온 열교환기를 공기 상류에, 고온을 하류에 두어 온도 레벨을 활용.

3. 운전 모드별 우선순위: 정숙 감시(엔진 정지·배터리 구동) 시에는 소형 전동 팬·펌프로 전장만 냉각, 고부하 기동 시 전체 냉각.

4. 제어: 가변 속도 팬·펌프로 필요한 만큼만 냉각해 소비동력 절감.

## 5 결론 발표 예시

“하이브리드화로 열원의 수와 온도 레벨이 다양해지므로 하나의 냉각 회로로 묶기 어렵습니다. 1차 추정으로 약 770 kW, 팬 동력 약 70 kW가 필요하며, 외기 49 °C에서는 방열 능력이 약 30% 줄어 팬 속도만으로는 대응할 수 없습니다. 열교환기 면적과 유로 저항 개선을 우선하고, 배터리는 칠러 회로로 분리하겠습니다. 고온 챔버와 실차 고부하 시험에서 각 회로 온도의 수렴 여부와 팬 소비동력을 함께 판정하겠습니다.”

# ★보완 PT 예시 16 궤도 이탈 반복 문제

연습 상황 | 특정 시험 조건에서 궤도가 반복적으로 이탈

## 1 발생 조건 확인

“어떤 조건에서 이탈하는지 먼저 정리하겠습니다. 선회 중인지, 후진·제동 중인지, 측경사인지, 진흙·눈 같은 노면인지, 좌우 어느 쪽인지, 궤도 장력과 마모 상태는 어땠는지 확인하겠습니다.”

## 2 원인 후보와 확인

| 후보 | 메커니즘 | 확인 방법 |
| --- | --- | --- |
| 궤도 장력 부족 | 느슨한 궤도가 선회 측력에 밀려 로드휠 가이드를 넘음 | 장력 측정, 장력조절 실린더 누유·압력 |
| 고속 선회·측경사 측력 | 측방 하중이 가이드 높이를 넘김 | 주행 데이터(조향·속도·경사) |
| 정렬 불량 | 스프로킷·아이들러·로드휠이 일직선이 아님 | 정렬 측정, 장착부 변형 |
| 부품 마모 | 가이드 돌기·휠 림 마모, 스프로킷 이 마모 | 마모량 측정, 정비 이력 |
| 이물질 끼임 | 진흙·돌이 휠과 궤도 사이에 끼어 궤도를 들어 올림 | 이탈 현장 관찰, 배토 구조 |
| 현수 작동 범위 | 큰 휠 상하 변위 시 궤도 처짐 변화 | 현수 변위 계측 |

## 3 대안과 검증

장력 관리(자동·반자동 장력 조절, 점검 주기), 가이드 형상·높이 개선, 아이들러 위치 최적화, 배토 구조, 운용 지침(고속 선회 제한). 검증은 이탈이 발생한 조건을 재현하는 시험(동일 노면·속도·조향)에서 장력·측력·현수 변위를 계측하고, 개선 후 같은 조건과 더 가혹한 조건에서 재시험합니다.

## 4 결론 발표 예시

“궤도 이탈은 장력, 측력, 정렬, 마모, 이물질이 겹쳐 일어나는 경우가 많으므로 한 가지로 단정하지 않겠습니다. 발생 조건을 재현하는 시험에서 장력과 현수 변위를 계측해 원인을 좁히고, 장력 관리와 가이드 형상 개선을 우선 검토하겠습니다.”

# ★보완 PT 예시 17 혹한과 사막 환경 적합 설계

연습 상황 | 수출형 차량을 −40 °C 혹한과 +49 °C 사막에서 운용하려 함

문제(연습용): 같은 플랫폼을 혹한국과 사막국에 수출할 때 기계 설계에서 검토할 항목과 검증 방법을 제시하라.

## 1 혹한(−40 °C 가정)

재료: 탄소강은 연성-취성 천이온도 아래에서 충격 인성이 급감합니다. 저온 샤르피 충격 기준을 만족하는 강재·용접재 선정, 응력집중부 저감.

열수축 차이: ΔL = α·L·ΔT. 지름 200 mm 끼워맞춤에서 20 → −40 °C(ΔT = −60 K)일 때 강(α ≈ 12 × 10⁻⁶/K)은 약 −0.14 mm, 알루미늄(α ≈ 23 × 10⁻⁶/K)은 약 −0.28 mm 수축합니다. 차이 약 0.13 mm는 H7/g6 끼워맞춤 틈새(수십 μm)보다 큽니다. 알루미늄 하우징-강 축 조합이면 틈새가 사라지거나 억지가 생길 수 있습니다.

유체·고무: 유압유·윤활유 점도 급증(응답 지연·흡입 불량), 고무 씰 경화·유리전이로 누유, 고무 마운트 강성 증가.

시동·전원: 배터리 용량 저하와 엔진 회전 저항 증가가 겹쳐 시동 곤란 → 냉각수·오일 예열기, 배터리 보온.

결빙: 가동부(해치·포탑 구동부) 고착, 착빙 하중.

## 2 사막(+49 °C, 모래·먼지)

냉각: ITD 감소로 방열 능력 약 30% 저하(예시 15 참고), 일사로 표면·내부 온도 추가 상승.

흡기 여과: 사이클론 사전 정화기 + 필터, 필터 차압 감시와 교체 주기. 필터가 막히면 엔진 출력 저하.

마모·밀봉: 모래 침입에 의한 베어링·씰·궤도 핀 마모, 와이퍼 씰·부츠.

재료: 고무·고분자 열화, 고온에서 윤활유 점도 저하.

## 3 검증 계획

| 단계 | 내용 |
| --- | --- |
| 해석 | 열해석(고온 냉각 성능), 열응력·틈새 변화 계산 |
| 구성품 시험 | 저온 챔버 기능 시험(유압 응답·씰 누유), 고온·먼지 시험 |
| 체계 시험 | 저온 냉시동(정해진 시간 방치 후 시동), 고온 고부하 연속 주행, 현지 환경 시험 |
| 규격 | 운용 프로파일에 맞춰 tailoring한 환경시험 조건 |

## 4 결론 발표 예시

“혹한은 재료 인성·열수축 차이·유체 점도·시동, 사막은 냉각 능력·흡기 여과·마모가 핵심입니다. 같은 플랫폼이라도 고객 환경에 따라 공통 설계와 지역별 사양(키트)을 구분하는 것이 효율적이라고 생각합니다. 구성품 챔버 시험으로 위험을 먼저 확인하고, 체계 수준에서 냉시동·고온 고부하 시험으로 검증하겠습니다.”

# ★보완 개념형 PT 체계통합 3제

연습 상황 | 계산보다 체계 관점·상충관계·검증 전략을 묻는 문제

## 개념형 1 궤도형 자주포의 화력을 차륜형 플랫폼에 탑재

핵심 쟁점: ① 사격 반동을 지지할 안정성(타이어·현수 변형, 들림) ② 축하중과 타이어 하중 한계 ③ 포탑·탄약 중량 대비 차량 총중량 ④ 고속 도로 주행 안정성과 사격 정확도 ⑤ 사격 준비·이탈 시간.

대안: 사격 시 지지 장치(잭·아웃리거)로 하중을 지면에 직접 전달, 주퇴거리·포구제퇴기 최적화로 반동 저감, 현수 잠금, 사격 방향 제한(측방 사격 시 안정성 검토), 경량 소재 포탑.

검증: 반동 하중 과도해석 → 축소·실물 사격 시험(차체 가속도, 바퀴 하중, 들림량) → 반복 사격 피로 평가.

발표 문장: “궤도형은 넓은 접지 면적과 큰 중량으로 반동을 받았지만, 차륜형은 접지점이 몇 개의 바퀴로 줄어 반동이 타이어와 현수를 크게 변형시킵니다. 반동 자체를 줄이는 설계와 사격 시 하중을 지면으로 직접 보내는 설계를 함께 검토하겠습니다.”

## 개념형 2 자동화 포탑(승무원 감소)의 신뢰성

핵심 쟁점: 사람이 하던 탄약 취급을 메커니즘이 대신하면, 메커니즘 고장은 곧 화력 상실입니다. 직렬 구성품이 늘어 체계 신뢰도가 떨어질 수 있습니다(구성품 0.99 × 20개 ≈ 0.82).

대안: 고장 모드 분석(FMEA)으로 치명 고장 식별, 핵심 구성품 이중화 또는 수동 백업 모드, 걸림 감지와 자동 복구 시퀀스, 모듈 단위 교체로 MTTR 단축, 상태 감시 센서.

검증: 반복 작동 내구시험(요구 사격 수의 배수), 환경(진동·저온·먼지) 중 기능 시험, 고장 주입 시험(걸림 상황에서 안전 정지·복구 확인).

발표 문장: “자동화의 가치는 발사속도와 인력 절감이지만, 신뢰성이 받쳐주지 않으면 운용 가용도가 떨어집니다. FMEA로 치명 고장을 먼저 찾아 백업 경로를 설계하고, 환경 조건을 포함한 반복 작동 시험으로 검증하겠습니다.”

## 개념형 3 디젤 차량의 하이브리드화

기대 효과: 정숙 감시(엔진 정지 상태 운용), 연비·항속거리 개선, 순간 가속 보조, 탑재 장비 전력 공급.

기계적 과제: 배터리·모터·인버터 추가 중량과 공간, 통합냉각(예시 15), 배터리 충격·진동·열폭주 안전, 전자파 차폐, 정비 인력·절차 변화.

검증: 구성품 환경시험(배터리 진동·충격·열), 체계 열관리 시험, 모드 전환 시 동력 계통 과도 응답, 안전 시험.

발표 문장: “하이브리드화의 기계적 핵심은 늘어난 중량을 수용하면서 서로 다른 온도 레벨의 열을 처리하는 것입니다. 배터리는 진동·충격과 열 안전을 함께 만족해야 하므로 장착 구조와 냉각을 동시에 설계하겠습니다.”

# 계산을 넣어 설명하는 연습

학습용 수치 | 실제 제품 제원이나 회사 기준이 아님

## 예제 1 두께를 줄이면 무엇이 달라지는가

직사각형 단면 보에서 폭 b와 길이 L은 고정하고 굽힘 방향 높이 h를 10% 줄인다고 가정합니다. 같은 재료·하중이며 선형 탄성의 가늘고 긴 외팔보, 끝단 집중하중 조건입니다.

질량은 단면적에 비례하므로 기존의 0.9배입니다. 단면2차모멘트 I = bh³/12이므로 I는 0.9³ = 0.729배가 됩니다.

끝단 처짐 δ = FL³/(3EI)는 약 1/0.729 = 1.37배입니다. 최대 굽힘응력은 σ = 6FL/(bh²)이므로 약 1/0.81 = 1.23배입니다.

해석: 질량은 10% 줄지만 처짐은 약 37%, 굽힘응력은 약 23% 증가합니다. 따라서 일괄적인 두께 감소가 최선인지 검토해야 합니다. 체결부·국부 형상·좌굴·피로는 별도 평가가 필요합니다.

## 예제 2 냉각수 유량의 1차 추정

단상 냉각수가 제거할 열을 10 kW, 허용 입출구 온도차를 5 K, 비열을 4.2 kJ/(kg·K)로 가정합니다. 외부 열손실을 무시한 정상상태 열수지입니다.

ṁ = Q̇/(cpΔT) = 10/(4.2 × 5) ≈ 0.476 kg/s.

해석: 이는 열수지에서 요구되는 유량의 1차 추정입니다. 실제 냉각수 농도·온도별 물성, 압력손실, 펌프 운전점, 열교환기와 공기 측 성능을 확인해야 합니다. 이 계산만으로 펌프나 라디에이터 선정이 끝나지 않습니다.

## 예제 3 강성을 높여 고유진동수 조정

단자유도 비감쇠 모델에서 질량이 일정하고 강성을 21% 높이면 fn 비는 √1.21 = 1.10입니다. 기존 20 Hz라면 22 Hz가 됩니다.

해석: 10% 이동했다는 사실만으로 문제가 해결됐다고 말할 수 없습니다. 가진 주파수 범위, 감쇠, 모드와 응답 위치를 확인해야 합니다. 회전수가 1,200 rpm이면 회전 1차 성분은 20 Hz이지만, 실제 가진에는 여러 차수가 존재할 수 있습니다.

## 계산 발표 체크

주어진 값과 가정 구분 → 그림과 식 → 단위 통일 → 계산 → 물리적 의미 → 적용 한계. 값이 비현실적으로 크거나 작으면 단위와 모델을 먼저 재확인합니다.

# ★보완 10분 계산 드릴 25문항

계산 연습 | 답을 가리고 풀기, 단위와 유효숫자까지 말하기

계산기 없이 어림셈으로 먼저 크기를 예상하고, 그다음 정확히 계산하세요. PT에서 “값이 상식적인가”를 판단하는 감각이 여기서 생깁니다. 모든 수치는 학습용입니다.

| 번호 | 문제 | 답 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 1,500 rpm은 몇 rad/s인가? | 2π × 1,500 / 60 ≈ 157 rad/s |
| 2 | 200 kW, 2,000 rpm 엔진의 토크는? | T = P/ω = 200,000 / 209 ≈ 955 N·m |
| 3 | 60 km/h는 몇 m/s인가? | 60 / 3.6 ≈ 16.7 m/s |
| 4 | 30% 경사는 몇 도인가? | tan⁻¹(0.3) ≈ 16.7° |
| 5 | 지름 20 mm 강봉에 인장 50 kN. 응력은? | 50,000 / 314 ≈ 159 MPa |
| 6 | 5번 봉의 길이 1 m, E = 210 GPa. 늘음량은? | σL/E = 159 × 1,000 / 210,000 ≈ 0.76 mm |
| 7 | 20 × 20 mm 정사각 강 외팔보, 길이 0.5 m, 끝단 1 kN. 처짐과 최대응력은? | I ≈ 13,333 mm⁴, δ = FL³/(3EI) ≈ 14.9 mm, σ = Mc/I ≈ 375 MPa(과대 → 단면 재검토) |
| 8 | 지름 40 mm 원형축, 토크 1 kN·m. 최대 전단응력은? | τ = 16T/(πd³) ≈ 79.6 MPa |
| 9 | σ = 120 MPa, τ = 50 MPa. von Mises 응력은? | √(120² + 3 × 50²) ≈ 148 MPa |
| 10 | 양단 핀 강봉 지름 30 mm, 길이 2 m. Euler 좌굴하중은? | I ≈ 39,761 mm⁴, Pcr ≈ 20.6 kN |
| 11 | m = 100 kg, k = 400 kN/m. 고유진동수는? | √(k/m)/(2π) = 63.2 / 6.28 ≈ 10.1 Hz |
| 12 | 정적처짐 10 mm인 스프링-질량계의 고유진동수는? | 15.76 / √10 ≈ 5.0 Hz |
| 13 | 비감쇠, 주파수비 r = 3의 전달률은? | 1/(r² − 1) = 1/8 = 0.125 |
| 14 | 4기통 4행정 엔진 1,200 rpm의 점화 주파수는? | 회전당 2회 점화 × 20 Hz = 40 Hz |
| 15 | 냉각수로 50 kW 제거, 온도차 10 K, cp = 4.18 kJ/(kg·K). 유량은? | ṁ = 50 / (4.18 × 10) ≈ 1.2 kg/s |
| 16 | 팬 회전수 20% 증가 시 소비동력은? | 1.2³ ≈ 1.73배 |
| 17 | MTBF 400 h, MTTR 2 h. 고유가용도는? | 400 / 402 ≈ 0.995 |
| 18 | 신뢰도 0.95 구성품 4개 직렬. 체계 신뢰도는? | 0.95⁴ ≈ 0.81 |
| 19 | M12, 8.8 등급(As = 84.3 mm², 보증응력 600 MPa). 예하중(0.75)과 토크(K = 0.2)는? | Fi ≈ 37.9 kN, T ≈ 0.2 × 0.012 × 37,900 ≈ 91 N·m |
| 20 | 볼베어링 하중이 1.5배가 되면 수명은? | 1/1.5³ ≈ 0.30배 |
| 21 | 10 t 차량 36 km/h의 운동에너지는? | ½ × 10,000 × 10² = 500 kJ |
| 22 | 실린더 지름 63 mm, 압력 16 MPa. 추력은? | A ≈ 3,117 mm² → 약 49.9 kN |
| 23 | 알루미늄 1 m가 50 K 오르면 늘음량은? | 23 × 10⁻⁶ × 1,000 × 50 ≈ 1.15 mm |
| 24 | 판 굽힘 강성을 같게 할 때 알루미늄/강 두께비와 무게비는? | 두께 (3)^(1/3) ≈ 1.44배, 무게 약 0.5배 |
| 25 | 20~2,000 Hz 평탄 PSD 0.01 g²/Hz의 Grms는? | √(0.01 × 1,980) ≈ 4.4 g |

채점 기준: 20문항 이상 정답이고 각 문항을 30초 안에 “식 → 대입 → 의미”로 말할 수 있으면 계산형 PT 준비가 된 것입니다. 틀린 문항은 해당 심화 장으로 돌아가 식의 가정을 다시 확인하세요.

# ★보완 전공 꼬리질문 은행 1

질의응답 | 질문을 보고 10초 안에 핵심 한두 문장을 말하는 연습

## 재료역학·구조

| 질문 | 핵심 답변 |
| --- | --- |
| 응력과 압력의 차이는? | 둘 다 단위면적당 힘이지만 압력은 유체가 면에 수직으로 작용하는 스칼라량, 응력은 고체 내부의 방향성을 가진 텐서량입니다. |
| 공칭응력과 진응력은? | 공칭은 초기 단면적 기준, 진응력은 순간 단면적 기준입니다. 넥킹 이후 차이가 커집니다. |
| 항복강도를 0.2% 오프셋으로 정하는 이유는? | 뚜렷한 항복점이 없는 재료에서 0.2% 영구변형이 생기는 응력을 실용적 항복 기준으로 씁니다. |
| 연성재료와 취성재료의 파손 차이는? | 연성은 큰 소성변형 후 전단 지배 파손, 취성은 소성변형 거의 없이 인장 지배 파손입니다. |
| 푸아송비란? | 축방향 변형률에 대한 횡방향 변형률 비의 음수입니다. 금속은 약 0.3입니다. |
| 주응력이란? | 전단응력이 0이 되는 면의 수직응력입니다. 모어원으로 구합니다. |
| 모어원에서 최대전단응력은? | 반지름, 즉 (σ1 − σ2)/2입니다. |
| 박막 압력용기 원주응력과 축응력의 비는? | 원주응력 pr/t가 축응력 pr/2t의 2배입니다. 그래서 원통은 축방향으로 갈라집니다. |
| 단면2차모멘트와 극관성모멘트 차이는? | 전자는 굽힘 강성, 후자는 원형축의 비틀림 강성과 관련된 단면 성질입니다. |
| I형 단면이 굽힘에 유리한 이유는? | 굽힘응력이 중립축에서 먼 곳에서 크므로 재료를 플랜지에 모아 같은 무게로 큰 I를 얻습니다. |
| 보의 처짐을 줄이는 방법 3가지는? | 길이 단축·지지점 추가, 단면 높이 증가(I ∝ h³), 탄성계수가 큰 재료. 고강도 재료는 처짐을 줄이지 못합니다. |
| 열응력은 언제 생기나요? | 온도 변화로 인한 팽창·수축이 구속될 때, 또는 온도 분포가 불균일할 때 생깁니다. σ = EαΔT(완전 구속). |
| 잔류응력의 원인과 영향은? | 용접·열처리·가공으로 생기며, 인장 잔류응력은 피로·응력부식에 불리하고 압축 잔류응력은 유리합니다. |
| 크리프란? | 고온에서 일정 하중에도 시간에 따라 변형이 증가하는 현상입니다. 보통 녹는점의 약 0.4배 이상 온도에서 중요합니다. |
| 피로 파단면의 특징은? | 균열 시작점, 비치마크가 있는 평탄한 성장 영역, 거친 최종 파단 영역으로 구분됩니다. |
| 내구한도가 없는 재료는? | 알루미늄 등 비철금속은 뚜렷한 내구한도가 없어 정해진 반복수 기준 피로강도를 씁니다. |
| 평균응력이 피로에 미치는 영향은? | 인장 평균응력은 허용 진폭을 줄입니다. Goodman·Gerber 선도로 보정합니다. |
| 노치 민감도란? | 이론 응력집중이 실제 피로강도 저하에 얼마나 반영되는지를 나타내는 0~1의 값입니다. |
| 안전율과 신뢰도 설계의 차이는? | 안전율은 결정론적 여유, 신뢰도 설계는 하중·강도의 분포를 고려한 파손 확률 기반 설계입니다. |
| 좌굴과 항복 중 무엇이 먼저 일어나나요? | 세장비가 크면 좌굴, 작으면 항복이 먼저입니다. 경계 세장비를 계산해 판단합니다. |
| 쉘 구조에서 좌굴 해석 시 주의점은? | 선형 좌굴 해석은 초기결함을 반영하지 못해 비보수적일 수 있어 결함을 넣은 비선형 해석으로 보완합니다. |
| 충격하중이 정하중보다 위험한 이유는? | 같은 크기의 하중도 갑자기 가해지면 동적 증폭(이상적으로 2배)이 생기고 변형률 속도에 따라 재료 거동도 달라집니다. |
| 응력부식균열이란? | 인장응력과 부식 환경, 민감한 재료가 동시에 있을 때 항복 이하에서 균열이 진전되는 현상입니다. |
| 파괴인성이란? | 균열이 있는 재료가 불안정 파괴에 저항하는 능력으로 K_IC로 나타냅니다. 저온에서 떨어질 수 있습니다. |
| 경도와 강도의 관계는? | 강재에서는 경도와 인장강도가 대략 비례하지만, 경도가 높을수록 인성이 낮아지는 경향이 있습니다. |

## 기계설계·요소

| 질문 | 핵심 답변 |
| --- | --- |
| 볼트에 예하중을 주는 이유는? | 접합면 분리·미끄럼을 막고, 외력 중 볼트가 받는 변동 하중을 줄여 피로 수명을 늘리기 위해서입니다. |
| 조임토크와 축력의 관계를 결정하는 요인은? | 나사부·좌면 마찰(윤활·표면처리), 나사 형상입니다. 토크의 대부분은 마찰로 소모됩니다. |
| 볼트가 전단을 직접 받으면 왜 안 좋은가요? | 미끄럼이 생긴 뒤 지압·굽힘이 걸리고 풀림·피로가 생깁니다. 마찰 체결이나 전단 핀으로 처리하는 것이 바람직합니다. |
| 키와 스플라인 비교는? | 키는 간단·저가, 스플라인은 큰 토크와 축방향 미끄럼에 유리하고 응력집중이 분산됩니다. |
| 구름 베어링과 미끄럼 베어링 선택 기준은? | 구름은 기동 마찰·정비가 유리, 미끄럼은 충격·고하중·감쇠·소형화에 유리합니다. |
| 베어링 예압의 목적은? | 내부 틈새 제거로 강성·회전 정밀도를 높이고 진동을 줄입니다. 과도하면 발열·수명 저하가 생깁니다. |
| 기어 백래시가 필요한 이유는? | 열팽창·제작오차·윤활유막을 위한 여유입니다. 너무 크면 충격·소음, 위치 정밀도 저하가 생깁니다. |
| 헬리컬 기어의 장단점은? | 물림률이 높아 조용하고 강하지만 축방향 하중이 생겨 스러스트 베어링이 필요합니다. |
| 유성기어를 쓰는 이유는? | 동축 배치, 하중 분산으로 소형·고감속비, 변속기와 최종감속기에 널리 쓰입니다. |
| 공차를 무조건 작게 하면? | 제조비·검사비·불량률이 증가합니다. 기능 치수만 엄격히 관리합니다. |
| 데이텀을 정하는 원칙은? | 실제 조립·기능 기준면을 데이텀으로 하고 측정 가능해야 합니다. |
| 억지 끼워맞춤의 조립 방법은? | 압입, 가열 끼움(박음), 냉각 끼움. 열팽창을 이용하면 표면 손상이 적습니다. |
| 용접 대신 볼트를 쓰는 경우는? | 정비·교체가 필요할 때, 이종재료, 열변형·열영향부를 피하고 싶을 때입니다. |
| 스프링 설계에서 피로를 고려하는 이유는? | 반복 하중이 기본 작동 조건이므로 전단응력 진폭과 평균응력으로 피로 수명을 평가합니다. |
| O-링 설계에서 중요한 것은? | 압축률(스퀴즈), 홈 치수, 재질의 온도·유체 적합성, 고압 시 백업링입니다. |
| 마찰 브레이크 설계 시 고려사항은? | 제동 토크, 열용량·방열, 마찰계수의 온도 안정성, 마모, 소음입니다. |
| 체인과 벨트 비교는? | 체인은 미끄럼 없는 동기 전달·고하중, 벨트는 정숙·완충·윤활 불필요입니다. |
| 축의 위험속도란? | 회전수가 축계의 굽힘 고유진동수와 일치해 휘돌림이 커지는 속도입니다. 운전 범위와 충분히 떨어뜨립니다. |
| 기구 설계에서 자유도 계산은? | 평면 기구는 Grübler 식 M = 3(n − 1) − 2j1 − j2로 구합니다. |
| 설계 검토(DR)에서 무엇을 확인하나요? | 요구조건 충족 근거, 인터페이스, 제조·조립성, 위험 요소와 대책, 시험 계획입니다. |

## 동역학·진동

| 질문 | 핵심 답변 |
| --- | --- |
| 고유진동수와 공진의 차이는? | 고유진동수는 구조의 성질, 공진은 가진 주파수가 그 근처일 때 응답이 커지는 현상입니다. |
| 감쇠의 종류는? | 점성 감쇠, 쿨롱(마찰) 감쇠, 구조(히스테리시스) 감쇠입니다. |
| 공진을 피하는 방법은? | 가진 주파수 변경, 고유진동수 이동(강성·질량), 감쇠 증가, 가진력 감소, 동흡진기입니다. |
| 동흡진기란? | 주 구조에 작은 질량-스프링을 달아 특정 주파수 응답을 줄이는 장치입니다. 대신 양옆에 새 공진이 생깁니다. |
| 모드형상이 중요한 이유는? | 같은 고유진동수라도 어디가 크게 움직이는지 알아야 가진 위치·센서 위치·보강 위치를 정할 수 있습니다. |
| 강체 모드란? | 변형 없이 움직이는 0 Hz 모드입니다. 구속 없는 자유-자유 해석에서 6개가 나옵니다. |
| 진동 방진과 진동 저감의 차이는? | 방진은 전달 경로 차단, 저감은 가진원 또는 구조 응답 자체를 줄이는 것입니다. |
| 위상이 90도가 되는 지점은? | 단자유도계 공진에서 변위 응답 위상이 가진력보다 90도 늦습니다. 고유진동수 판별에 씁니다. |
| 랜덤진동에서 PSD를 쓰는 이유는? | 시간 신호가 불규칙해 주파수별 에너지 분포로 통계적으로 표현하기 위해서입니다. |
| 충격과 진동 시험의 차이는? | 진동은 지속적 반복 응답과 피로, 충격은 짧은 순간의 최대 응답과 파손·기능 이상을 봅니다. |
| 차량에서 피치와 바운스는? | 바운스는 상하 병진, 피치는 앞뒤 회전 운동입니다. 축거와 속도에 따라 연성됩니다. |
| 회전체 밸런싱의 종류는? | 정적(한 평면) 밸런싱과 동적(두 평면 이상) 밸런싱입니다. 긴 회전체는 동적 밸런싱이 필요합니다. |
| 자이로 효과란? | 회전체 축을 기울이면 각운동량 변화로 수직 방향 모멘트가 생기는 현상입니다. |
| 운동량과 충격량의 관계는? | 충격량(힘 × 시간)은 운동량 변화와 같습니다. 같은 충격량이라도 시간을 늘리면 힘이 줄어듭니다. |
| 라그랑주 방정식의 장점은? | 에너지로 운동방정식을 세워 구속력 없이 일반좌표로 다자유도 계를 다룰 수 있습니다. |
| 차량 롤 강성을 키우면? | 선회 시 롤이 줄지만 한쪽 바퀴 입력이 반대쪽으로 전달돼 승차감이 나빠질 수 있습니다. |
| 비선형 진동의 예는? | 체결부 틈새, 접촉·마찰, 고무 마운트, 큰 변형입니다. 주파수 응답이 진폭에 따라 달라집니다. |
| 진동 측정 시 변위·속도·가속도 중 무엇을? | 저주파는 변위, 중주파는 속도(진동 심각도), 고주파는 가속도가 유리합니다. |
| 동적 배율(고무)이란? | 고무의 동적 강성이 정적 강성보다 큰 비율입니다. 방진 설계에서 고유진동수 예측에 반영합니다. |
| 구조 감쇠비는 보통 얼마인가요? | 볼트 체결 금속 구조는 수 % 수준, 용접 일체 구조는 더 작을 수 있습니다. 시험으로 확인합니다. |

# ★보완 전공 꼬리질문 은행 2

질의응답 | 열유체·해석·시험·방산·상황 질문

## 열역학·열전달·유체·동력

| 질문 | 핵심 답변 |
| --- | --- |
| 열역학 1법칙과 2법칙은? | 1법칙은 에너지 보존, 2법칙은 열이 자연적으로 고온에서 저온으로 흐르며 열을 모두 일로 바꿀 수 없다는 방향성입니다. |
| 디젤과 가솔린 엔진 차이는? | 디젤은 압축착화·높은 압축비로 열효율과 저속 토크가 높아 중량 차량에 적합합니다. |
| 터보차저의 역할은? | 배기 에너지로 흡기를 압축해 같은 배기량에서 출력을 높입니다. 압축 공기 온도가 오르므로 인터쿨러를 씁니다. |
| 엔진 출력이 고도에서 떨어지는 이유는? | 공기 밀도가 낮아 흡입 산소량이 줄기 때문입니다. 냉각 공기 질량유량도 줄어듭니다. |
| 토크컨버터의 장점과 단점은? | 저속 토크 증대와 충격 완화가 장점, 미끄럼 손실로 발열이 크다는 것이 단점입니다. 그래서 잠금 클러치를 씁니다. |
| 전도·대류·복사를 예로 설명하면? | 벽을 통한 열 흐름(전도), 라디에이터 공기 냉각(대류), 햇빛에 의한 차체 가열(복사)입니다. |
| 열전도율과 열확산율의 차이는? | 열전도율은 열을 전달하는 능력, 열확산율(k/ρc)은 온도 변화가 퍼지는 속도입니다. |
| 핀을 달면 항상 방열이 늘어나나요? | 핀 효율이 낮거나 핀 간격이 좁아 유동이 막히면 효과가 작거나 오히려 나빠질 수 있습니다. |
| 대향류 열교환기가 유리한 이유는? | 전 구간에서 온도차를 크게 유지해 같은 면적에서 더 많은 열을 전달할 수 있습니다. |
| 냉각수에 부동액을 넣으면? | 어는점이 낮아지고 끓는점이 높아지지만 비열과 열전도율이 낮아져 같은 유량의 열수송 능력은 줄어듭니다. |
| 라디에이터 압력캡의 역할은? | 냉각계통을 가압해 비등점을 높이고 캐비테이션을 줄입니다. |
| 베르누이 방정식의 가정은? | 정상, 비압축, 비점성, 같은 유선을 따름입니다. 손실이 있으면 손실수두를 추가합니다. |
| 층류와 난류의 차이는? | 층류는 질서 있는 흐름, 난류는 섞임이 큰 흐름입니다. 난류는 열전달이 좋지만 압력손실이 큽니다. |
| 유량을 2배로 하면 압력손실은? | 난류에서는 대략 4배(속도 제곱)입니다. |
| 펌프 직렬과 병렬 연결 차이는? | 직렬은 양정 증가, 병렬은 유량 증가입니다. 실제 증가량은 시스템 곡선과의 교점으로 정해집니다. |
| 캐비테이션 방지 방법은? | 흡입 압력을 높이고(가압·흡입 높이), 흡입 배관 손실을 줄이고, 유체 온도를 낮춥니다. |
| 유압 시스템에서 발열 원인은? | 릴리프 밸브·스로틀 손실, 펌프 효율, 배관 마찰입니다. 손실 동력은 모두 열이 됩니다. |
| 유압유 점도가 너무 낮거나 높으면? | 낮으면 누설·마모, 높으면 압력손실·응답 지연·흡입 불량입니다. |
| 정상상태와 과도상태 열해석 차이는? | 정상은 시간에 따른 변화가 없는 평형 온도, 과도는 시간에 따른 온도 변화와 도달 시간을 봅니다. |
| 열저항을 줄이기 위한 접촉면 처리는? | 접촉 압력 증가, 표면 거칠기 감소, 서멀 패드·그리스 같은 열전달 재료 사용입니다. |

## 해석·CAE

| 질문 | 핵심 답변 |
| --- | --- |
| FEM의 기본 원리는? | 연속체를 유한 개 요소로 나누고 절점 변위를 미지수로 강성 방정식 [K]{u} = {F}를 풉니다. |
| 메시 수렴성 검토 방법은? | 요소 크기를 줄여가며 관심 위치의 결과 변화가 일정 범위 안에 들어오는지 확인합니다. |
| 응력 특이점이란? | 날카로운 모서리·점하중·점구속에서 메시를 줄일수록 응력이 무한히 커지는 수치 현상입니다. |
| 특이점을 어떻게 다루나요? | 실제 필렛을 모델링하거나, 그 지점은 평가에서 제외하고 조금 떨어진 위치나 선형화 응력으로 판단합니다. |
| 쉘 요소를 쓰는 기준은? | 두께가 다른 치수보다 충분히 작은 얇은 판 구조(대략 1/10 이하)입니다. |
| 대칭 조건을 쓸 수 있는 조건은? | 형상·재료·하중·구속이 모두 대칭일 때입니다. 모달 해석에서는 비대칭 모드를 놓칠 수 있습니다. |
| 접촉 해석이 어려운 이유는? | 접촉 상태가 해에 따라 바뀌는 비선형이라 수렴이 어렵고 마찰·초기 틈새 설정에 민감합니다. |
| 볼트를 해석에서 어떻게 모델링하나요? | 단순하게는 빔 요소와 강체 연결, 정밀하게는 솔리드 볼트에 예하중 단계와 접촉을 적용합니다. |
| 모달 해석에 하중이 필요한가요? | 일반 모달은 하중 없이 질량·강성으로 고유값을 구합니다. 예하중이 강성을 바꾸면 예응력 모달을 씁니다. |
| 해석 결과의 응력이 시험보다 크게 나온 이유는? | 경계조건 과구속, 하중 과대, 국부 특이점, 측정 위치·방향 불일치 등을 확인합니다. |
| 선형 해석으로 충분한지 판단 기준은? | 응력이 항복 이하, 변형이 작음, 접촉 상태가 변하지 않음, 좌굴 위험 없음이면 선형으로 충분합니다. |
| 위상최적화 결과를 그대로 쓰지 않는 이유는? | 제조성·응력집중·다른 하중조건·좌굴이 반영되지 않았을 수 있어 해석적 형상을 설계 형상으로 재해석해야 합니다. |
| 해석 모델 검증(V&V)이란? | 코드·수치 오류를 확인하는 검증과, 실제 물리를 잘 나타내는지 시험과 비교하는 타당성 확인입니다. |
| 피로해석에 필요한 입력은? | 응력 결과, 하중 이력(또는 PSD), 재료 S-N 또는 ε-N 데이터, 표면·평균응력 보정입니다. |
| 열-구조 연성 해석 순서는? | 열해석으로 온도 분포를 구하고, 그 온도를 구조 해석 하중으로 넣어 열응력·변형을 계산합니다. |
| 명시적 해석의 질량 스케일링이란? | 시간 간격을 키우려고 작은 요소에 질량을 인위적으로 더하는 기법입니다. 관성 효과가 왜곡되지 않는지 확인해야 합니다. |
| CFD에서 y+가 중요한 이유는? | 벽 근처 격자가 난류 모델의 벽 처리 방식에 맞아야 마찰·열전달을 정확히 예측합니다. |
| 다물체동역학 결과를 구조 해석에 쓰는 방법은? | 조인트 반력 시간 이력을 추출해 FEM 하중으로 넣고 과도·피로 해석에 사용합니다. |
| 해석 보고서에 반드시 넣을 것은? | 목적, 형상·버전, 물성, 하중·경계조건과 근거, 메시·수렴, 결과, 한계와 가정입니다. |
| 해석이 틀렸다는 걸 어떻게 빨리 알 수 있나요? | 반력 합이 하중과 같은지, 변형 형상이 상식적인지, 단순 계산과 크기가 맞는지 먼저 봅니다. |

## 시험·계측

| 질문 | 핵심 답변 |
| --- | --- |
| 스트레인게이지 온도 보상 방법은? | 자기온도보상 게이지, 더미 게이지를 쓴 하프 브리지, 풀 브리지 구성입니다. |
| 로제트 게이지를 쓰는 경우는? | 주응력 방향을 모를 때 세 방향 변형률로 주응력 크기와 방향을 구합니다. |
| 샘플링 주파수를 어떻게 정하나요? | 관심 최고 주파수의 2배 이상(실무에서는 더 여유 있게), 과도 신호는 피크를 잡을 만큼 충분히 높게 정합니다. |
| 앨리어싱이란? | 샘플링이 부족해 높은 주파수 성분이 낮은 주파수로 잘못 나타나는 현상입니다. 샘플링 전 필터로 막습니다. |
| 센서 교정이 필요한 이유는? | 측정값의 정확도와 추적성을 보장하기 위해서입니다. 교정 기한과 성적서를 확인합니다. |
| 측정 불확도란? | 측정값이 참값 주변에 있을 것으로 기대되는 범위입니다. 센서·계측기·설치·환경 요인을 합성합니다. |
| 시험 반복성과 재현성 차이는? | 반복성은 같은 조건·같은 사람의 반복 일치, 재현성은 다른 장소·사람·장비에서의 일치입니다. |
| 시험 지그가 결과에 미치는 영향은? | 지그 강성·고유진동수가 실제 장착과 다르면 응답이 달라집니다. 지그 공진을 시험 대역 밖에 둡니다. |
| 내구시험을 가속하는 방법은? | 손상에 기여하지 않는 작은 진폭 제거, 하중 수준 증가, 반복 압축입니다. 고장 모드가 같아야 합니다. |
| 시험 중 이상이 생기면? | 안전 확보 → 중단 → 상태 보존·기록 → 보고 → 원인 분석 → 승인 후 재개입니다. |
| 비파괴검사 종류는? | 육안, 침투탐상, 자분탐상, 초음파, 방사선 검사입니다. 표면·내부 결함에 따라 선택합니다. |
| 파단면 분석으로 알 수 있는 것은? | 균열 시작 위치, 피로·과하중 여부, 하중 방향, 재료 결함 유무입니다. |
| 시험 결과가 산포가 크면? | 시편·조립·초기조건·계측 차이를 확인하고, 통계적으로 충분한 시편 수로 평가합니다. |
| 실차 시험과 리그 시험의 장단점은? | 실차는 실제 조건을 반영하지만 재현성과 비용이 불리, 리그는 재현성·가속이 유리하지만 경계조건 단순화가 있습니다. |
| 데이터 처리 시 주의할 점은? | 단위·좌표계·시간 동기, 필터링 조건, 이상치 처리 근거를 기록해야 합니다. |

## 방산·체계·RAM

| 질문 | 핵심 답변 |
| --- | --- |
| 체계공학이 왜 필요한가요? | 여러 구성품의 요구를 배분하고 인터페이스 충돌을 관리해 전체 성능을 보장하기 위해서입니다. |
| 요구사항 추적성이란? | 상위 요구가 어떤 설계·해석·시험으로 만족됐는지 연결해 확인할 수 있는 성질입니다. |
| 인터페이스 관리 문서에 들어가는 것은? | 기계적(장착·하중·공간), 전기적(전원·신호), 열적(발열·냉각), 유체(배관) 조건입니다. |
| 형상관리를 왜 하나요? | 시험한 형상과 양산·배치 형상이 같은지 보장하고 변경 영향을 추적하기 위해서입니다. |
| 기술변경 시 해야 할 일은? | 변경 사유, 영향 분석, 재검증, 승인, 도면·BOM 갱신, 적용 시점 관리입니다. |
| 시험평가에서 결함이 나오면? | 원인 분석, 시정 조치, 재시험, 결과 문서화로 같은 결함 재발을 막습니다. |
| 수명주기비용에서 가장 큰 비중은? | 일반적으로 운용·유지 비용이 획득 비용보다 큰 비중을 차지하는 경우가 많다고 알려져 있습니다. |
| 정비도를 높이는 설계 방법은? | 접근성, 모듈화, 표준 부품, 오조립 방지, 진단 포트입니다. |
| 운용가용도와 고유가용도 차이는? | 고유는 설계 고장·수리 시간만, 운용은 예방정비·부품 대기·행정 지연까지 포함합니다. |
| FMEA의 위험우선순위(RPN)란? | 심각도 × 발생도 × 검출도로 개선 우선순위를 정하는 지표입니다. 심각도가 높은 항목은 RPN과 무관하게 관리합니다. |
| 고장 데이터가 부족하면 신뢰도를 어떻게 예측하나요? | 유사 장비 데이터, 부품 고장률 데이터베이스, 물리 기반 수명 모델, 가속시험을 활용합니다. |
| 국산화의 의미는? | 공급망 안정, 수출 자유도, 원가·정비 지원 개선입니다. 동등 성능 입증이 필요합니다. |
| 방산 보안에서 지킬 것은? | 승인된 경로로만 자료 저장·전송, 접근권한 준수, 외부 반출 금지, 보안 교육 이수입니다. |
| 수출 장비 개발에서 다른 점은? | 고객 환경·요구에 맞춘 개조, 현지 생산·기술이전, 고객 시험 대응, 장기 후속 지원입니다. |
| 무인화가 기계 설계에 주는 변화는? | 사람이 하던 기능을 메커니즘·센서로 대체하므로 신뢰성·고장 대응·원격 진단이 핵심이 됩니다. |

## 직무 상황 질문

| 질문 | 답변 흐름 |
| --- | --- |
| 상사가 지시한 설계에 문제가 있어 보이면? | 근거(계산·데이터)를 준비 → 대안과 함께 보고 → 최종 결정을 따르되 위험은 기록으로 남김 |
| 해석 결과가 요구를 겨우 만족하면? | 입력·가정의 불확실성 검토 → 민감도 분석 → 여유가 부족하면 보고하고 시험 확인 계획 |
| 시험 일정이 촉박한데 시편 결함 발견 시? | 안전·결과 신뢰성에 영향이 있으면 시험 보류 → 영향·대안 일정 공유 → 승인된 조치 |
| 협력업체 부품이 도면과 다르면? | 기능 영향 평가 → 품질 부서와 부적합 처리 절차 → 원인과 재발 방지 |
| 다른 팀이 인터페이스 조건을 바꿨다면? | 변경 내용 확인 → 내 구성품 영향 분석 → 공식 변경 절차로 반영 |
| 선배와 해석 방법이 다르면? | 각 방법의 가정을 비교 → 단순 계산·시험으로 검증 → 근거 있는 쪽 채택 |
| 내가 실수한 것을 늦게 발견했다면? | 즉시 보고 → 영향 범위 확인 → 수정 → 재발 방지(체크리스트) |
| 모르는 업무를 맡으면? | 기존 자료·규격 학습 → 질문 목록 정리 → 담당자에게 확인 → 작은 단위로 검증하며 진행 |
| 업무량이 많아 다 못할 때는? | 우선순위를 상사와 합의 → 일정 영향 사전 공유 → 반복 업무 자동화·개선 |
| 고객이 요구 밖의 기능을 원하면? | 요구 변경 절차로 연결 → 영향(일정·비용·중량) 분석 자료 제공 → 결정은 승인 체계에 따름 |
| 지방 시험장·출장이 잦다면? | 실제 현장 경험이 설계 역량을 키운다는 점을 연결, 솔직한 의사 표현 |
| 원하는 팀에 배치되지 않으면? | 체계 이해가 넓어지는 기회로 보고 해당 업무의 전공 연결점 제시 |
| 동료가 보안 규정을 어기는 것을 보면? | 원칙에 따라 바로 알리고 필요 시 보고. 정도(正道)를 지키는 태도 |
| 입사 후 5년 목표는? | 담당 구성품의 설계·해석·시험 전 과정을 책임질 수 있는 연구원, 구체적 학습 계획 제시 |
| 연구원으로서 가장 중요한 역량은? | 근거 기반 판단과 검증, 그리고 협업·기록. 본인 경험 예시 하나 연결 |

# 직무 질문과 답변의 핵심

예상 질문 | 정답 암기보다 설명 연습

| 질문 | 답변에 반드시 넣을 내용 |
| --- | --- |
| 왜 이 재료를 선택했나요? | 하중·환경·강도·강성·밀도·제조·비용 중 실제 비교 기준 |
| 해석 경계조건은 어떻게 정했나요? | 실제 지지·접촉을 모델에 옮긴 방법과 단순화의 영향 |
| 해석 결과를 어떻게 검증했나요? | 단순 계산, 수렴, 측정과 비교, 유효 범위 |
| 시험 결과가 다르면요? | 측정·입력·형상·물성·모델·평가기준의 차이를 순서 있게 확인 |
| CAD에서 직접 무엇을 했나요? | 설계 대상, 부품·조립·도면 기능, 간섭·공차 검토 |
| 강도와 강성의 차이는요? | 파손과 변형의 구분, 재료물성과 형상의 역할 |
| 정적 해석만으로 충분한가요? | 반복하중·진동·충격·접촉·큰 변형의 필요성 판단 |
| 성능과 중량이 충돌하면요? | 필수 요구조건부터 만족, 대안별 정량 비교와 우선순위 |
| 설계 변경은 어떻게 관리하나요? | 영향 검토, 승인, 도면·BOM 갱신, 재검증·추적 |
| 군용 환경시험을 아나요? | 적용 규격·운용조건·시험 목적을 확인하며 수치를 추측하지 않음 |
| 일정이 촉박한데 문제가 생기면요? | 안전 확보, 사실 공유, 영향·대안·필요 시험과 일정 제시 |
| 입사 후 무엇을 먼저 배우겠나요? | 제품 요구, 도면·인터페이스, 개발·시험 절차를 구체적으로 학습 |

## 경험을 묻는 질문에는 증거를 붙이기

“해석 역량이 있습니다”보다 “○○ 조건을 설정해 △△를 비교했고, □□로 타당성을 확인했습니다”가 판단 근거를 보여줍니다. 사용하지 않은 도구와 수행하지 않은 시험을 경험으로 넣지 않습니다.

## 후기에 등장한 질문의 범위

기계·제어 R&D 후기에는 메커니즘설계 전공 내용과 상황별 문제 해결이, 다른 R&D 후기에는 제품에 전공지식을 적용하는 질문이 소개됩니다. 이는 회사 전체의 후기 정리이며 LS 기계만의 확정 기출은 아닙니다. [8]

## 1분 답변을 구성하는 순서

첫 문장에 결론을 말합니다. 다음으로 실제 조건과 근거를 두 가지 정도 설명합니다. 마지막으로 한계 또는 직무와의 연결을 덧붙입니다. 기술적으로 조건에 따라 달라지는 문제는 단정 대신 판단 기준을 제시합니다.

# 지원동기와 협업 질문 준비

답변 틀 | 빈칸을 본인의 사실로 채우기

## 왜 한화에어로스페이스 LS인가

기업 성장만 말하지 말고 관심 제품 → 해결하고 싶은 기술 과제 → 본인의 경험 → 입사 후 학습·기여로 연결합니다.

연습 답변: “LS의 ○○ 제품에서 △△ 조건을 함께 만족해야 한다는 점에 관심을 가졌습니다. 저는 □□ 프로젝트에서 ○○를 설계하고 △△로 검증했습니다. 이 경험을 바탕으로 요구조건과 인터페이스를 이해하고, 근거 있는 설계·검증을 수행하는 연구원으로 성장하고 싶습니다.”

## 방산 설계의 특징은 무엇인가

연습 답변: “운용환경과 임무 요구를 이해하고, 장기적인 신뢰성과 정비성까지 검토해야 한다고 생각합니다. 구성품 성능뿐 아니라 다른 장치와의 인터페이스, 변경 이력, 시험 근거를 함께 관리하는 태도가 중요하다고 봅니다.”

다른 산업에는 신뢰성이나 안전이 필요 없다는 식의 비교는 피하세요. 본인이 이해한 요구의 특성과 실제 경험을 연결합니다.

## 협업과 실패 질문

| 질문 | 정리할 흐름 |
| --- | --- |
| 다른 전공 팀원과 의견이 달랐나요? | 서로의 목표 → 충돌 조건 → 비교 근거 → 합의와 결과 |
| 프로젝트에서 실패했나요? | 기대와 실제 차이 → 내 판단의 문제 → 원인 확인 → 수정·학습 |
| 일정과 품질이 충돌했나요? | 필수 기준 → 영향 범위 → 대안·일정 공유 → 합의된 조치 |
| 어려운 일을 맡았나요? | 목표·책임 범위 → 내가 취한 행동 → 확인 가능한 결과 |
| 근무지나 다른 배치가 가능한가요? | 실제 의사와 제약을 솔직히 말하고 학습·적응 계획 설명 |

## 영어로도 준비할 세 가지

자기소개, 지원동기, 대표 프로젝트를 각 30~60초로 연습합니다. 영어 평가 실시 여부는 개별 안내가 기준입니다. 어려운 단어보다 역할·행동·결과가 분명한 짧은 문장을 사용하세요.

예시 틀: “My role was to ___. I chose ___ because ___. I checked the result by ___. One limitation was ___.”

## 마지막 질문을 할 기회가 있다면

“신입 연구원이 초기에 맡는 설계·시험 업무와 먼저 익혀야 할 역량은 무엇인지 궁금합니다.”처럼 직무 학습과 연결합니다. 공개되지 않은 성능이나 내부 프로젝트 세부정보를 요구하지 않습니다.

# ★보완 인성면접과 지원동기 심화

답변 준비 | 회사 가치와 본인 경험을 같은 언어로 연결

## 한화의 핵심가치와 채용 인재상

한화그룹은 도전·헌신·정도를 핵심가치로 소개합니다. 계열사 채용 안내에서는 도전을 변화와 혁신으로 최고를 추구하는 태도, 헌신을 공동의 목표와 고객과의 약속을 우선하는 태도, 정도를 원칙에 따라 정직하고 공정하게 행동하는 태도로 풀어 설명합니다. [28]

2026년 하반기 한화에어로스페이스 신입 자기소개서 문항에는 주인의식, 기존 틀을 넘어선 차별성, 변화 수용성과 관련된 인재상 문항이 포함됐다고 정리된 자료가 있습니다. [29] 본인이 실제로 제출한 자소서 문항과 답변을 다시 읽고, 면접 답변이 자소서와 어긋나지 않게 하세요.

| 키워드 | 연구원 업무에서의 의미 | 준비할 경험 예 |
| --- | --- | --- |
| 도전 | 해본 적 없는 문제를 근거를 쌓아 해결 | 처음 쓰는 도구·방법으로 문제를 푼 경험 |
| 헌신 | 팀 목표와 납기, 고객 약속을 지킴 | 내 몫이 아닌 일까지 챙겨 팀 결과를 낸 경험 |
| 정도 | 데이터 조작·과장 없이 사실대로 보고 | 불리한 결과를 숨기지 않고 보고한 경험 |
| 주인의식 | 내 설계의 결과를 끝까지 책임 | 문제가 생겼을 때 원인을 끝까지 추적한 경험 |
| 차별성 | 관행을 근거로 개선 | 기존 방법의 한계를 찾아 바꾼 경험 |
| 변화 수용성 | 요구 변경·피드백을 빠르게 반영 | 계획이 바뀌었을 때 재조정한 경험 |

정도 질문은 방산에서 특히 중요합니다. “시험 결과가 기준에 조금 못 미치는데 일정이 급하다면?” 같은 질문에는 망설임 없이 “결과를 사실대로 보고하고, 원인과 대안 일정을 함께 제시하겠습니다”라고 답하세요. 데이터·보안·안전에 관한 원칙은 타협 대상이 아닙니다.

## 1분 자기소개 세 가지 틀

A형 — 역량 중심: “기계 설계와 검증을 근거로 연결하는 지원자 ○○○입니다. 첫째, ○○ 프로젝트에서 △△를 설계하고 □□ 해석으로 검토했습니다. 둘째, 시제품을 제작해 ○○ 시험으로 해석과 비교했고, 차이의 원인을 △△에서 찾아 수정했습니다. 이 경험으로 가정과 검증을 구분하는 습관을 갖게 됐습니다. LS사업부에서 ○○ 구성품의 요구조건을 설계와 시험으로 증명하는 연구원이 되겠습니다.”

B형 — 문제해결 중심: “저는 문제가 생기면 원인을 숫자로 좁히는 사람입니다. ○○ 프로젝트에서 △△ 문제가 발생했을 때 □□를 측정해 원인 후보를 세 개에서 하나로 줄였고, ○○로 개선해 △△% 향상을 확인했습니다. 지상장비는 다양한 환경에서 오래 작동해야 하므로 이런 원인 추적 역량이 필요하다고 생각합니다.”

C형 — 관심 제품 중심: “K9 계열처럼 사격 하중과 주행 진동을 동시에 견디는 구조에 관심을 가진 지원자입니다. ○○ 과목과 프로젝트에서 진동·피로를 공부하고 △△ 시험을 직접 수행했습니다. 입사 후에는 구조·체결부의 내구 설계와 시험 검증에서 기여하고 싶습니다.”

규칙: 1분 ≈ 250~300자. 숫자 하나 이상, 본인 행동 동사(설계했다·측정했다·수정했다) 두 개 이상, 마지막 문장은 직무 연결.

## STAR 워크시트

| 항목 | 작성 요령 | 프로젝트 1 | 프로젝트 2 |
| --- | --- | --- | --- |
| S 상황 | 언제, 어떤 팀, 어떤 목표 |  |  |
| T 과제 | 내가 맡은 책임과 어려움(제약조건) |  |  |
| A 행동 | 내가 한 판단·계산·설계·실험(팀이 아닌 ‘나’) |  |  |
| R 결과 | 전후 수치, 단위, 검증 방법 |  |  |
| L 배운 점 | 다시 하면 바꿀 것, 직무 연결 |  |  |

경험 하나로 여러 질문 막기: 같은 프로젝트를 “어려웠던 경험”, “실패 경험”, “협업 갈등”, “주도적으로 개선한 경험”의 각도로 미리 나눠 두세요. 실제 면접에서는 2~3개 경험으로 대부분의 질문을 답하게 됩니다.

## 인성 예상 질문 30

| 분류 | 질문 |
| --- | --- |
| 동기 | 왜 방산인가요? / 왜 한화에어로스페이스인가요? / 왜 LS사업부 기계 직무인가요? / 다른 방산 기업과 비교하면? / 지원한 다른 회사는? |
| 역량 | 본인의 가장 큰 강점은? / 약점과 보완 노력은? / 전공 중 가장 자신 있는 과목과 이유는? / 학점이 낮은 과목이 있는데 이유는? / 최근 공부한 기술은? |
| 경험 | 가장 어려웠던 프로젝트는? / 실패 경험과 배운 점은? / 팀원과 갈등을 해결한 경험은? / 리더 경험은? / 규칙을 지키느라 손해 본 경험은? |
| 가치관 | 일과 삶의 균형에 대한 생각은? / 존경하는 엔지니어는? / 성공의 기준은? / 스트레스 해소 방법은? / 최근 읽은 책이나 뉴스는? |
| 조직 | 지방 근무·잦은 시험 출장이 가능한가요? / 야근이 필요하면? / 나이 어린 선배와 일한다면? / 의견이 무시당하면? / 회사가 나에게 맞지 않으면? |
| 방산·윤리 | 방산 업무의 의미는? / 보안 규정이 불편하다면? / 데이터를 고쳐 달라는 요청을 받으면? / 군 경험(해당 시)이 업무에 도움이 되는 점은? / 입사 후 포부는? |

## 까다로운 질문 대응

| 질문 | 피할 답 | 권장 흐름 |
| --- | --- | --- |
| 학점·전공 성적이 낮은데? | 변명, 남 탓 | 사실 인정 → 이후 보완 노력(재수강·프로젝트) → 현재 그 지식으로 할 수 있는 것 |
| 프로젝트에서 본인이 한 일이 적은 것 같은데? | 팀 결과를 내 것처럼 | 내 역할 범위를 정확히 → 그 범위에서 내린 판단과 근거 |
| 해석만 했지 실제 제작은 안 해봤죠? | 과장 | 인정 → 해석 결과를 실제와 비교하려 한 노력 → 입사 후 현장 학습 의지 |
| 방산이 아니라 다른 기업 붙으면 가겠죠? | 무조건 부인 | 지원 이유의 구체성(제품·환경·검증)으로 진정성 증명 |
| 그 답은 교과서적이네요 | 당황 | “맞습니다. 현장 기준은 더 배워야 합니다. 제가 경험한 사례로 보면 ○○입니다” |
| 마지막으로 하고 싶은 말은? | 장황한 감사 | 30초: 핵심 강점 한 줄 + 면접에서 부족했던 답 보충 한 줄 + 직무 의지 |

## 영어 답변 스크립트 예시

Self-introduction (약 45초): “Hello, I’m ○○○, a mechanical engineering student who enjoys connecting design with verification. In my capstone project, I designed a ○○ and analyzed its structural behavior with FEA. Then I built a prototype and compared the test results with the analysis. When they did not match, I found that the boundary condition was the main cause, and I corrected the model. Through this, I learned to clearly separate assumptions from verified results. I would like to apply this habit to developing reliable land systems at Hanwha Aerospace.”

Why Hanwha Aerospace: “Land systems must work in very different environments, from extreme cold to hot deserts, for a long time. I’m interested in this challenge because it requires both good design and solid verification. As the company expands its exports, I believe engineers who can adapt designs to customer requirements and prove them through testing will be important. I want to be one of them.”

Representative project: “My role was to design the ○○ and verify its strength. I chose ○○ because it met the stiffness requirement with less weight. I checked the result by comparing hand calculations, FEA, and a strain gauge test. One limitation was that we could not test under long-term vibration, so I would add a fatigue test next time.”

Useful phrases: “Let me make sure I understand the question.” / “Based on my assumption that ___, the result is ___.” / “I’m not sure about the exact value, but I would approach it by ___.” / “If ___ changes, my conclusion would also change.”

## 역질문 준비

| 목적 | 질문 예 |
| --- | --- |
| 직무 학습 | “신입 연구원이 첫 1~2년 동안 주로 맡는 설계·시험 업무는 어떤 것인지 궁금합니다.” |
| 역량 개발 | “현업에서 가장 중요하게 보시는, 신입이 빨리 갖춰야 할 역량은 무엇인가요?” |
| 협업 방식 | “설계 부서와 시험·생산 부서가 문제를 해결할 때 어떤 방식으로 협업하는지 궁금합니다.” |
| 성장 | “해석과 시험을 함께 경험할 수 있는 기회가 있는지 궁금합니다.” |

피할 역질문: 연봉·휴가처럼 1차 직무면접 취지와 먼 질문, 공개되지 않은 성능·내부 사업 정보, 홈페이지에 나와 있는 내용.

# 개인 경험 정리와 면접 전 점검

작성용 페이지 | 대표 프로젝트 두 개에 각각 적용

## 프로젝트 한 장 정리

프로젝트명과 기간: ______________________________________________

문제와 목표: 어떤 기능·성능을 어떤 조건에서 달성해야 했는가?

내 역할: 직접 만든 모델·도면·코드, 내린 결정, 수행한 실험은 무엇인가?

제약조건: 시간, 비용, 재료, 공간, 도구, 데이터의 한계는 무엇이었는가?

대안 비교: 무엇을 비교했고 어떤 기준으로 선택했는가?

검증: 기준값·이론·기존안·실험 중 무엇으로 확인했는가?

결과: 전후 수치, 계산 방법, 단위, 측정조건과 내 기여는 무엇인가?

한계와 개선: 아직 확인하지 못한 것과 다시 할 때 바꿀 것은 무엇인가?

## 준비 일정 예시

| 순서 | 과제 | 완료 기준 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 공고·안내문·자소서 정리 | 세부 직무, PT 조건, 내 경험 키워드 표시 |
| 2 | 대표 프로젝트 두 개 점검 | 왜·어떻게·검증·한계에 답변 가능 |
| 3 | 전공 기초 복습 | 핵심 개념 10개를 30초씩 설명 |
| 4 | 관련 PT 두 주제 연습 | 시간 내 풀이·발표·꼬리질문 완료 |
| 5 | 제품·지원동기·협업 정리 | 제품 두 개와 지원 이유를 연결 |
| 6 | 모의면접과 최종 점검 | 단위·근거·모르는 부분을 명확히 표현 |

남은 시간이 짧으면 뉴스 암기보다 프로젝트 검증과 세부 직무 전공에 우선 배분하세요. 모든 분야를 같은 깊이로 공부할 필요는 없습니다.

## 면접 직전 체크리스트

• 안내문: 장소·시간·신분증·준비물·제출 형식·발표 시간을 확인했다.

• 프로젝트: 팀 결과와 내 기여, 전후 수치와 단위를 구분한다.

• PT: 요구사항을 빠뜨리지 않고 가정·식·결론·한계를 표시한다.

• 질의응답: 질문을 끝까지 듣고, 불명확하면 조건을 짧게 확인한다.

• 태도: 오류가 확인되면 근거를 들어 수정하고 모르는 수치를 만들지 않는다.

자체 점검 기준: 문제 정의, 전공 정확성, 대안 비교, 검증 계획, 설명의 명료성을 각 0~2점으로 평가하세요. 회사의 실제 평가표가 아닌 연습용 기준입니다.

# ★보완 D-7 학습 계획과 면접 당일

실행 계획 | 날짜가 남은 만큼 앞에서부터 줄이기

## D-7 계획표

| 날 | 오전(이론) | 오후(연습) | 저녁(점검) |
| --- | --- | --- | --- |
| D-7 | 공고·안내문·자소서 재확인, 세부 직무 확정 | 프로젝트 STAR 2개 작성 | 1분 자기소개 초안 3종 |
| D-6 | 구조 기초 + 구조 심화 | 계산 드릴 1~13번 | 꼬리질문 은행 ‘재료역학·구조’ 소리 내어 답하기 |
| D-5 | 진동·차량동역학·유압 심화 | 계산 드릴 14~25번, PT 예시 1개(30분 타이머) | ‘동역학·진동’ 질문 |
| D-4 | 열유체·동력 심화, 해석·시험 심화 | 지원 직무 PT 예시 2개 | ‘해석·시험’ 질문 |
| D-3 | 회사 현황·제품 카드·방산 개념 | 모의 PT 1회 녹화 → 복기 | 지원동기·회사 질문 답변 |
| D-2 | 약점 영역 재학습 | 모의 PT 2회(처음 보는 예시 포함) | 인성 질문 30 중 15개 |
| D-1 | 공식 요약 1장, 체크리스트 | 가벼운 PT 1회, 자기소개 최종 | 준비물·이동 경로 확인, 일찍 취침 |

모의 PT 복기 기준: 하위 질문을 모두 답했는가, 가정에 번호를 붙였는가, 단위 오류는 없는가, 결론이 첫 1분 안에 나왔는가, 대안의 부담을 말했는가, 검증 계획에 판정기준이 있는가.

## 면접 당일 타임라인

| 시점 | 할 일 |
| --- | --- |
| 출발 전 | 신분증·안내문 준비물 확인, 공식 요약 1장 휴대, 최신 회사 뉴스 한 번 훑기 |
| 대기 중 | 1분 자기소개 속으로 1회, 지원 직무 핵심 개념 5개 떠올리기 |
| PT 문제 선택(약 5분) | 각 문제의 하위 질문 수와 내가 계산할 수 있는 부분 비교 → 계산 근거를 낼 수 있는 문제 선택 |
| 풀이(약 12분) | 그림 → 가정 번호 → 식 → 숫자 → 의미 |
| 자료 작성(약 8분) | 3~4장, 결론 먼저 |
| 마지막 5분 | 단위·하위 질문 누락 점검, 예상 꼬리질문 3개 생각 |
| 발표 | 천천히, 면접관을 보며, 숫자는 “약”과 단위를 붙여서 |
| 질의응답 | 질문을 끝까지 듣고 2~3초 정리 후 결론부터 |

문제 선택 팁: 익숙한 주제보다 하위 질문을 빠짐없이 답할 수 있는 문제가 낫습니다. 30분 안에 끝낼 수 없는 문제는 아무리 흥미로워도 피하세요.

# ★보완 공식 요약 1장

면접 직전 확인용 | 가정과 적용 조건을 함께 기억

| 분야 | 식 | 기억할 조건·의미 |
| --- | --- | --- |
| 응력 | σ = F/A, σ = My/I, τ = Tr/J | 평균값, 선형 탄성 보, 원형축 |
| 처짐 | 외팔보 끝 δ = FL³/(3EI), 단순보 중앙 δ = FL³/(48EI) | 선형 탄성, 작은 변형 |
| 등가응력 | σ_vm = √(σ² + 3τ²) | 연성재료 항복 판단 |
| 좌굴 | Pcr = π²EI/(KL)² | 세장비 큰 기둥, 강도 무관 |
| 피로 | σa/Se + σm/Sut = 1/n, D = Σn/N | Goodman, Miner |
| 응력집중 | Kf = 1 + q(Kt − 1) | 피로에서 중요 |
| 볼트 | T = K·d·Fi, Fb = Fi + C·P | K ≈ 0.2 건조, C ≈ 0.2~0.3 |
| 베어링 | L10 = (C/P)^p × 10⁶ rev | 볼 3, 롤러 10/3 |
| 열팽창 | ΔL = αLΔT, σ = EαΔT | 완전 구속 시 |
| 진동 | fn = √(k/m)/(2π) ≈ 15.76/√δ(mm) | 단자유도 |
| 감쇠 | ζ = c/(2√(km)), Q ≈ 1/(2ζ) |  |
| 전달률 | 방진 시작 r > √2, 비감쇠 TR = 1/(r² − 1) | 감쇠는 공진에 유리, 고주파에 불리 |
| 불평형 | F = m·e·ω² | 회전수 제곱 |
| 랜덤 | Grms = √(PSD 면적), Miles √(π/2·fn·Q·PSD) | 3σ 설계 |
| 동력 | P = Tω, ω = 2πN/60 | rpm 변환 |
| 주행저항 | fWcosθ + Wsinθ + ½ρCdAv² + ma | 저속은 구름·경사 지배 |
| 등판 | 필요 μ ≈ tanθ + f | 60% ≈ 31° |
| 전복 | SSF = T/(2h) | 무게중심 높이 |
| 노면 가진 | f = v/λ, 궤도 링크 f = v/p | 속도 따라 이동 |
| 제동 | E = ½mv², s = v²/(2a) | a ≤ μg |
| 반동 | p = m·v, E = p²/(2M), F = E/L | 에너지는 운동량 제곱 |
| 유압 | F = pA, v = Q/A, P = pQ |  |
| 가스 스프링 | k ≈ n·p·A²/V | 점진형 강성 |
| 열수지 | Q̇ = ṁ·cp·ΔT | 단상 현열 |
| 대류 | Q̇ = hAΔT | 공기 측이 병목 |
| 열교환기 | Q̇ = UA·ΔT_lm, Q ∝ ITD | 고온 환경 능력 저하 |
| 팬 법칙 | Q ∝ N, Δp ∝ N², P ∝ N³ | 효과는 선형, 비용은 세제곱 |
| 압력손실 | Δp = f(L/D)(ρv²/2) | 유량 2배 → 약 4배 |
| 신뢰도 | R = e^(−λt), 직렬 ΠRi, 병렬 1 − Π(1 − Ri) | t = MTBF에서 R ≈ 0.37 |
| 가용도 | Ai = MTBF/(MTBF + MTTR) | 고유가용도 |

# ★보완 약어·용어집

용어 | 면접에서 쓰기 전에 뜻을 정확히

| 약어 | 풀이 | 한 줄 의미 |
| --- | --- | --- |
| LS | Land Systems | 지상장비 사업 영역 |
| SPH | Self-Propelled Howitzer | 자주포 |
| IFV | Infantry Fighting Vehicle | 보병전투차량 |
| MLRS | Multiple Launch Rocket System | 다연장로켓 |
| UGV | Unmanned Ground Vehicle | 무인 지상차량 |
| SE | Systems Engineering | 체계공학 |
| V&V | Verification & Validation | 요구 만족 확인 / 용도 적합성 확인 |
| SRR·PDR·CDR | System Requirements / Preliminary / Critical Design Review | 요구·기본설계·상세설계 검토 |
| ICD | Interface Control Document | 인터페이스 관리 문서 |
| CM | Configuration Management | 형상관리 |
| ECP | Engineering Change Proposal | 기술변경 제안 |
| BOM | Bill of Materials | 자재 명세서 |
| DT&E·OT&E | Developmental / Operational Test & Evaluation | 개발시험평가·운용시험평가 |
| RAM | Reliability, Availability, Maintainability | 신뢰도·가용도·정비도 |
| MTBF·MTTR | Mean Time Between Failures / To Repair | 평균고장간격·평균수리시간 |
| FMEA·FMECA | Failure Mode and Effects (and Criticality) Analysis | 고장형태 영향(치명도) 분석 |
| FTA | Fault Tree Analysis | 결함수 분석 |
| RPN | Risk Priority Number | 위험우선순위 수 |
| LCC | Life Cycle Cost | 수명주기비용 |
| MRO | Maintenance, Repair, Overhaul | 정비·수리·분해정비 |
| ILS | Integrated Logistics Support | 종합군수지원 |
| ALT | Accelerated Life Test | 가속수명시험 |
| PSD | Power Spectral Density | 랜덤진동 에너지 분포 |
| SRS | Shock Response Spectrum | 충격응답스펙트럼 |
| FRF | Frequency Response Function | 주파수응답함수 |
| MAC | Modal Assurance Criterion | 모드형상 상관도 |
| FEM·FEA | Finite Element Method / Analysis | 유한요소법·해석 |
| CFD | Computational Fluid Dynamics | 전산유체역학 |
| MBD | Multi-Body Dynamics | 다물체동역학 |
| GD&T | Geometric Dimensioning and Tolerancing | 기하공차 |
| RSS | Root Sum Square | 통계적 공차 누적 |
| HAZ | Heat Affected Zone | 용접 열영향부 |
| DBTT | Ductile-Brittle Transition Temperature | 연성-취성 천이온도 |
| NPSH | Net Positive Suction Head | 캐비테이션 여유 흡입수두 |
| ITD | Initial Temperature Difference | 열교환기 입구 온도차 |
| HSU | Hydropneumatic Suspension Unit | 유기압 현수 유닛 |
| APU | Auxiliary Power Unit | 보조동력장치 |
| SSF | Static Stability Factor | 정적 안정계수 |
| NDT | Non-Destructive Testing | 비파괴검사 |

# 출처와 추가 학습 자료 1

기업과 직무 | 링크를 눌러 원문 확인

자료의 게시 시점과 적용 사업부를 함께 확인하세요. 기업 제품·사업의 사실과, 본문에서 제시한 직무 연결·학습 제안은 구분해서 읽습니다.

[1] 비즈니스피플 2026년 하반기 구조 방호 직무 공고

구조·방호 설계, 인터페이스, 해석 검토, 시험지원과 도구 목록 참고. 공식 채용공고의 외부 게시본입니다.

[2] 비즈니스피플 2026년 상반기 현수 조향 제동 직무 공고

현수 기구·조향·유공압 제동장치 관련 업무 참고. 지원한 하반기 공고와 차이가 있을 수 있습니다.

[3] 비즈니스피플 2026년 상반기 동력 직무 공고

파워팩, 냉각, 하이브리드 관련 설계·시험 업무 참고.

[4] 한화에어로스페이스 공식 지상 제품 소개

K9, K10, 레드백, 발사체계 등 제품의 기능과 분류 확인.

[5] 공식 발표 2025년 실적 2026년 2월 9일

발표 당시 연결 실적과 지상방산 부문 실적의 범위 구분. 이후 확정 공시·정정과는 차이가 있을 수 있습니다.

[6] 한화 공식 발표 K9 발전 방향 2026년 9월 4일

차륜형 개념, 자동화 기술, MTC 시제품 사업, TOMMS 관련 내용 참고.

[7] 코멘토 LS 기계 항공 R&D 지원자 질문 2025년 11월

응시 전 지원자가 현장형 PT를 안내받았다는 글. 댓글의 예상 주제를 실제 기출로 취급하지 않습니다.

[8] 잡플래닛 기계 R&D 등 면접 후기 정리

기계 전공 PT와 다른 R&D의 후속 분석 질문 참고. 사업부·고용형태가 혼재합니다.

[9] 링커리어 2026년 상반기 후기 재수록

문제 선택과 30분 준비 사례 참고. 세부 직무 불명확, 원글 연결은 조사 당시 목록 페이지로 이동했습니다.

# 출처와 추가 학습 자료 2

방산과 공학 | 개념 이해를 위한 공식 교육자료

[10] NASA Systems Engineering Fundamentals

체계공학, 요구·인터페이스, Verification과 Validation의 차이. 한화의 내부 프로세스를 설명하는 자료는 아닙니다.

[11] NASA Requirements Management

요구사항 추적성과 변경 영향 검토의 기본 원리.

[12] NASA Configuration Management

승인된 형상 기준과 변경 관리 개념.

[13] 방위사업청 RAM 가이드북

신뢰도·가용도·정비도, 개발 초기 목표와 분석·시험의 연결. 기본 개념 학습용이며 최신 사업별 규정은 별도로 확인합니다.

[14] DLA ASSIST MIL STD 810 문서 개요

환경시험의 목적과 tailoring 개념. 특정 장비의 계약상 적용판·시험조건은 별도 확인이 필요합니다.

[15] MIT Elements of Structures 교육 소개

축하중·비틀림·굽힘과 재료역학 학습 범위 안내. 본문의 수치 예제는 이 문서를 위해 별도로 구성했습니다.

[16] 국가법령정보센터 군적용시험평가 용어 설명

개발시험평가와 운용시험평가의 초점을 이해하는 용어 참고. 사업별 실제 평가 절차 전체를 대신하는 자료는 아닙니다.

## 학습 자료를 사용할 때

전공 식은 본인이 수강한 재료역학·동역학·진동·열역학·열전달·유체역학 교재에서 가정과 유도를 다시 확인하세요. 본문의 식은 1차 모델을 위한 기초 관계이며 실제 장비의 복합 하중과 비선형 거동을 모두 대표하지 않습니다.

최종 연습: 관심 제품 하나를 고르고 ’어떤 구성품을 어떤 조건에서 설계·시험하고 싶은가’를 1분으로 설명하세요. 이어 본인 프로젝트에서 선택 이유와 검증 근거를 하나씩 연결하면 직무 이해와 경험이 함께 드러납니다.

# ★보완 추가 출처

확장판에서 새로 참고한 자료 | 원본 [1]~[16]에 이어 번호 부여

보도 자료는 기사 시점의 정보이며, 회사 공식 발표·공시가 우선입니다. 면접 전 최신 공시와 회사 뉴스룸을 다시 확인하세요.

[17] 딜사이트 2026년 2분기 실적 보도

분기 영업이익 1조 원 돌파 보도. 연결 실적 수치 참고.

[18] 스마트투데이 2026년 2분기 실적 보도

지상방산 부문 매출·영업이익·수주잔고 보도 수치 참고.

[19] 머니투데이 노르웨이 천무 관련 보도 2026년 1월

노르웨이 천무 사업 관련 보도. 세부 계약 조건은 공식 발표로 확인.

[20] 핀란드 K9 추가 계약 보도 2026년 4월

핀란드 국방부 K9 공급 계약 규모 보도.

[21] K9A2 유로사토리 소개 보도 2026년 6월

자동화로 승무원 5명→3명 감소, 발사속도 향상 방향 참고. 개발 목표와 전력화 성능 구분.

[22] 미국 육군 K9 차륜형 시제품 계약 보도 2026년 8월

시제품 6문 공급 계약 보도. 양산 계약과 구분.

[23] The Defense Post 스페인 K9 계약 2026년 9월

스페인 인드라와 이행계약, 서유럽 첫 진출 관련 보도. 금액·수량 비공개 공시.

[24] The Defense Post K9 국산 엔진 시험 완료 2025년 2월

1,000마력급 국산 엔진 내구시험 완료와 개발 배경 참고.

[25] Hanwha Defence Australia 레드백 소개

레드백 기술 특징, 호주 생산 관련 공식 소개.

[26] Army Technology AS21 Redback

고무궤도, 현수장치, 중량 등 공개 제원 참고. 제원은 시점에 따라 다를 수 있음.

[27] 방위사업청 공식 홈페이지

국방획득 절차와 관련 규정 확인용. 사업별 실제 절차는 최신 규정 기준.

[28] 한화 계열사 채용 페이지 핵심가치 소개

도전·헌신·정도 핵심가치와 인재상 설명.

[29] 잡플래닛 한화에어로스페이스 채용·자소서 정리

2026년 하반기 신입 자소서 인재상 문항 정리. 실제 문항은 본인 제출본 기준.

## 최종 한 장 정리

PT의 뼈대: 목표 → 조건·가정(번호) → 그림·식·숫자 → 원인·대안 비교(부담 포함) → 결론 → 검증(판정기준) → 결론이 바뀌는 조건.

답변의 뼈대: 결론 한 문장 → 근거 두 개 → 한계 또는 직무 연결.

태도의 뼈대: 모르는 것은 모른다고, 아는 것은 근거와 함께, 틀린 것은 바로 고치기. 실제 한 일과 앞으로 할 일을 섞지 않기.